# 7. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra 
noteikumiem Nr. 489

(Pielikums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Pievedceļa Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas

| Numurs | Nosaukums | Datu sniegšana | Definīcijas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.0.0.1. | Infrastruktūras pārvaldītāja kods | [NNNN] | Infrastruktūras pārvaldītājs – jebkura iestāde vai komersants, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību |  |
| 1.2.2.0.0.2. | Pievedceļa identifikators1 | Rakstzīmju virkne | Unikāls pievedceļa identifikators vai unikāls pievedceļa numurs ekspluatācijas punktā |  |
| 1.2.2.0.0.3. | Pievedceļa TEN klasifikācija1 | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa tīkla vai daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa galvenā kravu pārvadājumu tīkla, vai daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla, vai ārpus TEN | Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāms pievedceļš |  |
| 1.2.2.0.1. | Pievedceļa verifikācijas deklarācija |  |  |  |
| 1.2.2.0.1.1. | Pievedceļa verifikācijas deklarācija1 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas) | Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne: [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN] | Deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības | Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |
| 1.2.2.0.1.2. | Pievedceļa EI1 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas) | Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne: [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN] | EL deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības | Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |
| 1.2.2.0.2. | Darbības parametrs |  |  |  |
| 1.2.2.0.2.1. | Pievedceļa lietderīgais garums | [NNNN] | Pievedceļa vai stāvēšanas sliežu ceļa kopējais garums (metros), kur vilcienus var novietot drošai stāvēšanai |  |
| 1.2.2.0.3. | Līnijas plānojums |  |  |  |
| 1.2.2.0.3.1. | Stāvēšanas ceļu garenprofila maksimālais slīpums1 | [N.n] | Garenprofila maksimālā vērtība (milimetros uz metru) | Obligāti tikai tad, ja tas ir virs SITS vērtības |
| 1.2.2.0.3.2. | Horizontālās līknes minimālais rādiuss1 | [NNN] | Sliežu ceļa mazākās horizontālās līknes rādiuss (metros) | Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības |
| 1.2.2.0.3.3. | Vertikālās līknes minimālais rādiuss1 | [NNN+NNN] | Sliežu ceļa mazākās vertikālās līknes rādiuss (metros) | Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības |
| 1.2.2.0.4. | Stacionārās vilcienu apkopes iekārtas2 |  |  |  |
| 1.2.2.0.4.1. | Tualešu iztukšošanas iekārtas esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama tualešu iztukšošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – INF) SITS |  |
| 1.2.2.0.4.2. | Vilciena ārpuses tīrīšanas iekārtu esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama vilciena ārpuses tīrīšanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS |  |
| 1.2.2.0.4.3. | Ūdens krājumu atjaunošanas iekārtas esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama ūdens krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS |  |
| 1.2.2.0.4.4. | Degvielas uzpildes iekārtas esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama degvielas uzpildes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS |  |
| 1.2.2.0.4.5. | Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama smilšu krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei) |  |
| 1.2.2.0.4.6. | Ārējās elektroapgādes iekārtas esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir pieejama ārējās elektroapgādes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei). |  |
| 1.2.2.0.5. | Tunelis1 |  |  |  |
| 1.2.2.0.5.1. | Infrastruktūras pārvaldītāja kods | [NNNN] | Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai komersantu, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību |  |
| 1.2.2.0.5.2. | Tuneļa identifikators | Rakstzīmju virkne | Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī |  |
| 1.2.2.0.5.3. | EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos) | Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne: [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN] | EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības | Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |
| 1.2.2.0.5.4. | Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos) | Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne: [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN] | EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības | Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |
| 1.2.2.0.5.5. | Tuneļa garums | [NNNNN] | Tuneļa garums metros no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa. | Obligāti tikai tad, ja tuneļa garums ir 100 m vai vairāk |
| 1.2.2.0.5.6. | Operatīvās rīcības plāna esība | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: jā/nē | Norāde, vai ir operatīvās rīcības plāns |  |
| 1.2.2.0.5.7. | Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija | Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta: A/B/nav | Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību | Norādīt, vai tuneļa garums ir 1 km vai vairāk: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |
| 1.2.2.0.5.8. | Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija | Rakstzīmju virkne | Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir). | Obligāti tikai tad, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.1.8.10. ir izraudzīts "nav". Norādīt, vai ir spēkā attiecīgās valsts normatīvie akti: jā vai nē. Ja atbilde ir "jā", sniegt datus |

Piezīme. 1 Ierakstu veic, ja ir pieejami dati.