2.1. nodaļa

Vispārīgi noteikumi

2.1.1.		Ievads

2.1.1.1.		2.1.1.1. Bīstamo kravu klases saskaņā ar RID ir šādas.

1. klase.	Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi

2. klase.	Gāzes

3. klase.	Uzliesmojoši šķidrumi

4.1. klase.	Uzliesmojošas cietvielas, pašreaģējošas vielas un desensibilizētas sprāgstvielas

4.2. klase.	Vielas, kas var pašaizdegties

4.3. klase.	Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

5.1. klase.	Oksidētājvielas

5.2. klase.	Organiskie peroksīdi

6.1. klase.	Toksiskas vielas

6.2. klase.	Infekciozas vielas

7. klase.	Radioaktīvs materiāls

8. klase.	Korozīvas vielas

9. klase.	Dažādas bīstamās vielas un izstrādājumi

2.1.1.2	.2.1.1.2. Visi ieraksti dažādās klasēs ir apzīmēti ar ANO numuru. Tiek lietoti šādi ierakstu veidi.

A.	Atsevišķie ieraksti precīzi noteiktām vielām vai izstrādājumiem, arī ieraksti vielām ar vairākiem izomēriem, piem.,

ANO nr. 1090,	ACETONS,

ANO nr. 1104,	AMILACETĀTI,

ANO nr. 1194, 	ETILNITRĪTA ŠĶĪDUMS.

B.	Grupas ieraksti precīzi noteiktām vielu vai izstrādājumu grupām, kas nav c.n.p. ieraksti, piem.,

ANO nr. 1133,	ADHEZĪVI,

ANO nr. 1266,	PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI,

ANO nr. 2757,	KARBAMĀTA PESTICĪDS, CIETS, TOKSISKS,

ANO nr. 3101,	B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRS.

C	Specifiskie c.n.p. ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar raksturīgām ķīmiskām vai tehniskām īpašībām, citādi nespecificēti, piem.,

ANO nr. 1477, 	NITRĀTI, NEORGANISKIE, C.N.P.,

ANO nr. 1987,	SPIRTI, C.N.P.

D.	Vispārīgie c.n.p. ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar vienu vai vairākām bīstamām īpašībām, nespecificēti, piem.,

ANO nr. 1325,	UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, ORGANISKA, C.N.P.,

ANO nr. 1993,	UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.

B, C un D apakšpunktā definētie ieraksti ir kopējie ieraksti.

2.1.1.3.		Iepakošanas mērķiem vielas, kas nav 1., 2., 5.2., 6.2. un 7. klases vielas, un 4.1. klases pašreaģējošās vielas, atbilstoši to bīstamības pakāpei iekļauj iepakošanas grupās:

–	I iepakošanas grupa –	ļoti bīstamas vielas,

–	II iepakošanas grupa –	vidēji bīstamas vielas

–	III iepakošanas grupa – vielas, kuru bīstamība ir maza.

Iepakošanas grupa(-as), kas vielai noteikta(-as), ir norādīta(-as) 3.2. nodaļas A tabulā.

2.1.2.		Klasifikācijas principi

2.1.2.1.		To, uz kurām bīstamajām kravām attiecas klases nosaukums, nosaka pēc atbilstības atbilstošās klases 2.2.x.1. punktā norādītām kravu īpašībām. Bīstamo kravu iekļauj klasē un iepakošanas grupā saskaņā ar kritērijiem, kas minēti 2.2.x.1. punktā. Bīstamajai vielai vai izstrādājumam nosaka vienu vai vairākas papildu bīstamības saskaņā ar tās/to klases(-u) kritērijiem, kuras saistītas ar šādām bīstamībām, kā minēts atbilstošajā(-ajos) 2.2.x.1. punktā(-os).

2.1.2.2.		Visi bīstamo kravu ieraksti to ANO numuru secībā ir apkopoti 3.2. nodaļas A tabulā. Minētajā tabulā apkopota attiecīga informācija par minētajām kravām, piemēram, nosaukums, klase, iepakošanas grupa(-as), vajadzīgā(-ās) bīstamības zīme(-es), iepakošanas un pārvadāšanas noteikumi.

PIEZĪME.	Šie ieraksti alfabētiskā secībā apkopoti 3.2. nodaļā B tabulā.

2.1.2.3.		Bīstamās kravas, kuras ir minētas vai definētas katras klases 2.2.x.2. punktā, nedrīkst pieņemt pārvadāšanai.

2.1.2.4	Kravas, kuru nosaukumi nav minēti, t. i., kravas, kuras nav minētas kā atsevišķi ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā, un nav minētas vai definētas vienā no iepriekš minētajiem 2.2.x.2. punktiem, iekļauj atbilstošajā klasē saskaņā ar 2.1.3. iedaļā aprakstītām procedūrām. Turklāt jānosaka papildu bīstamība (ja tāda ir) un iepakošanas grupa (ja tāda ir). Pēc tam, kad ir noskaidrota klase, papildu bīstamība (ja tāda ir) un iepakošanas grupa (ja tāda ir), ir jānosaka attiecīgais ANO numurs. Lēmumu pieņemšanas shēma, kas noteikta katras klases beigās attiecīgajā 2.2.x.3. punktā (kopējo ierakstu sarakstā), norāda atbilstošos parametrus, pēc kā izvēlas atbilstošo kopējo ierakstu (ANO numuru). Visos gadījumos saskaņā ar 2.1.1.2. punktā attiecīgi ar burtu B, C un D norādīto hierarhiju vienmēr jāizraugās specifiskākais kopējais ieraksts, kas cik iespējams pilnīgi atspoguļo vielas vai izstrādājuma īpašības. Ja vielu vai izstrādājumu saskaņā ar 2.1.1.2. punktu nevar klasificēt ar B vai C tipa ierakstu, tad un tikai tad tie jāklasificē ar D tipa ierakstu.

2.1.2.5.		Izmantojot 2.3. nodaļā noteiktās pārbaudes procedūras un atsevišķu klašu 2.2.x.1. punktu kritērijus, var izrādīties, ka noteiktas klases viela, šķīdums vai maisījums, kura nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tomēr neatbilst klases kritērijiem. Šādā gadījumā viela, šķīdums vai maisījums jāuzskata par šai klasei nepiederīgu.

2.1.2.6.	Klasifikācijas vajadzībām par šķidrumiem tiek uzskatītas vielas, kuru kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra 101,3 kPa spiedienā ir 20 C vai zemāka. Viskozām vielām, kurām kušanas temperatūru noteikt nevar, jāveic pārbaude pēc ASTM D 4359-90 noteiktās metodes vai jānosaka plūstamība (penetrācija), kā noteikts 2.3.4. iedaļā.

2.1.3.		Bīstamo kravu sarakstā neminētu vielu, arī šķīdumu un maisījumu (tādu kā preparāti un atkritumi), klasifikācija

2.1.3.1.	Vielas, tostarp šķīdumi un maisījumi, kuru nosaukumi nav minēti, jāklasificē atbilstoši to bīstamības pakāpei, izmantojot dažādu klašu 2.2.x.1. punktā minētos kritērijus. Bīstamība, kas vielai piemīt, jānosaka pēc tās fizikālajām, ķīmiskajām un fizioloģiskajām īpašībām. Šīs īpašības jāņem vērā arī tad, ja šādas pieredzes dēļ jāpieņem stingrāki nosacījumi.

2.1.3.2.		Ja vielai, kuras nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, ir viena veida bīstamība, tad to klasificē bīstamībai atbilstošā klasē ar kopējo ierakstu, kas minēts 2.2.x.3. punktā, kurš attiecas uz šo klasi.

2.1.3.3	Šķīdumu vai maisījumu, kas satur tikai vienu bīstamu vielu, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, kopā ar vienu vai vairākām vielām, kuras nav bīstamas, uzskata par bīstamu vielu ar šo minēto nosaukumu, izņemot gadījumus, kad:

a)	šķīduma vai maisījuma nosaukums ir īpaši minēts 3.2. nodaļas A tabulā vai

b)	no bīstamās vielas ieraksta ir pilnīgi skaidrs, ka tas attiecas tikai uz tīru vielu vai tehniski tīru vielu, vai

c)	šķīduma vai maisījuma klase, fizikālais stāvoklis vai iepakošanas grupa atšķiras no bīstamās vielas klases, fizikālā stāvokļa vai iepakošanas grupas.

Gadījumos, kas minēti iepriekš b) vai c) apakšpunktā, šķīdums vai maisījums kā viela, kuras nosaukums nav minēts, jāklasificē atbilstošajā klasē ar kopējo ierakstu, kas norādīts 2.2.x.3. punktā, kurš attiecas uz šo vielu, ņemot vērā arī šā šķīduma vai maisījuma papildu bīstamības, ja tādas ir, izņemot gadījumus, kad šķīdums vai maisījums neatbilst nevienas klases kritērijiem, un tādēļ RID uz to neattiecas.

2.1.3.4	Šķīdumi vai maisījumi, kas satur vielas, kuras iekļautas kādā no 2.1.3.4.1. vai 2.1.3.4.2. punktā minētajiem ierakstiem, klasificē saskaņā ar minēto punktu noteikumiem.

2.1.3.4.1.	Ja šķīdumi vai maisījumi satur vienu no turpmāk norādītajām vielām, kuru nosaukums ir minēts, tad tos vienmēr klasificē ar tādu pašu ierakstu kā vielai, kuru tas satur, ja vien tiem nepiemīt 2.1.3.5.3. punktā norādītās bīstamības īpašības:

–	3. klase

ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS;

ANO nr. 2481, ETILIZOCIANĀTS;

ANO nr. 3064, NITROGLICERĪNS, ŠĶĪDUMS SPIRTĀ, kas satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 5 % nitroglicerīna;

–	6.1. klase

ANO nr. 1051, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk par 3 % ūdens;

ANO nr. 1185, ETILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS;

ANO nr. 1259, NIĶEĻA KARBONILS;

ANO nr. 1613, CIĀNŪDEŅRAŽSKĀBE, ŪDENS ŠĶĪDUMS (CIĀNŪDEŅRADIS, ŪDENS ŠĶĪDUMS) ar ne vairāk kā 20 % ciānūdeņraža);

ANO nr. 1614, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk nekā 3 % ūdens un ir absorbēts porainā inertā materiālā;

ANO nr. 1994, DZELZS PENTAKARBONILS;

ANO nr. 2480, METILIZOCIANĀTS;

ANO nr. 3294, CIĀNŪDEŅRADIS, ŠĶĪDUMS SPIRTĀ, kas satur ne vairāk kā 45 % ciānūdeņraža;

–	8. klase

ANO nr. 1052, 	ŪDEŅRAŽA FLUORĪDS, BEZŪDENS;

ANO nr. 1744, 	BROMS vai ANO 1744 BROMA ŠĶĪDUMS;

ANO nr. 1790, 	FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža;

ANO nr. 2576, 	FOSFORA OKSIBROMĪDS, KAUSĒTS.

2.1.3.4.2.	Šķīdumi un maisījumi, kas satur vielu, uz kuru attiecas kāds no šādiem 9. klases ierakstiem:

ANO nr. 2315, 	POLIHALOGĒNBIFENILI, ŠĶIDRUMI vai

ANO nr. 3432, 	POLIHLORBIFENILI, CIETI;

ANO nr. 3151, 	POLIHALOGĒNBIFENILI, ŠĶIDRUMI vai

ANO nr. 3151, 	POLIHALOGĒNTERFENILI, ŠĶIDRI;

ANO nr. 3152,	POLIHALOGĒNBIFENILI, CIETVIELAS vai

ANO nr. 3152,	POLIHALOGĒNTERFENILI, CIETI;

kas visos gadījumos jāklasificē ar vienu un to pašu 9. klases ierakstu, ja:

–	– papildus III iepakošanas grupas 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1. vai 8.klases sastāvdaļām tie nesatur vēl citas bīstamas sastāvdaļas un

–	– tiem nav 2.1.3.5.3. punktā norādīto bīstamības īpašību.

2.1.3.5.		Vielas, kuru nosaukums 3.2. nodaļas tabulā nav minēts un kurām ir vairākas bīstamības īpašības, un vairāku bīstamu vielu šķīdumus vai maisījumus klasificē ar kopēju ierakstu (sk. 2.1.2.4. punktu) un attiecīgās klases iepakošanas grupu, kas atbilst to bīstamības īpašībām. Klasificēšanu pēc bīstamības īpašībām veic šādi.

2.1.3.5.1.	Fizikālie un ķīmiskie raksturlielumi un fizioloģiskās īpašības nosaka mērījumos vai ar aprēķiniem, un vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē pēc kritērijiem, kas minēti katras klases 2.2.x.1.punktā.

2.1.3.5.2.	Ja šāda noteikšana nav iespējama nesamērīgu izmaksu vai darbietilpīguma dēļ (kā dažiem atkritumu veidiem), tad vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē pēc tās sastāvdaļas klases, kurai ir lielākā bīstamība.

2.1.3.5.3.	Ja vielas, šķīdumus vai maisījumus bīstamo īpašību dēļ var iekļaut vairākās no turpmāk minētajām klasēm vai vielu grupām, tad vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē klasē vai vielu grupā atbilstoši bīstamākajai īpašībai, ievērojot šādu bīstamības prioritāti:

a)	a) 7. klases materiāli (izņemot radioaktīvos materiālus izņēmuma pakās, ja citām bīstamajām īpašībām ir lielāka prioritāte);

b)	1. klases vielas;

c)	2. klases vielas;

d)	3. klases šķidras desensibilizētas sprāgstvielas;

e)	e) 4.1. klases pašreaģējošas vielas un cietas, desensibilizētas sprāgstvielas;

f)	4.2. klases piroforas vielas;

g)	5.2. klases vielas;

h)	h) 6.1. un 3. klases vielas, kas pēc inhalācijas toksitātes jāklasificē I iepakošanas grupā (vielas, kas atbilst 8. klases klasifikācijas kritērijiem un kā putekļu un izgarojumu inhalācijas toksitāte (LD50) ir I iepakošanas grupai noteiktajās robežās un perorālā un ādas toksitāte ir tikai III iepakošanas grupai noteiktajās robežās vai mazāka, pieskaita 8. klasei).

i)	6.2. klases infekciozas vielas.

2.1.3.5.4.	Ja vielas bīstamības īpašības attiecas uz vairākām vielu klasēm vai grupām, kuras iepriekš nav minētas 2.1.3.5.3. punktā, tad vielu klasificē saskaņā ar to pašu procedūru, bet atbilstošā klase jāizvēlas saskaņā ar 2.1.3.10. punkta bīstamību prioritātes tabulu.

2.1.3.6	Vienmēr izvēlas specifiskāko no iespējamajiem kopējiem ierakstiem (sk. 2.1.2.4. punktu), t. i., vispārīgo c.n.p. ierakstu var lietot tikai tad, ja nevar lietot grupas ierakstu vai specifisko c.n.p. ierakstu.

2.1.3.7.		Šķīdumi un maisījumi, kas satur oksidētājvielas vai vielas, kurām papildu bīstamība ir oksidējošas īpašības, var būt arī sprādzienbīstamas. Šādos gadījumos tās var pieņemt pārvadāšanai tikai tad, ja ir ievērotas 1. klasei noteiktās prasības.

2.1.3.8	RID mērķiem vielas, šķīdumi un maisījumi (piemēram, preparāti un atkritumi), kas nav pieskaitāmi 1. līdz 8. klasei vai 9. klases ANO nr. 3077 un 3082, bet tiem pēc 2.3.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes metodēm un kritērijiem var piešķirt ANO nr. 3077 un 3082, ir uzskatāmi par ūdens vides piesārņotājiem.

2.1.3.9	Atkritumus, kas neatbilst 1. līdz 9. klases klasifikācijas kritērijiem, bet uz ko attiecas Bāzeles Konvencija par bīstamu atkritumu pārrobežu pārvadāšanas kontroli un to iznīcināšanu, drīkst pārvadāt ar ANO nr. 3077 vai 3082.

#### 2.1.3.10.	Bīstamību prioritātes tabula

| Klase un iepakošanas grupa | 4.1., II | 4.1., III | 4.2., II | 4.2., III | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., III | 5.1., I | 5.1., II | 5.1., III | 6.1., I DERMAL | 6.1., I ORAL | 6.1., II | 6.1., III | 8., I | 8., II | 8., III | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3., I | SOL LIQ 4.1., 3., I | SOL LIQ 4.1., 3., I | SOL LIQ 4.2., 3., I | SOL LIQ 4.2., 3., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I | SOL LIQ 5.1., I 3., I | SOL LIQ 5.1., I 3., I | SOL LIQ 5.1., I 3., I | 3. I | 3., I | 3., I | 3., I | 3., I | 3., I | 3., I | 3., I |
| 3., II | SOL LIQ 4.1., 3., II | SOL LIQ 4.1., 3., II | SOL LIQ 4.2., 3., II | SOL LIQ 4.2., 3., II | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., II | SOL LIQ 5.1., I 3., I | SOL LIQ 5.1., II 3., II | SOL LIQ 5.1., II 3. II | 3. I | 3., I | 3., II | 3., II | 8., I | 3., II | 3., II | 3., II |
| 3., III | SOL LIQ 4.1., 3., II | SOL LIQ 4.1., 3., III | SOL LIQ 4.2., 3., II | SOL LIQ 4.2., 3., III | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., III | SOL LIQ 5.1., I 3., I | SOL LIQ 5.1., II 3., II | SOL LIQ 5.1., III 3., III | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., II | 3., III * | 8., I | 8., II | 3., III | 3., III |
| 4.1., II |  |  | 4.2., II | 4.2., II | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., II | 5.1., I | 4.1., II | 4.1., II | 6.1., I | 6.1., I | SOL LIQ 4.1., II 6.1 II | SOL LIQ 4.1., II 6.1II | 8., I | SOL LIQ 4.1., II 8. II | SOL LIQ 4.1., II 8., II | 4.1., II |
| 4.1., III |  |  | 4.2., II | 4.2., III | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., III | 5.1., I | 4.1., II | 4.1., III | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., II | SOL LIQ 4.1., III 6.1., III | 8., I | 8., II | SOL LIQ 4.1., III 8., III | 4.1., III |
| 4.2., II |  |  |  |  | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., II | 5.1., I | 4.2., II | 4.2., II | 6.1., I | 6.1., I | 4.2., II | 4.2., II | 8., I | 4.2., II | 4.2., II | 4.2., II |
| 4.2., III |  |  |  |  | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., III | 5.1., I | 5.1., II | 4.2., III | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., II | 4.2., III | 8., I | 8., II | 4.2., III | 4.2., III |
| 4.3., I |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., I | 4.3., I | 4.3., I | 6.1., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I | 4.3., I |
| 4.3., II |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., I | 4.3., II | 4.3., II | 6.1., I | 4.3., I | 4.3., II | 4.3., II | 8., I | 4.3., II | 4.3., II | 4.3., II |
| 4.3., III |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., I | 5.1., II | 4.3., III | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., II | 4.3., III | 8., I | 8., II | 4.3., III | 4.3., III |
| 5.1., I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I | 5.1., I |
| 5.1., II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1., I | 5.1., I | 5.1., II | 5.1., II | 8., I | 5.1., II | 5.1., II | 5.1., II |
| 5.1., III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., II | 5.1., III | 8., I | 8., II | 5.1., III | 5.1., III |
| 6.1., I DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., I 8., I | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., I |
| 6.1., I ORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., I 8., I | 6.1., I | 6.1., I | 6.1., I |
| 6.1., II INHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., I 8., I | 6.1., II | 6.1., II | 6.1., II |
| 6.1., II DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., I 8., I | SOL LIQ 6.1., II 8. II | 6.1., II | 6.1., II |
| 6.1., II ORAL |  |  | SOL = SOL = Vielas un maisījumi cietā agregātstāvoklī LIQ = LIQ = Šķidrumi, to maisījumi un šķīdumi DERMAL = Ādas toksitāte ORAL = Perorālā toksitāte INHAL = Toksitāte ieelpojot * 6.1. klase pesticīdiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.,1 | SOL LIQ 6.1., II 8. II | 6.1., II | 6.1. ,II |
| 6.1., III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., I | 8., II | 8., III | 6.1., III |
| 8., I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., I |
| 8., II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., II |
| 8., III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. ,III |

1. PIEZĪME.	Piemēri tabulas lietošanas izskaidrošanai

Vienas atsevišķas vielas klasificēšana

Klasificējamās vielas apraksts

Pēc nosaukuma atsevišķi neminēts amīns, kas atbilst 3. klases kritērijiem un II iepakošanas grupai, kā arī 8. klases kritērijiem un I iepakošanas grupai.

Procedūra

3. II rindas un 8. I slejas krustpunktā ir 8. I. Šis amīns tāpēc jāklasificē 8. klasē ar ANO nr. 2734; AMĪNI, ŠĶIDI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P., vai POLIAMĪNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P., I iepakošanas grupa.

Maisījuma klasificēšana

Klasificējamā maisījuma apraksts

Maisījums, kas sastāv no 3. klases III iepakošanas grupas uzliesmojoša šķidruma, 6.1. klases II iepakošanas grupas toksiskas vielas un 8. klases I iepakošanas grupas korozīvas vielas.

Procedūra

3. III rindas un 6.1. II slejas krustpunktā ir 6.1. II.

6.1. II rindas un 8. I slejas krustpunktā ir 8. I LIQ.

Šis precīzāk nedefinētais maisījums tāpēc jāklasificē 8. klasē ar ANO nr. 2922 – KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P., I iepakošanas grupa.

2. PIEZĪME.	Piemēri maisījumu un šķīdumu klasificēšanai – klases un iepakošanas grupas noteikšanai.

Fenola (6.1. klase (II)) šķīdums benzolā (3. klase (II)) jāklasificē 3. klasē (II); šis šķīdums fenola toksitātes dēļ  jāklasificē ar ANO nr. 1992, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P., 3. klase (II).

Ciets nātrija arsenāta (6.1. klase, (II)) un nātrija hidroksīda (8.klase, (II)) maisījums ir jāklasificē ar ANO nr. 3290, TOKSISKA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P., 6.1. klasē (II).

Neattīrīta vai attīrīta naftalīna (4.1. klase (III)) šķīdums benzīnā (3. klase (II)) ir klasificējams ar ANO nr. 3295, OGĻŪDEŅRAŽI, ŠĶIDRI, C.N.P., 3. klasē (II).

Ogļūdeņražu (3. klase, (III)) un polihlorbifenilu (PHB) (9. klase, (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 2315, POLIHLORBIFENILI, ŠĶIDRI, vai ar ANO nr. 3432, POLIHLORBIFENILI, CIETI, 9. klasē (II).

Propilēnimīna (3. klase) un polihlorbifenilu (PHB) (9. klase (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, INHIBĒTS, 3. klasē.

2.1.4.		Paraugu klasifikācija

2.1.4.1.		Ja vielas klase nav noteikta un to pārvadā, lai veiktu papildu pārbaudes, tad pagaidu klasi, oficiālo kravas nosaukumu un ANO numuru nosaka, izmantojot nosūtītāja zināšanas par vielu, un piemērojot:

a)	2.2. nodaļas klasificēšanas kritērijus un

b)	šīs nodaļas prasības.

Jālieto oficiālajam kravas nosaukumam piemērojamā stingrākajā iespējamajā iepakošanas grupa.

Ja izmanto šo noteikumu, tad oficiālo kravas nosaukumu papildina ar vārdu “PARAUGS” (piem., UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P., PARAUGS). Zināmos apstākļos, kad vielas paraugam paredzēts specifisks oficiālais kravas nosaukums, ja tiek uzskatīts, ka tas atbilst noteiktiem klasifikācijas kritērijiem (piem., GĀZES PARAUGS, NORMĀLS SPIEDIENS, UZLIESMOJOŠS, ANO nr. 3167), vielas paraugam lieto šo oficiālo kravas nosaukumu. Ja parauga pārvadāšanai lieto C.N.P. ierakstu, tad oficiālais kravas nosaukums nav jāpapildina ar tehnisko nosaukumu, kā prasa 3.3. nodaļas 274. īpašais noteikums.

2.1.4.2.		Vielu paraugus pārvadā saskaņā ar prasībām, kas piemērojamas, pārvadājot izvēlētajam pagaidu oficiālajam kravas nosaukumam atbilstošas kravas, ar nosacījumu ka:

a)	a) viela nav uzskatāma par tādu, kuru pārvadāt aizliedz 2.2. nodaļas 2.2.x.2. punkts vai 3.2. nodaļas noteikumi;

b)	b) viela nav uzskatāma par tādu, kas atbilst 1. klases kritērijiem vai kas ir infekcioza viela vai radioaktīvs materiāls;

c)	c) ja viela ir pašreaģējoša vai organiskais peroksīds, tad tā atbilst attiecīgi 2.2.41.1.15. vai 2.2.52.1.9. punkta prasībām;

d)	d) paraugu pārvadā kombinētā iepakojumā un neto masa pakā nepārsniedz 2,5 kg, un

e)	e) paraugs nav iepakots kopā ar citām kravām.