6.6. nodaļa

Lielo iepakojumu konstrukcijas un pārbaudes prasības

6.6.1.		Vispārīgi norādījumi

6.6.1.1.		Šīs nodaļas prasības neattiecas uz:

–	2. klases iepakojumiem, izņemot lielos iepakojumus izstrādājumiem, ieskaitot aerosolus;

–	6.2. klases iepakojumiem, izņemot lielos iepakojumus slimnīcu atkritumiem ar ANO nr. 3291;

–	7. klases iepakojumiem, kas satur radioaktīvu materiālu.

6.6.1.2.		Lai nodrošinātu saražotā iepakojuma atbilstību šīs nodaļas prasībām, lielos iepakojumus ražo un pārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kuru atzinusi kompetentā iestāde.

6.6.1.3.		Īpašās prasības lielajiem iepakojumiem, kas norādītas 6.6.4. iedaļā, ir noteiktas, pamatojoties uz pašreiz lietojamiem lielajiem iepakojumiem. Lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību, ir atļauta tādu lielo iepakojumu lietošana, kuru specifikācijas atšķiras no 6.6.4. iedaļā noteiktajām, ja šie iepakojumi ir tikpat efektīvi un ja tos atzīst kompetentā iestāde, un ja tie spēj sekmīgi izturēt 6.6.5. iedaļā aprakstītās pārbaudes. Pieļaujams izmantot no RID aprakstītajām atšķirīgas pārbaudes metodes, ja tās ir līdzvērtīgas un ja tās atzīst kompetentā iestāde.

6.6.1.4.		Iepakojumu ražotāji un tālākizplatītāji sniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, par slēgierīču veidu un izmēru (ieskaitot nepieciešamās blīves) un par visiem pārējiem komponentiem, kuri jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanai sagatavotie iepakojumi spēj izturēt šajā nodaļā aprakstītās piemērojamās ekspluatācijas pārbaudes.

6.6.2.		Kods lielo iepakojumu tipa apzīmēšanai

6.6.2.1.		Lielajiem iepakojumiem lietotais kods sastāv no:

a) diviem arābu cipariem:

50 – stingriem lielajiem iepakojumiem vai

51 – elastīgiem lielajiem iepakojumiem un

b) lielā latīņu burta, kas norāda materiāla veidu, piem., koks, tērauds u. c. Izmantojamie lielie burti parādīti 6.1.2.6. punktā.

6.6.2.2.		Lielo iepakojumu kodam var sekot burts “W”. Burts “W” nozīmē, ka lielais iepakojums, lai arī tas atbilst ar kodu norādītajam iepakojuma tipam, ir ražots saskaņā ar specifikāciju, kas atšķiras no 6.6.4. iedaļā minētās, un tiek uzskatīts par līdzvērtīgu saskaņā ar 6.6.1.3. punkta prasībām.

6.6.3.		Marķējums

6.6.3.1.		Pamatmarķējums Lielajam iepakojumam, kas ražots un paredzēts lietošanai saskaņā ar RID noteikumiem, jābūt marķētam ar izturīgu un skaidri salasāmu marķējumu, kurā jānorāda:

a) Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbols .

Lielajiem iepakojumiem no metāla, uz kuriem marķējums ir ieštancēts vai iespiests, šā simbola vietā var izmantot lielos burtus “UN”;

b) skaitlis “50”, kas apzīmē stingru lielo iepakojumu, vai “51”, ar kuru apzīmē elastīgus lielos iepakojumus, aiz tiem materiāla tipa norāde, kas atbilst 6.5.1.4.1. punkta b) apakšpunktam;

c) lielais burts, kas norāda to/tās iepakošanas grupu(-as), kam konstrukcijas tips apstiprināts:

X — I, II un III iepakošanas grupai,

Y — II un III iepakošanas grupai,

Z — tikai III iepakošanas grupai;

d) izgatavošanas mēnesis un gads (pēdējie divi cipari);

e) valsts, kura atļāvusi piešķirt marķējumu ar starptautiskajos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi;

f) ražotāja nosaukums vai simbols un cita lielo iepakojumu identifikācija, ko noteikusi kompetentā iestāde;

g) krāvumizturības pārbaudes slodze kilogramos. Lielajiem iepakojumiem, kas nav paredzēti sakraušanai, norāda ciparu “0”;

h) maksimālā pieļaujamā bruto masa kilogramos.

Pamatmarķējuma secībai jāatbilst iepriekš minēto apakšpunktu secībai.

Visiem marķējuma elementiem, kas lietoti saskaņā ar a) līdz h) apakšpunktu, jābūt skaidri nodalītiem, piemēram, ar slīpsvītru vai ar atstarpi, lai tie būtu viegli identificējami.

6.6.3.2.		Marķējuma piemēri:

|  | 50A/X/0501/N/PQRS 2500/1000 | Sakraušanai paredzēts lielais iepakojums no tērauda; krāvuma slodze – 2500 kg; maksimālā bruto masa 1000 kg |
| --- | --- | --- |
|  | 50H/Y/0402/D/ABCD 987 0/800 | Lielais iepakojums no plastmasas; nav paredzēts krāvumam; maksimālā bruto masa 800 kg |
|  | 51H/Z/0601/S/1999 0/500 | Elastīgs lielais iepakojums; nav paredzēts krāvumam; maksimālā bruto masa 500 kg |

6.6.4.		Īpašas prasības, kas attiecas uz lielajiem iepakojumiem

6.6.4.1.		Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no metāla

50A tērauds;

50B alumīnijs;

50N metāls (izņemot tēraudu un alumīniju).

6.6.4.1.1.	Lielos iepakojumus izgatavo no plastiska un metināšanai pilnībā piemērota metāla. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. Vajadzības gadījumā ņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā.

6.6.4.1.2.	Jānovērš iespējamie bojājumi, ko var radīt divu nesaderīgu metālu galvaniska iedarbība.

6.6.4.2.		Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no elastīga materiāla

51H elastīga plastmasa;

51M lokans papīrs.

6.6.4.2.1.	Lielos iepakojumus izgatavo no piemērota materiāla. Materiāla izturībai un elastīgā lielā iepakojuma konstrukcijai jāatbilst paredzētajai ietilpībai un paredzētajam lietojumam.

6.6.4.2.2.	Visiem materiāliem, kurus izmanto 51M tipa elastīgajos lielajos iepakojumos, pēc pilnīgas to iegremdēšanas ūdenī uz ne mazāk kā 24 stundām jāsaglabā vismaz 85 % no sākotnējās stiepes izturības līdzsvara stāvoklī, ja gaisa relatīvais mitrums ir ne vairāk kā 67 % .

6.6.4.2.3.	Šuves veido nošujot, termiski sakausējot, līmējot vai ar citu līdzvērtīgu paņēmienu. Šūto šuvju galiem jābūt nostiprinātiem.

6.6.4.2.4.	Lai elastīgie lielie iepakojumi būtu derīgi paredzētajam lietojumam, tiem jābūt pietiekami izturīgiem pret novecošanu un degradāciju, ko izraisa ultravioletais starojums, klimatiskie apstākļi vai šo iepakojumu saturs.

6.6.4.2.5.	No elastīgas plastmasas izgatavotiem lielajiem iepakojumiem, kas jāaizsargā pret ultravioleto starojumu, šo aizsardzību nodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Piedevām jābūt saderīgām ar iepakojuma saturu un jāsaglabā sava iedarbība visā lielā iepakojuma ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā konstrukcijas tipa izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.6.4.2.6.	Lielā iepakojuma materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanu vai arī citiem mērķiem, ja šīs piedevas kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.6.4.2.7.	Piepildīta iepakojuma augstuma un platuma attiecība nedrīkst pārsniegt 2:1.

6.6.4.3.		Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no plastmasas

50H stingra plastmasa.

6.6.4.3.1.	Lielo iepakojumu izgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem raksturlielumiem, un tā izturībai jāatbilst iepakojuma ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Materiālam jābūt pietiekami izturīgam pret novecošanu un degradāciju, ko izraisa iepakotā viela vai, attiecīgā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā ņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā. Parastos pārvadāšanas apstākļos iepakojuma satura noplūde nedrīkst izraisīt bīstamu situāciju.

6.6.4.3.2.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tad to nodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Piedevām jābūt saderīgām ar iepakojuma saturu un jāsaglabā sava iedarbība visā ārējā iepakojuma ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā konstrukcijas tipa izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.6.4.3.3.	Lielā iepakojuma materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanu vai arī citiem mērķiem, ja šīs piedevas kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.6.4.4.		Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no kartona

50G stingrs kartons.

6.6.4.4.1.	Izmanto izturīgu un labas kvalitātes cietu vai abpusēji gofrētu (vienpusēju vai vairāksienu) kartonu, kas atbilst lielo iepakojumu ietilpībai un paredzētajam lietojumam. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai, pārbaudot to pēc Koba metodes ūdens absorbcijas noteikšanai, masas pieaugums pēc 30 minūtēm nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. standartu ISO 535:1991). Virsmai jābūt ar labām lieces īpašībām. Kartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido iegriezumus tā, lai iepakojumu varētu samontēt bez materiāla lūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgas deformācijas. Gofrētā vai krokotā kartona rievotajam slānim jābūt cieši pielīmētam apšuvumam.

6.6.4.4.2.	Sieniņu, tostarp augšdaļas un apakšdaļas, izturībai pret caurduršanu jābūt vismaz 15 J, un to mēra saskaņā ar standartu ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3.	Salaidumus lielo iepakojumu ārējā iepakojumā veido ar pietiekamu pārklāšanos, un tos nostiprina ar līmlenti, salīmē vai sastiprina ar metāla skavām vai citā vismaz tikpat iedarbīgā veidā. Ja salaidumus nostiprina salīmējot vai ar līmlenti, tad jālieto ūdensnecaurlaidīgs adhezīvs. Metāla skavas izdur cauri visiem slāņiem, kurus nepieciešams savienot, un tās izveido vai aizsargā tā, lai nevarētu sabojāt vai caurdurt iekšējās starplikas.

6.6.4.4.4.	Pamatnei, kas ir lielā iepakojuma sastāvdaļa, un noņemamiem paliktņiem jābūt mehāniski iekraujamiem un izkraujamiem stāvoklī, kad lielais iepakojums ir piepildīts līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.4.4.5.	Paliktnim vai nenoņemamai pamatnei jābūt konstruētai tā, lai nepieļautu lielā iepakojuma pamatnes izspiešanos, kas pārkraušanas laikā varētu radīt bojājumus.

6.6.4.4.6.	Korpusu nostiprina uz noņemama paliktņa, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja lieto noņemamu paliktni, tad jāraugās, lai tā augšējā virsmā nebūtu asu izvirzījumu, kas varētu sabojāt lielo iepakojumu.

6.6.4.4.7.	Lai palielinātu krāvuma iespējas, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.6.4.4.8.	Ja lielie iepakojumi ir paredzēti krāvumam, tad to nesošajām virsmām jābūt tādām, kas drošā veidā sadala slodzi.

6.6.4.5.		Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no koka

50C dabīgais koks;

50D saplāksnis;

50F atjaunots koksne.

6.6.4.5.1.	Izmantoto materiālu izturībai un konstrukcijas paņēmienam jāatbilst lielo iepakojumu ietilpībai un pielietojumam.

6.6.4.5.2.	Dabīgajam kokam jābūt pareizi sagatavotam, sausam un bez defektiem, kas varētu mazināt izturību jebkurā no lielo iepakojumu daļām. Katrai lielā iepakojuma daļai jāsastāv no viena gabala vai jābūt tam līdzvērtīgai. Daļas uzskata par viengabalainām tad, ja to elementi ir savienoti vai nu ar piemērotu līmēto savienojumu palīdzību, piemēram, ar Lindermana (bezdelīgastes) tipa savienojumu, rievsavienojumu, spundēto savienojumu vai savienojumu ar gropēšanu, vai ar piedursavienojumu, savelkot tos ar ne mazāk kā divām metāla kniedēm katrā savienojumā, vai ar citu vismaz tikpat iedarbīgu paņēmienu.

6.6.4.5.3.	Ja lielos iepakojumus izgatavo no saplākšņa, tad tajā jābūt vismaz trim kārtām. Tos izgatavo no pareizi sagatavota un ar rotācijas griezni izgriezta finiera, kas ir sauss un bez defektiem, kuri varētu mazināt lielā iepakojuma izturību. Visas blakus esošās kārtas salīmē ar ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Lielā iepakojuma izgatavošanai līdz ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus.

6.6.4.5.4.	Lielajiem iepakojumiem no reģenerētas koksnes izmanto ūdensnecaurlaidīgu atjaunoto koksni, piemēram, kokšķiedras plātni, skaidu plātni vai citu piemērotu materiālu.

6.6.4.5.5.	Lielos iepakojumus pienaglo vai nostiprina pie stūra vai gala balstiem, vai montē, izmantojot tikpat piemērotas ierīces.

6.6.4.5.6.	Pamatnei, kas ir lielā iepakojuma sastāvdaļa, un noņemamiem paliktņiem jābūt mehāniski iekraujamiem un izkraujamiem stāvoklī, kad lielais iepakojums ir piepildīts līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.4.5.7.	Paliktnim vai nenoņemamai pamatnei jābūt konstruētai tā, lai nepieļautu lielā iepakojuma pamatnes izspiešanos, kas pārkraušanas laikā varētu radīt bojājumus.

6.6.4.5.8.	Korpusu nostiprina uz noņemama paliktņa, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja lieto noņemamu paliktni, tad jāraugās, lai tā augšējā virsmā nebūtu ar asu izvirzījumu, kas varētu sabojāt lielo iepakojumu.

6.6.4.5.9.	Lai palielinātu krāvuma iespējas, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.6.4.5.10.	Ja lielie iepakojumi ir paredzēti krāvumam, tad to nesošajām virsmām jābūt tādām, kas drošā veidā sadala slodzi.

6.6.5.		Lielo iepakojumu pārbaudes prasības

6.6.5.1.		Pārbaužu procedūra un biežums

6.6.5.1.1.	Katrs lielā iepakojuma konstrukcijas tips jāpārbauda, kā paredzēts 6.6.5.3. punktā, saskaņā ar procedūrām, ko noteikusi un apstiprinājusi kompetentā iestāde.

6.6.5.1.2.	Katru lielā iepakojuma konstrukcijas tipu pārbauda pirms šā tipa iepakojuma lietošanas uzsākšanas. Lielā iepakojuma konstrukcijas tipu nosaka tā konstrukcija, izmēri, materiāls un biezums, izgatavošanas un iepakošanas veids, bet virsmas apstrādes veidi var būt dažādi. Konstrukcijas tipā ietver arī tādus lielos iepakojumus, kuri no tā atšķiras tikai ar mazāku augstumu.

6.6.5.1.3.	Rūpniecisko paraugu pārbaudes atkārto kompetentās iestādes noteiktā biežumā. Attiecībā uz lielajiem iepakojumiem no kartona šādās pārbaudēs sagatavošanu apkārtējās vides apstākļos uzskata par līdzvērtīgu tādai, ko veic atbilstīgi 6.6.5.2.3. punktam.

6.6.5.1.4.	Pārbaudes atkārto arī pēc katra pārveidojuma lielo iepakojumu konstrukcijā, materiālā vai izgatavošanas tehnoloģijā.

6.6.5.1.5.	Kompetentā iestāde drīkst atļaut veikt izlases veida pārbaudi lielajiem iepakojumiem, kas no pārbaudītā tipa atšķiras tikai nedaudz, piem., to iekšējiem iepakojumiem ir mazāki izmēri vai iekšējiem iepakojumiem mazāka neto masa; un lielajiem iepakojumiem, kas ražoti ar nedaudz samazinātiem ārējiem izmēriem.

6.6.5.1.6.	Ja lielais iepakojums ir sekmīgi pārbaudīts ar dažādu veidu iekšējiem iepakojumiem, tad šādus iekšējos iepakojumus lielajā iepakojumā drīkst ievietot jebkurā kombinācijā. Turklāt, ja saglabājas iepriekšējās iepakojuma aizsargfunkcijas, tad, neveicot iepakojuma papildu pārbaudes, ir atļauts izmantot šādu iekšējo iepakojumu:

a) tāda paša izmēra iekšējo iepakojumu vai mazāku drīkst izmantot, ja:

i) iekšējo iepakojumu konstrukcija ir līdzīga pārbaudīto iekšējo iepakojumu konstrukcijai (piem., pēc formas – apaļa, taisnstūrveida utt.),

ii) iekšējo iepakojumu konstrukcijas materiāls (stikls, plastmasa, metāls utt.) iztur tikpat lielus vai lielākus triecienus un krāvuma spēkus kā sākotnēji pārbaudītais iekšējais iepakojums,

iii) iekšējiem iepakojumiem ir tādi paši vai mazāki atvērumi un slēgierīcēm ir līdzīga konstrukcija (piem., skrūvējams vāks, pieslīpēts vāks utt.),

iv) pietiekami izmanto papildu amortizācijas materiālu, lai aizpildītu tukšumus un nepieļautu iekšējo iepakojumu ievērojamu pārvietošanos, un

v) iekšējie iepakojumi lielajā iepakojumā ir vērsti tāpat kā pārbaudītajā iepakojumā;

b) mazāku skaitu pārbaudīto iekšējo iepakojumu vai alternatīvu a) apakšpunktā noteikto tipu iekšējo iepakojumu drīkst izmantot, ja pietiekami pieliek amortizācijas materiālu, lai aizpildītu tukšumu(-us) un novērstu iekšējo iepakojumu ievērojamu pārvietošanos.

6.6.5.1.7.	Kompetentā iestāde jebkurā laikā var pieprasīt, lai, veicot šajā iedaļā aprakstītās pārbaudes, tiktu pierādīts, ka sērijveidā ražotie lielie iepakojumi atbilst konstrukcijas tipa prasībām.

6.6.5.1.8.	Ar kompetentās iestādes atļauju vienu un to pašu paraugu var izmantot vairākās pārbaudēs, ja tas neietekmē pārbaužu rezultātu derīgumu.

6.6.5.2.		Sagatavošanās pārbaudēm

6.6.5.2.1.	Pārbauda lielos iepakojumus, kas sagatavoti tāpat kā pārvadāšanai, kopā ar attiecīgajiem iekšējiem iepakojumiem vai izstrādājumiem. Iekšējos iepakojumus piepilda vismaz līdz 98 % (šķidrumiem) vai 95 % (cietvielām) no to maksimālās ietilpības. Lielajiem iepakojumiem, kuru iekšējie iepakojumi paredzēti šķidrumu un cietvielu pārvadāšanai, ir nepieciešamas atsevišķas pārbaudes kā šķidram, tā arī cietam saturam. Iekšējos iepakojumos pārvadājamās vielas vai lielajos iepakojumos pārvadājamos izstrādājumus var aizstāt ar citiem, izņemot tos gadījumus, kad šāda nomaiņa pārbaudes rezultātus padara nederīgus. Ja izmanto citus iekšējos iepakojumus vai izstrādājumus, tad tiem jābūt ar tādām pašām fizikālajām īpašībām (masa u.c.) kā pārvadājamiem iekšējiem iepakojumiem vai izstrādājumiem. Lai sasniegtu kopējo vajadzīgo iepakojuma masu, ir pieļaujams lietot piedevas, piemēram, maisiņus ar svina lodītēm, ja to novietojums neiespaido pārbaudes rezultātus.

6.6.5.2.2.	Lielos iepakojumus no plastmasas un lielos iepakojumus, kuru sastāvā ir iekšējie iepakojumi no plastmasas, izņemot cietvielām vai izstrādājumiem paredzētus maisus, pārbauda ar kritienu pēc tam, kad pārbaudāmā parauga un tā satura temperatūra ir pazemināta līdz – 18 °C vai zemākai temperatūrai. Šo noteikumu var neņemt vērā, ja pārbaudāmajiem materiāliem zemās temperatūrās piemīt pietiekams plastiskums un stiepes izturība. Ja pārbaudāmais paraugs ir sagatavots šādā veidā, tad 6.6.5.2.3. punkta noteikumus var neievērot. Pārbaudāmos šķidrumus saglabā šķidrā agregātstāvoklī, vajadzības gadījumā pievienojot antifrīzu.

6.6.5.2.3.	Lielos iepakojumus no kartona vismaz 24 stundas gatavo pārbaudei, turot tos vidē ar regulējamu temperatūru un relatīvo mitrumu (r.m.). Ir iespējamas trīs sagatavošanas vides, no kurām jāizvēlas viena.

Ieteicamā vide – 23 °C ± 2 °C un 50 % ± 2 % r.m. Pārējās divas vides – 20°C ± 2°C un 65 % ± 2 % r.m vai 27 °C ± 2 °C un 65 % ± 2 % r.m.

PIEZĪME.	Vidējām vērtībām jāatrodas šajās robežās. Īslaicīgas svārstības un mērījumu ierobežojumi drīkst izraisīt relatīvā mitruma individuālo mērījumu izmaiņas ± 5% robežās, ja tās būtiski neietekmē pārbaudes rezultātu atkārtojamību.

6.6.5.3.		Pārbaudes prasības

6.6.5.3.1.	Pārbaude ar pacelšanu aiz apakšdaļas

6.6.5.3.1.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielajiem iepakojumiem, kas aprīkoti ar ierīcēm celšanai aiz pamatnes.

6.6.5.3.1.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielajam iepakojumam jābūt piepildītam tā, lai tā bruto masa 1,25 reizes pārsniegtu maksimāli pieļaujamo bruto masu, un slodzei jābūt sadalītai vienmērīgi.

6.6.5.3.1.3.	Pārbaudes metode

Ar autoiekrāvēja palīdzību lielo iepakojumu divreiz paceļ un nolaiž, satverot to ar celšanas dakšām, kas novietotas simetriski attiecībā pret pamatnes centru trīs ceturtdaļu platumā no pamatnes izmēra (ja celšanas dakšām paredzēto atveru novietojums nav fiksēts). Celšanas dakšu ievietošanas dziļums ir trīs ceturtdaļas no pamatnes izmēra. Pārbaudi atkārto no visām iespējamām pacelšanas pusēm.

6.6.5.3.1.4.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

6.6.5.3.2.	Pārbaude ar pacelšanu augšdaļas

6.6.5.3.2.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude lielajiem iepakojumiem, kas paredzēti celšanai aiz augšdaļas un ir aprīkoti ar celšanas ierīcēm.

6.6.5.3.2.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielajam iepakojumam jābūt piepildītam tā, lai tā bruto masa divas reizes pārsniegtu maksimāli pieļaujamo bruto masu. Elastīgam lielajam iepakojumam jābūt piepildītam, seškārtīgi pārsniedzot maksimāli pieļaujamo bruto masu, un slodzei jābūt sadalītai vienmērīgi.

6.6.5.3.2.3.	Pārbaudes metode

Lielo iepakojumu ceļ tam paredzētajā veidā, līdz tas ir pilnīgi pacelts no grīdas, un šādā stāvoklī tur piecas minūtes.

6.6.5.3.2.4.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

6.6.5.3.3.	Pārbaude ar krāvumu

6.6.5.3.3.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielajiem iepakojumiem, kas paredzēti krāvumam.

6.6.5.3.3.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielais iepakojums jāpiepilda līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.5.3.3.3.	Pārbaudes metode

Lielo iepakojumu novieto ar apakšdaļu uz līdzena un cieta pamata un noslogo ar vienmērīgi sadalītu pārbaudes slodzi (skatīt 6.6.5.3.3.4. punktu) vismaz uz 5 minūtēm, bet lielos iepakojumus no koka, kartona un plastmasas uz 24 stundām.

6.6.5.3.3.4.	Pārbaudes kontrolslodzes aprēķināšana

Slodzei uz pārbaudāmā lielā iepakojuma jābūt 1,8 reizes lielākai par maksimāli pieļaujamo bruto masu, cik sver līdzīga tipa lielo iepakojumu krāvums, kas pārvadāšanas laikā varētu būt sakrauta uz lielā iepakojuma augšējās virsmas.

6.6.5.3.3.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

6.6.5.3.4.	Kritiena pārbaude

6.6.5.3.4.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielo iepakojumu tipiem.

6.6.5.3.4.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielo iepakojumu piepilda saskaņā ar 6.6.5.2.1. punkta prasībām.

6.6.5.3.4.3.	Pārbaudes metode

Lielajam iepakojumam ļauj brīvi krist uz cietas, neelastīgas, gludas, plakanas un horizontālas virsmas tā, lai trieciena punkts būtu tajā lielā iepakojuma pamatnes daļā, kuru uzskata par vismazāk aizsargāto.

6.6.5.3.4.4.	Kritiena augstums

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

PIEZĪME.	Lielos iepakojumus, kas paredzēti 1. klasē ietilpstošajām vielām un izstrādājumiem, 4.1. klasē ietilpstošajām pašreaģējošām vielām un 5.2. klasē ietilpstošajiem organiskajiem peroksīdiem, pārbauda saskaņā ar II iepakošanas grupai izvirzītajām prasībām.

6.6.5.3.4.5.	Pārbaudes atbilstības kritēriji

6.6.5.3.4.5.1.	Lielajam iepakojumam nedrīkst būt radušies bojājumi, kas varētu ietekmēt tā drošumu pārvadājumu laikā. Nedrīkst notikt iepildītās vielas noplūde no iekšējā iepakojuma (-iem) vai izstrādājuma (-iem).

6.6.5.3.4.5.2.	Lielajā iepakojumā, kas paredzēts 1. klasē ietilpstošajiem izstrādājumiem, nav pieļaujami plīsumi, kuri varētu izraisīt sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu nokļūšanu ārpus lielajiem iepakojumiem.

6.6.5.3.4.5.3.	Lielā iepakojuma paraugs ir sekmīgi izturējis kritiena pārbaudi, ja viss tā saturs saglabājas iepakojumā pat tad, ja slēgelements vairs nav drošs pret izbiršanu.

6.6.5.4.		Sertifikācija un pārbaudes protokols

6.6.5.4.1.	Par katru lielā iepakojuma konstrukcijas tipu izsniedz sertifikātu un veic lielā iepakojuma marķēšanu (kā norādīts 6.6.3. iedaļā), kas apliecina, ka šā tipa konstrukcija, ieskaitot tās aprīkojumu, atbilst pārbaudes prasībām.

6.6.5.4.2.	Pēc pārbaudes aizpilda pārbaudes protokolu, kas ir pieejams visiem lielā iepakojuma lietotājiem un kurā ir vismaz turpmāk minētā informācija:

1.	Pārbaudi veikušās iestādes nosaukums un adrese.

2.	Pārbaudes pieteikuma iesniedzēja nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā).

3.	Pārbaudes protokola unikālā identifikācija.

4.	Pārbaudes protokola aizpildīšanas datums.

5.	Lielā iepakojuma ražotājs.

6.	Lielā iepakojuma konstrukcijas tipa apraksts (piem., izmēri, materiāls, slēgelementi, biezums u.c.) un/vai fotoattēli.

7.	Maksimālā ietilpība/ maksimālā atļautā bruto masa.

8.	Pārbaudē izmantotā satura raksturojums, piemēram, izmantoto iekšējo iepakojumu vai izstrādājumu veids un apraksts.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Pārbaudes protokola aizpildītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

        - Pārbaudes protokolā ietver paziņojumu par to, ka lielais iepakojums, ko pirms pārbaudes sagatavoja tāpat kā pārvadāšanai, ir pārbaudīts saskaņā ar atbilstīgajiem šīs nodaļas noteikumiem un ka citu iepakošanas paņēmienu vai sastāvdaļu izmantošana šo protokolu var padarīt par spēkā neesošu. Pārbaudes protokola eksemplāru dara pieejamu kompetentajai iestādei.

Starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme, kas paredzēta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).