6.3. nodaļa

Konstrukcijas un pārbaudes prasības, kas attiecas uz 6.2. klases vielu iepakojumiem

PIEZĪME.	Šajā nodaļā minētās prasības neattiecas uz iepakojumiem, ko izmanto 6.2. klases vielu pārvadāšanai saskaņā ar iepakošanas instrukciju P621 (4.1.4.1. punkts).

6.3.1.		Vispārīgi norādījumi

6.3.1.1.		Uz iepakojuma, kas atbilst šā punkta un 6.3.2. iedaļas prasībām jānorāda:

a) Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbols ;

b) kods, kas norāda iepakojuma tipu saskaņā ar 6.1.2. iedaļas prasībām;

c) uzraksts “6.2. KLASE”;

d) iepakojuma izgatavošanas gada pēdējie divi cipari;

e) valsts, kura atļāvusi piešķirt marķējumu (tam izmanto starptautiskos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi);

f) ražotāja nosaukumu vai citu iepakojuma identifikāciju, ko noteikusi kompetentā iestāde;

g) burts “U”, ko iestarpina uzreiz pēc b) apakšpunktā noteiktā marķējuma iepakojumiem, kuri atbilst 6.3.2.9. punkta prasībām.

Katram marķējuma elementam, ko lieto saskaņā ar a) līdz g) apakšpunktu, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai atstarpi, lai tie būtu viegli identificējami.

6.3.1.2.		Marķējuma paraugs:

|  | 4G/CLASS 6.2/01/ S/SP-9989-ERIKSSON | saskaņā ar 6.3.1.1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu; saskaņā ar 6.3.1.1 punkta e) un f) apakšpunktu |
| --- | --- | --- |

6.3.1.3.		Iepakojumu ražotāji un tālākizplatītāji sniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, par slēgelementu veidu un izmēru (ieskaitot nepieciešamos blīvslēgus) un par visiem pārējiem komponentiem, kuri jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanai sagatavotie iepakojumi spēj izturēt šajā nodaļā aprakstītās piemērojamās ekspluatācijas pārbaudes.

6.3.2.		Iepakojumu pārbaudes prasības

6.3.2.1.		Katra iepakojuma paraugus sagatavo pārbaudēm, kā norādīts 6.3.2.2. punktā, un pakļauj 6.3.2.4. līdz 6.3.2.6. punktā minētajām pārbaudēm; tas neattiecas uz dzīviem dzīvniekiem un citiem organismiem paredzētajiem iepakojumiem. Ja to nosaka iepakojuma īpatnības, ir pieļaujama līdzvērtīga sagatavošana un pārbaudes, ja var pierādīt, ka tās ir vismaz tikpat efektīvas.

6.3.2.2.		Visiem iepakojuma paraugiem jābūt sagatavotiem tāpat kā pārvadāšanai, vienīgā atšķirība ir tā, ka šķidro vai cieto infekciozo vielu aizvieto ar ūdeni vai, ja ir paredzēta kondicionēšana –18 oC temperatūrā, ar ūdeni un antifrīzu. Katru primāro tvertni piepilda līdz 98 % tilpuma.

6.3.2.3.		Paredzētās pārbaudes

| Materiāls |  |  |  |  | Paredzētās pārbaudes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ārējais iepakojums |  |  | Iekšējais iepakojums |  | Sk. 6.3.2.5. punktu |  |  |  | Sk. 6.3.2.6. punktu |
| Kartons | Plastmasa | Cits materiāls | Plastmasa | Cits materiāls | a) apakšpunktu | b) apakšpunktu | c) apakšpunktu | d) apakšpunktu |  |
| x |  |  | x |  |  | x | x | ja izmanto sauso ledu | x |
| x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
|  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |
|  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |
|  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |
|  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |

6.3.2.4.		Iepakojumus, kas sagatavoti pārvadāšanai, pakļauj 6.3.2.3. punktā minētajām pārbaudēm, kurā pārbaužu vajadzībām iepakojumi ir iedalīti kategorijās atkarībā no materiāla īpašībām. Arējiem iepakojumiem tabulas virsrakstos norāda kartonu vai līdzīgus materiālus, kuru veiktspēju āri var ietekmēt mitrums; plastmasu, kas var kļūt trausla zemās temperatūrās; un citus tādus materiālus kā metāls, kura veiktspēju neietekmē mitrums vai temperatūra. Ja primārā tvertne un sekundārais iepakojums ir izgatavoti no atšķirīgiem materiāliem, pārbaudi izvēlas atkarībā no primārās tvertnes materiāla. Ja primārā tvertne ir izgatavota no diviem atšķirīgiem materiāliem, izvēlas vārīgākajam materiālam noteiktās pārbaudes.

6.3.2.5.		a) paraugiem ļauj brīvi krist uz cietas, neelastīgas, līdzenas, horizontālas virsmas no 9 m augstuma. Ja paraugiem ir kastes forma, izmanto piecus paraugus šādā secībā:

i) vienu plakaniski uz apakšdaļas,

ii) vienu plakaniski uz augšdaļas,

iii) vienu plakaniski uz garākā sāna,

iv) vienu plakaniski uz īsākā sāna,

v) vienu uz stūra.

Ja paraugiem ir mucas forma, izmanto trīs paraugus šādā secībā:

vi) vienu pa diagonāli uz augšgala stīpas, smaguma centram atrodoties tieši virs trieciena punkta,

vii) vienu pa diagonāli uz apakšgala stīpas,

viii) vienu plakaniski uz sāna.

Pēc krišanas noteiktajā secībā nedrīkst būt noplūdes no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm), ko aizsargā sekundārais iepakojums, kas satur absorbējošu materiālu.

PIEZĪME.	Paraugam krītot paredzētajā orientācijā, pieļauj, ka aerodinamisku iemeslu dēļ sadursmes brīdī tā orientācija var būt mainīta.

b) paraugus vismaz vienu stundu apsmidzina ar ūdeni, imitējot lietu, kas dod apmēram 5 cm lielu nokrišņu daudzumu stundā. Pēc tam tos pakļauj a) apakšpunktā aprakstītajai pārbaudei;

c) paraugus vismaz 24 stundas kondicionē gaisā, kura temperatūra ir –18 °C vai zemāka, un 15 minūtēs pēc izņemšanas no minētās vides izdara pārbaudi, kas aprakstīta a) apakšpunktā. Paraugiem, kas satur sauso ledu, kondicionēšanas ilgumu var samazināt līdz 4 stundām;

d) ja iepakojums paredzēts sausajam ledum, papildus a) vai b), vai c) apakšpunktā noteiktajai pārbaudei veic vēl vienu papildu pārbaudi. Vienu paraugu glabā tik ilgi, lai iztvaikotu viss sausais ledus, un tad to pakļauj a) apakšpunktā aprakstītajai pārbaudei.

6.3.2.6.		Iepakojumus, kuru bruto masa ir 7 kg vai mazāka, pakļauj a) apakšpunktā aprakstītajām pārbaudēm, bet iepakojumus, kuru bruto masa pārsniedz 7 kg – b) apakšpunktā aprakstītajām pārbaudēm:

a) paraugus novieto uz līdzenas, cietas virsmas. Cilindriskam tērauda stienim, kura masa ir vismaz 7 kg un diametrs nepārsniedz 38 mm, bet triecienšķautņu rādiuss nepārsniedz 6 mm, ļauj brīvā kritienā krist no 1 m augstuma, ko mēra no trieciengala līdz parauga triecienvirsmai. Vienu paraugu novieto ar apakšu uz leju. Otru paraugu novieto tā, lai tas ir orientēts perpendikulāri pirmā parauga novietojumam. Abos gadījumos tērauda stienim ir jātrāpa primārajā tvertnē. Pēc katra trieciena ir pieļaujama iespiešanās sekundārajā iepakojumā ar nosacījumu, ka nav novērota noplūde no primārās(-ām) tvertnes(-ēm);

b) paraugus met uz cilindriska tērauda stieņa gala. Stieni novieto stateniski uz līdzenas, cietas virsmas. Tā diametram jābūt 38 mm, un augšējā gala rādiuss nedrīkst pārsniegt 6 mm. Attālumam no virsmas līdz stieņa augšgalam jābūt vienādam ar attālumu starp primāro(-ām) tvertni(-ēm) un ārējā iepakojuma ārējo virsmu, bet ne mazākam par 200 mm. Vienam paraugam ļauj vertikāli krist brīvā kritienā no 1 m augstuma, to mērījot no tērauda stieņa augšgala. Otram paraugam ļauj krist no tāda paša augstuma, orientējot to perpendikulāri pirmā parauga novietojumam. Abos gadījumos iepakojums jānovieto tā, lai tērauda stienis varētu iespiesties primārajā(-ās) tvertnē(-ēs). Pēc sadursmes nav pieļaujama noplūde no primārās(-ām) tvertnes(-ēm).

6.3.2.7.		Kompetentā iestāde drīkst atļaut veikt izlases veida pārbaudi iepakojumiem, kas no pārbaudītā tipa atšķiras tikai nedaudz, piem., to iekšējiem iepakojumiem ir mazāks izmērs vai iekšējiem iepakojumiem ir mazāka neto masa, un tādiem iepakojumiem kā mucas, maisi un kastes, ko ražo, mazliet samazinot ārējo(-os) izmēru(-us).

6.3.2.8.		Ja saglabājas līdzvērtīgas ekspluatācijas īpašības, ir pieļaujamas tālāk norādītās svārstības attiecībā uz primārajām tvertnēm, kuras ievietotas sekundārajā iepakojumā, un šādi gatavie iepakojumi nav vēlreiz jāpārbauda:

a) primārās tvertnes, kuru izmēri ir vienādi vai nepārsniedz pārbaudīto primāro tvertņu izmērus, drīkst izmantot, ja:

i) primārās tvertnes konstrukcija ir līdzīga pārbaudītās primārās tvertnes konstrukcijai (piem., forma – apaļa, taisnstūrveida utt.),

ii) primārās tvertnes konstrukcijas materiāls (piem., stikls, plastmasa, metāls) iztur tikpat lielus vai lielākus triecienus un krāvumizturības slodzi kā sākotnēji pārbaudītās primārās tvertnes,

iii) primārās tvertnes atveru izmēri nepārsniedz attiecīgos pārbaudīto primāro tvertņu izmērus, un tiem ir vienādas konstrukcijas slēgelementi (piem., skrūves, vāciņi, pieslīpēti vāki u.tml.),

iv) pietiekamā mērā izmantots papildu amortizācijas materiāls, kas aizpilda tukšumus un novērš primārās tvertnes pārvietošanos, un

v) primārās tvertnes sekundārajā iepakojumā ir vērstas tāpat kā pārbaudītajā iepakojumā;

b) mazāku skaitu pārbaudīto primāro tvertņu vai alternatīvas a) apakšpunktā noteikto tipu primārās tvertnes drīkst izmantot, ja pietiekami pieliek amortizācijas materiālu, lai aizpildītu tukšumu(-us) un novērstu primāro tvertņu ievērojamu pārvietošanos.

6.3.2.9.		Starpiepakojumā (sekundārajā iepakojumā) var salikt jebkura tipa primārās tvertnes un tās pārvadāt ārējā iepakojumā bez pārbaudes, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus:

a) starpiepakojuma/ārējā iepakojuma kombinācija ir apmierinoši izturējusi pārbaudes saskaņā ar 6.3.2.3. punktu ar trauslām (piem., stikla) iekšējām tvertnēm;

b) iekšējo tvertņu kopējā bruto masa nepārsniedz pusi no a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantoto iekšējo tvertņu bruto masas;

c) amortizācijas materiāla biezums starp iekšējām tvertnēm, kā arī starp iekšējām tvertnēm un starpiepakojuma ārējo virsmu nedrīkst būt mazāks par attiecīgo sākotnēji pārbaudītā iepakojuma biezumu, bet, ja sākotnējā pārbaudē ir izmantota tikai viena iekšējā tvertne, amortizācijas kārtas biezums starp iekšējām tvertnēm nedrīkst būt mazāks par amortizācijas kārtas biezumu starp starpiepakojuma ārējo virsmu un iekšējo tvertni sākotnējā pārbaudē. Ja iekšējās tvertnes izmanto mazākā skaitā, vai to izmēri ir mazāki, salīdzinot ar iekšējām tvertnēm kritiena pārbaudē, pietiekamā daudzumā jāizmanto papildu amortizācijas materiāls, lai aizpildītu tukšumus;

d) tukšs ārējais iepakojums ir sekmīgi izturējis 6.1.5.6. punktā minēto krāvumizturības pārbaudi. Vienādu iekšējo tvertņu kopējo masu nosaka, pamatojoties uz a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantotās iekšējās tvertnes kopējo masu;

e) iekšējām tvertnēm ar šķidrumiem ir pietiekoši daudz absorbējoša materiāla, lai absorbētu visas iekšējās tvertnes šķidruma saturu;

f) ja ārējais iepakojums paredzēts iekšējām tvertnēm ar šķidrumiem un nav necaurlaidīgs vai ir paredzēts iekšējām tvertnēm ar cietvielām un nav drošs pret izbiršanu, noplūdes gadījumā jānodrošina ar hermētisku oderējumu, plastmasas maisu vai citu tikpat efektīvas taras veidu, izmantojot tos par jebkura šķidruma vai cieta satura uztveršanas līdzekļiem.

6.3.3.		Pārbaudes protokols

6.3.3.1.		Sagatavojot pārbaudes protokolu, kam jābūt pieejamam iepakojuma lietotājiem, tajā jānorāda šāda informācija:

1.	Pārbaudi veikušās iestādes nosaukums un adrese.

2.	Pieteikuma iesniedzēja nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā).

3.	Pārbaudes protokola identifikācijas numurs.

4.	Pārbaudes protokola sastādīšanas datums.

5.	Iepakojuma izgatavotājs.

6.	Iepakojuma konstrukcijas tipa apraksts (piemēram, izmēri, materiāls, slēgelementi, biezums u. tml.), arī izgatavošanas veids (piemēram, liešana paaugstinātā spiedienā); var pievienot rasējumu(-us) un/vai fotoattēlu(-us).

7.	Maksimālā ietilpība.

8.	Iepildīto kontrolvielu īpašības, piemēram, šķidrumu viskozitāte un relatīvais blīvums; cietvielu daļiņu lielums.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Pārbaudes protokola parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

      - Pārbaudes protokolā jānorāda, ka iepakojums, kas pilnībā gatavs pārvadāšanai, ir pārbaudīts saskaņā ar attiecīgajām šīs nodaļas prasībām, bet tas var kļūt nederīgs, ja tiks izmantotas citas iepakošanas metodes vai iepakojuma sastāvdaļas. Pārbaudes protokola eksemplāru dara pieejamu kompetentajai iestādei.

Starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme, kas noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).