6.4. nodaļa

Konstrukcijas, pārbaudes un apstiprināšanas prasības, kas attiecas uz pakām un 7. klases materiāliem

6.4.1.		(Rezervēts)

6.4.2.		Vispārīgas prasības

6.4.2.1.		Konstruējot pakas, jāņem vērā to masa, tilpums un forma, lai tās varētu viegli un droši pārvadāt. Turklāt paku konstrukcijai jābūt tādai, kas ļauj tās pienācīgi nostiprināt, pārvadājot ar vagonu.

6.4.2.2.		Paku konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina uz tām esošā celšanas aprīkojuma izturību, ja to izmanto pienācīgā veidā, bet ja aprīkojums tomēr sabojājas, tas nedrīkst ietekmēt paku atbilstību pārējām RID prasībām. Konstruējot pakas, ir jāievēro attiecīgie drošības koeficienti, lai būtu iespējama to celšana ar rāvienu.

6.4.2.3.		Stiprinājumi un citas detaļas uz paku ārējās virsmas, kas izmantojamas paku celšanai, jākonstruē tā, lai tie spētu izturēt pakas masu saskaņā ar 6.4.2.2. punkta prasībām, vai tiem jābūt noņemamiem vai citādi bloķētiem, lai tos nevarētu izmantot pārvadājuma laikā.

6.4.2.4.		Ja iespējams, iepakojumus konstruē un izgatavo tā, lai uz to ārējās virsmas nebūtu izvirzījumu un šī virsma būtu viegli dezaktivējama.

6.4.2.5.		Ja iespējams, paku ārējai virsmai jābūt tādai, uz kuras neuzkrājas un nesaglabājas ūdens.

6.4.2.6.		Paku papildu aprīkojums, kas vajadzīgs pārvadāšanas laikā, nedrīkst samazināt to drošību.

6.4.2.7.		Pakām jābūt izturīgām pret jebkādu paātrinājumu, vibrāciju vai rezonanses vibrāciju, kas iespējama parastos pārvadāšanas apstākļos, kopumā neietekmējot tvertņu slēgierīču drošumu vai paku integritāti. Piemēram, uzgriežņus, bultskrūves un citas stiprinājuma detaļas konstruē tā, lai arī pēc atkārtotas lietošanas tās nekļūtu vaļīgas un neatnāktu nejauši vaļā.

6.4.2.8.		Iepakojuma un visu tā sastāvdaļu vai konstrukciju materiāliem jābūt mehāniski un ķīmiski savietojamiem citam ar citu un ar iepildītajām radioaktīvajām vielām. Jāņem vērā starojuma ietekme uz to īpašībām.

6.4.2.9.		Visiem vārstiem, caur kuriem iepildītās radioaktīvās vielas var izkļūt no pakas, jābūt aizsargātiem no neparedzētas atvēršanās.

6.4.2.10.	Konstruējot pakas, ir jāņem vērā ierastā apkārtējā temperatūra un spiediens pārvadāšanas laikā.

6.4.2.11.	Ja radioaktīvajam materiālam piemīt arī citas bīstamas īpašības, tās jāņem vērā, konstruējot pakas konstrukciju (sk. 2.1.3.5.3. un 4.1.9.1.5. punktu).

6.4.2.12.	Iepakojumu ražotāji un tālākizplatītāji sniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, par slēgelementu veidu un izmēru (ieskaitot nepieciešamās blīvslēgus) un par visiem pārējiem komponentiem, kuri jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanai sagatavotie iepakojumi spēj izturēt šajā nodaļā aprakstītās piemērojamās ekspluatācijas pārbaudes.

6.4.3.		(Rezervēts)

6.4.4.		Prasības, kas attiecas uz izņēmuma pakām

Izņēmuma pakas konstruē tā, lai tās atbilstu 6.4.2. iedaļas prasībām.

6.4.5.		Prasības, kas attiecas uz rūpnieciskajām pakām

6.4.5.1.		IP-1, IP-2, un IP-3 tipa pakām jāatbilst 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. punktā norādītajām prasībām.

6.4.5.2.		Ja IP-2 tipa rūpnieciskās pakas pakļauj 6.4.15.4. un 6.4.15.5. punktā norādītajām pārbaudēm, nav pieļaujami:

a) radioaktīvā satura zudumi vai izkliede, un

b) aizsargekrāna integritātes zudums, kā rezultātā vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.5.3.		IP-3 tipa rūpnieciskajām pakām jāatbilst visām 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā noteiktajām prasībām.

6.4.5.4.		Alternatīvas prasības IP-2 un IP-3 tipa pakām

6.4.5.4.1.	Pakas drīkst izmantot kā IP 2 tipa pakas, ja:

a) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b) to konstrukcija atbilst standartiem, kas noteikti 6.1. nodaļā, vai citām prasībām, kuras ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem, un

c) pārbaudēs, kas 6.1. nodaļā noteiktas I un II iepakošanas grupām, tās novērš:

i) radioaktīvā satura zudumu vai izkliedi, un

ii) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.5.4.2.	Cisternkonteinerus un pārvietojamās cisternas arī var izmantot par IP-2 un IP-3 tipa rūpnieciskajām pakām, ja:

a) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b) to konstrukcija atbilst standartiem, kas noteikti 6.7. nodaļā vai 6.8. nodaļā, vai citām prasībām, kuras ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem, un spēj izturēt 265 kPa pārbaudes spiedienu, un

c) to konstrukcija nodrošina to, ka jebkurš papildu aizsargekrāns spēj izturēt statiskos un dinamiskos spriegumus, kas rodas pārvietojot, kā arī parastos pārvadāšanas apstākļos, un spēj novērst aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pārvietojamas tvertnes vai cisternas ārējās virsmas.

6.4.5.4.3.	Cisternas, izņemot pārvietojamās cisternas un cisternkonteinerus, arī var izmantot kā IP-2 un IP-3 tipa pakas LSA-I un LSA-II šķidrumu un gāzu pārvadāšanai, kā noteikts 4.1.9.2.4. tabulā, ja tās atbilst standartiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi 6.4.5.4.2. punktā norādītajiem.

6.4.5.4.4.	Konteinerus arī drīkst izmantot kā IP-2 vai IP-3 tipa pakas, ja:

a) radioaktīvais saturs aprobežojas ar cietiem materiāliem;

b) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām un

c) tās konstruētas saskaņā ar ISO 1496-1:1990 “Pirmās sērijas konteineri. Specifikācija un pārbaužu veikšana. 1. daļa. Ģenerālkravu konteineri”, bet atšķiras pēc izmēriem un nominālajiem raksturlielumiem. Tās konstruē tā, lai, pēc minētajā dokumentā noteiktajām pārbaudēm vai, rodoties paātrinājumam, kāds iespējams parastos pārvadāšanas apstākļos, nenotiktu:

i) radioaktīvā satura zudums vai izkliede un

ii) aizsargekrāna integritātes zudums, kura dēļ vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras konteineru ārējās virsmas.

6.4.5.4.5.	Vidējas kravnesības metāla konteinerus bezkravas pārvadājumiem arī var izmantot kā IP-2 vai IP-3 tipa pakas, ja:

a) tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām un

b) tās ir konstruētas atbilstoši standartiem un pārbaudēm, kas I vai II iepakošanas grupām noteikti 6.5. nodaļā, bet, izdarot kritiena testu visbīstamākajā stāvoklī, tie novērš:

i) radioaktīvā satura zudumu vai izkliedi un

ii) aizsargekrāna integritātes zudumu, kura dēļ vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras vidējas kravnesības konteinera bezkravas pārvadājumiem ārējās virsmas.

6.4.6.		Prasības, kas attiecas uz pakām, kurās ir urāna heksafluorīds

6.4.6.1.		Pakām, kas paredzētas urāna heksafluorīdam, jāatbilst arī citām RID prasībām, kuras ir atkarīgas no materiāla radioaktīvajām īpašībām un tā skaldāmības. Izņemot gadījumus, kas atļauti 6.4.6.4. punktā, iepakojot un pārvadājot 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, ir jāievēro arī ISO 7195:1993 “Urāna heksafluorīda (UF6) iepakošana pārvadāšanai” noteikumi un 6.4.6.2 un 6.4.6.3. punkta prasības.

6.4.6.2.		Katru paku, kurā paredzēts pārvadāt 0,1 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, konstruē tā, lai tā atbilstu šādām prasībām:

a) bez noplūdes un nepieļaujama sprieguma, kas noteikts ISO 7195:1993, iztur konstrukcijas izturības pārbaudi, kas noteikta 6.4.21.5. punktā;

b) nav pieļaujami urāna heksafluorīda zudumi un izplatīšanās apkārtējā vidē pēc brīvā kritiena pārbaudes, kas minēta 6.4.15.4. punktā, un

c) nav pieļaujami ietvēruma sistēmas plīsumi pēc 6.4.17.3. punktā noteiktās siltumizturības pārbaudes.

6.4.6.3.		Pakas, kurās paredzēts pārvadāt 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīcēm.

6.4.6.4.		Pakas, kurās paredzēts ievietot 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, drīkst pārvadāt tikai pēc kompetentās iestādes apstiprināšanas, ja:

a) pakas konstruētas atbilstoši citiem starptautiskiem vai valsts standartiem, nevis ISO 7195:1993, kuri paredz līdzvērtīgu drošības līmeni;

b) pakas konstrukcija ļauj izturēt pārbaudes spiedienu, kas ir mazāks par 2,76 MPa, kā norādīts 6.4.21.5. punktā, nezaudējot hermētiskumu un nerodoties pārmērīgam spriegumam vai

c) attiecībā uz pakām, kas paredzētas 9 000 kg urāna heksafluorīda vai vairāk, pakas neatbilst 6.4.6.2. punkta c) apakšpunkta prasībām.

Visas pārējās prasības, kas norādītas 6.4.6.1. līdz 6.4.6.3. punktā, ir jāievēro.

6.4.7.		Prasības, kas attiecas uz A tipa pakām

6.4.7.1.		A tipa paku konstrukcijai jāatbilst vispārīgajām 6.4.2. iedaļas un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.17. punkta prasībām.

6.4.7.2.		Pakas ārējais minimālais kopējais lineārais izmērs nedrīkst būt mazāks par 10 cm.

6.4.7.3.		Pakas ārpusē jābūt detaļai, piemēram grūti noņemamai plombai, kas ļauj viegli noteikt, vai tā ir tikusi atvērta.

6.4.7.4.		Pakas stiprinājumu konstrukcijai jābūt tādai, lai parastos un avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā šiem stiprinājumiem pieliktais spēks nemazinātu pakas atbilstību RID prasībām.

6.4.7.5.		Konstruējot pakas, ir jāņem vērā temperatūras ietekme uz pakas komponentiem – 40 oC līdz +70 oC diapazonā. Īpaša uzmanība jāpievērš šķidrumu sasalšanas temperatūrai un iepakojuma materiālu degradācijas iespējamībai norādītajā temperatūras diapazonā.

6.4.7.6.		Konstruēšanas un ražošanas metodēm jābūt saskaņā ar valsts standartiem, starptautiskajiem standartiem vai citām kompetentās iestādes atzītajām prasībām.

6.4.7.7.		Konstrukcijā jāparedz ietvēruma sistēma, kas cieši noslēgta ar piespiedu slēgierīci, kura ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos un pret spiedienu, kas var rasties pakas iekšpusē.

6.4.7.8.		Īpašas formas radioaktīvo materiālu var uzskatīt par ietvēruma sistēmas sastāvdaļu.

6.4.7.9.		Ja ietvēruma sistēma veido atsevišķu pakas daļu, tam jābūt cieši noslēdzamam ar piespiedu slēgierīci, kas darbojas neatkarīgi no pārējām iepakojuma sastāvdaļām.

6.4.7.10.	Konstruējot ietvēruma sistēmas sastāvdaļas, vajadzības gadījumā ņem vērā šķidrumu un citu nenoturīgu materiālu radiolītisko sadalīšanos un gāzu veidošanos ķīmisko reakciju un radiolīzes gaitā.

6.4.7.11.	Ietvēruma sistēmai jāsatur tajā iepildītais radioaktīvais materiāls, ārējam spiedienam samazinoties līdz 60 kPa.

6.4.7.12.	Visi vārsti, ja tie nav spiediena samazināšanas vārsti, jāaprīko ar kameru noplūdes apturēšanai.

6.4.7.13.	Starojuma aizsargekrānu, kas aptver pakas komponentu, kurš ir ietvēruma sistēmas daļa, konstruē tā, lai novērstu minētās sastāvdaļas neparedzētu izkļūšanu ārpus aizsargekrāna. Ja starojuma aizsargekrāns un tā aptvertais komponents veido atsevišķu vienību, starojuma aizsargekrānam jābūt cieši noslēdzamam ar piespiedu slēgierīci, kas darbojas neatkarīgi no pārējām iepakojuma konstrukcijas sastāvdaļām.

6.4.7.14.	Paku konstruē tā, lai pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm nebūtu iespējami:

a) radioaktīvā satura zudumi vai izkliede un

b) aizsargekrāna integritātes zudums, kura dēļ vairāk nekā par 20 % pieaugtu radiācijas līmenis uz jebkuras pakas ārējās virsmas.

6.4.7.15.	Konstruējot pakas, kas paredzētas šķidram radioaktīvajam materiālam, ir jāatstāj neaizpildīts tilpums, kas ļauj pielāgoties iepildītā materiāla temperatūras, dinamiskās iedarbības un iepildīšanas dinamikas svārstībām.

A tipa pakas, kas satur šķidrumus

6.4.7.16.	A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem, papildus:

a) jāatbilst nosacījumiem, kuri paredzēti 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā, ja pakai izdara pārbaudes, kas noteiktas 6.4.16. iedaļā, un

b) vai nu:

i) jābūt nodrošinātām ar pietiekamu absorbējošu materiālu, lai absorbētu divkāršu šķidrā satura daudzumu. Šādu absorbējošo materiālu novieto tā, lai noplūdes gadījumā tas nonāktu saskarē ar šķidrumu vai

ii) jābūt nodrošinātām ar ietvēruma sistēmu, kas sastāv no primārajām iekšējām un sekundārajām ārējām aizsargapvalka daļām, kuras paredzētas šķidrā satura uzkrāšanas nodrošināšanai sekundārajās ārējās aizsargapvalka daļās, pat ja iekšējām aizsargapvalka daļām ir noplūde.

A tipa pakas, kas satur gāzi

6.4.7.17.	A tipa pakām, kas paredzētas gāzēm, pakļaujot tās 6.4.16. iedaļā noteiktajām pārbaudēm, jānovērš radioaktīvā satura zudumi vai izplatīšanās apkārtējā vidē. Šī prasība neattiecas uz A tipa pakām, kas paredzētas gāzveida tritijam vai cēlgāzēm.

6.4.8.		Prasības, kas attiecas uz B(U) tipa pakām

6.4.8.1.		Konstruējot B(U) tipa pakas, ir jāievēro prasības 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā (izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā norādītās prasības), kā arī 6.4.8.2. līdz 6.4.8.15. punkta prasības.

6.4.8.2.		Pakas konstrukcijai jābūt tādai, lai apkārtējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. un 6.4.8.5. punktā, siltums, ko pakas iekšienē ģenerē iepildītais radioaktīvais materiāls, kā liecina 6.4.15. iedaļā minētās pārbaudes, parastos pārvadāšanas apstākļos nelabvēlīgi neietekmētu paku, tādējādi apdraudot tās atbilstību attiecīgajām prasībām aizsargapvalkam un aizsargekrānam, ja to atstātu uz vienu nedēļu bez uzraudzības. Īpaša uzmanība jāpievērš siltuma iedarbībai, kas var:

a) mainīt radioaktīvā satura izvietojumu, ģeometrisko formu vai fizikālo stāvokli vai, ja radioaktīvais materiāls ir ieslēgts apvalkā vai tvertnē (piemēram, apvalka degvielas elementi), likt apvalkam, tvertnei vai radioaktīvajam materiālam deformēties vai kust vai

b) mazināt iepakojuma efektivitāti ar starojuma aizsargekrāna materiāla diferencētu termisko izplešanos vai plaisāšanu, vai kušanu, vai

c) kopā ar mitrumu paātrināt koroziju.

6.4.8.3.		Pakas konstruē tā, lai apkārtējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. punktā, pakas ārējo virsmu temperatūra nepārsniegtu 50 oC, ja paku nepārvadā īpašos apstākļos.

6.4.8.4.		Uzskata, ka apkārtējā temperatūra ir 38 oC.

6.4.8.5.		Uzskata, ka saules staru iedarbība atbilst 6.4.8.5. tabulā norādītajiem apstākļiem.

6.4.8.5. tabula. Dati par saules staru iedarbību

| Gadījums | Virsmas forma un atrašanās vieta | Saules staru iedarbība 12 stundas dienā (W/m²) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lejupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 0 |
| 2. | Augšupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 800 |
| 3. | Virsmas, ko pārvadā vertikālā stāvoklī | 200 a |
| 4. | Citas lejupvērstas virsmas (nehorizontālā stāvoklī) | 200 a |
| 5. | Pārējās virsmas | 400 a |

a Alternatīvi drīkst izmantot sinusa funkciju, ņemot vērā absorbcijas koeficientu un neņemot vērā iespējamo atstarošanos no blakus esošajiem objektiem.

6.4.8.6.		Pakas ar siltumaizsardzību, kas atbilst 6.4.17.3. punktā norādītās siltumizturības pārbaudes prasībām, konstruē tā, lai šāda aizsardzība būtu efektīva, veicot attiecīgās 6.4.15. iedaļā un 6.4.17.2. punkta a) un b) apakšpunktā vai 6.4.17.2 punkta b) un c) apakšpunktā noteiktās pārbaudes. Šādai aizsardzībai pakas ārpusē jābūt efektīvai arī plīsuma, iegriezuma, rīvēšanās, berzes vai nevērīgas lietošanas gadījumā.

6.4.8.7.		Pakas konstruē tā, lai:

a) pārbaudēs, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā, tās ierobežotu radioaktīvā satura zudumu līdz ne vairāk par 10-6 A2 stundā; un

b) pārbaudēs, kas noteiktas 6.4.17.1. punktā, 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā un 6.4.17.3. punktā, un 6.4.17.4. punktā un pārbaudēs:

i) 6.4.17.2. iedaļas c) punktā, ja pakas masa nepārsniedz 500 kg, kopējais blīvums nav lielāks par 1 000 kg/m³, ņemot vērā tās ārējos izmērus, bet radioaktīvā satura daudzums nav lielāks par 1 000 A2, kas nav īpašas formas radioaktīvs materiāls, vai

ii) pēc pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.2 punkta a) apakšpunktā, pārējām pakām,

tās atbilst šādām prasībām:

–	saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais paredzētais radioaktīvā materiāla daudzums, un

–	ierobežo summāros radioaktīvā satura zudumus vienā nedēļā vismaz līdz 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un vismaz līdz A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Uz radionuklīdu maisījumiem attiecas 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, un tikai kriptonam-85 var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, veicot novērtējumu, ņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā piesārņojuma robežas.

6.4.8.8.		Pakas, kuru radioaktīvā satura aktivitāte pārsniedz 105 A2, konstruē tā, lai, izdarot tām uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

6.4.8.9.		Pieļaujamo aktivitātes noplūdes robežu ievērošana nedrīkst būt atkarīga no filtriem vai no mehāniskās dzesēšanas sistēmas.

6.4.8.10.	Paku nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas sistēmu, kas savienota ar ietvēruma sistēmu un caur kuru radioaktīvais materiāls var nokļūst apkārtējā vidē, veicot 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītās pārbaudes.

6.4.8.11.	Pakas konstruē tā, lai, pakļaujot tās 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītajām pārbaudēm maksimālajā normālajā ekspluatācijas spiedienā, mehāniskā sprieguma līmenis ietvēruma sistēmā nesasniegtu tādu līmeni, kas var kaitēt pakai tādā veidā, ka tā vairs neatbilst attiecīgajām prasībām.

6.4.8.12.	Pakas maksimālais normālais ekspluatācijas spiediens nedrīkst pārsniegt manometrisko spiedienu 700 kPa.

6.4.8.13.	Ārējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. punktā, pakas ārējo virsmu maksimālā temperatūra pārvadāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 85 oC, ja tā nav pakļauta saules staru ietekmei. Ja maksimālā temperatūra pārsniedz 50 oC, paku pārvadā īpašos apstākļos, kā norādīts 6.4.8.3. punktā. Cilvēku aizsardzībai var izmantot šim nolūkam paredzētās starpsienas vai vairogus; šīs starpsienas un vairogi nav jāpārbauda.

6.4.8.14.	(Rezervēts)

6.4.8.15.	Pakas konstruē izmantošanai apkārtējās temperatūras diapazonā no – 40 oC līdz + 38 oC.

6.4.9.		Prasības, kas attiecas uz B(M) tipa pakām

6.4.9.1.		Uz B(M) tipa pakām attiecas prasības, kas 6.4.8.1. punktā ir noteiktas B(U) tipa pakām, ja tās nav pakas, ko pārvadā tikai noteiktas valsts teritorijā vai tikai starp noteiktām valstīm, kurām ar minēto valstu kompetento iestāžu piekrišanu var piemērot citus nosacījumus, kas atšķiras no 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5., un 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta nosacījumiem. Neatkarīgi no tā, cik iespējams, jābūt izpildītām 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta prasībām, kas noteiktas B(U) tipa pakām.

6.4.9.2.		Pārvadājot B(M) tipa pakas, var atļaut periodiski tās vēdināt, ja vēdināšanas kontrole ekspluatācijas laikā ir pieņemama attiecīgajai kompetentajai iestādei.

6.4.10.		Prasības, kas attiecas uz C tipa pakām

6.4.10.1.	Konstruējot C tipa pakas, ir jāievēro prasības, kas norādītas 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā, izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunkta prasības, kā arī 6.4.8.2. līdz 6.4.8.5., 6.4.8.9. līdz 6.4.8.15. punktā un vēl 6.4.10.2. līdz 6.4.10.4. punktā.

6.4.10.2.	Pakām pēc noglabāšanas vidē, kuras siltumvadītspēja līdzsvara stāvoklī ir 0,33 W.m.-1 K-1, bet temperatūra – 38 oC, jāatbilst vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti 6.4.8.7. punkta b) apakšpunktā un 6.4.8.11. punktā norādītajām pārbaudēm. Sākotnējie pārbaudes apstākļi paredz, ka pakas siltumizolācija paliek neskarta, tajā ir maksimālais normālais darba spiediens un apkārtējā temperatūra ir 38 oC.

6.4.10.3.	Pakas konstruē tā, lai, maksimālajā normālajā darba spiedienā tām izdarot:

a) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā, tās ierobežotu radioaktīvā satura zudumu līdz ne vairāk par 10-6 A2 stundā un

b) secīgās pārbaudes, kas norādītas 6.4.20.1. punktā, tās atbilstu šādām prasībām:

i) tās saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais paredzētais radioaktīvā materiāla daudzums, un

ii) tās ierobežo summāros radioaktīvā satura zudumus vienā nedēļā vismaz līdz 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un vismaz līdz A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Uz radionuklīdu maisījumiem attiecas 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, un tikai kriptonam-85 var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, izdarot pārbaudi, ņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā piesārņojuma robežas.

6.4.10.4.	Pakas konstruē tā, lai, izdarot tām uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

6.4.11.		Prasības, kas attiecas uz pakām, kurās ir skaldmateriāls

6.4.11.1.	Skaldmateriālu pārvadā tā, lai:

a) saglabātu zemkritisko stāvokli parastos un avārijas pārvadāšanas apstākļos, jo īpaši jāņem vērā šādi neparedzēti gadījumi:

i) ūdens ieplūšana pakās vai izplūšana no tām,

ii) iebūvēto neitronu absorbētāju vai lēninātāju efektivitātes zudums,

iii) satura pārgrupēšanās vai nu pakā, vai tādēļ, ka pakā radies satura zudums,

iv) atstarpju samazināšanās pakās vai starp tām,

v) paku iegrimšana ūdenī vai sniegā un

vi) temperatūras svārstības un

b) izpildītu prasības;

i) kas noteiktas 6.4.7.2. punktā pakām ar skaldmateriālu;

ii) kas noteiktas citur RID un skar materiāla radioaktīvās īpašības, un

iii) kas noteiktas 6.4.11.3. – 6.4.11.12. punktā, ja 6.4.11.2. punktā nav paredzēts izņēmums.

6.4.11.2.	Uz skaldmateriālu, kas atbilst vienam no šā punkta a) līdz d) noteikumiem, neattiecas prasība, ka tas ir jāpārvadā pakās, kuras atbilst 6.4.11.3. līdz 6.4.11.12. punktā skaldmateriālam noteiktajām prasībām, kā arī citām RID prasībām. Katrā sūtījumā ir pieļaujams tikai viens izņēmuma veids.

a) Masas ierobežojums katram sūtījumam ir tāds, ka:

mass of uranium−235 (g)X+mass of other fissile material (g)Y<1,

kur X un Y ir masas ierobežojumi, kas noteikti 6.4.11.2. tabulā, ar nosacījumu, ka:

i) katra atsevišķa paka satur ne vairāk kā 15 g skaldmateriāla, ja materiāls nav iepakots, šis daudzuma ierobežojums attiecas uz visu sūtījumu, ko pārvadā ar vagonu, vai

ii) skaldmateriāls ir homogēns ūdeņraža šķīdums vai maisījums, kur skaldāmo nuklīdu attiecība pret ūdeņradi ir mazāka par 5 masas %, vai

iii) jebkuros materiāla tilpuma 10 litros nav vairāk par 5 g skaldmateriāla.

Nedz berilija, nedz deitērija saturs ūdeņraža materiālā, kas bagātināts ar deitēriju, nedrīkst pārsniegt 1 % no 6.4.11.2. tabulā paredzētās maksimālās sūtījuma masas;

b) urāns, kas bagātināts urānā-235 līdz maksimums 1 masas % un ir ar kopējo plutonija un urāna-233 saturu, kurš nepārsniedz 1 % no urāna-235 masas, ja skaldmateriāla izplatība materiālā būtībā ir vienmērīga. Turklāt, ja urāns-235 ir metāls, oksīds vai karbīds, tam nedrīkst būt režģveida struktūra;

c) šķidri šķīdumi ar uranilnitrātu, kas bagātināts urānā-235 līdz maksimums 2 masas % un ir ar kopējo plutonija un urāna-233 saturu, kurš nepārsniedz 0,002 % no urāna, un ir ar minimālo slāpekļa un urāna atomu attiecību (N/U) 2;

d) pakas, kurās katrā atsevišķi ir plutonijs ar kopējo masu, kas nepārsniedz 1 kg, no kuras ne vairāk par 20 masas % drīkst būt plutonijs-239, plutonijs-241 vai jebkura šo radionuklīdu kombinācija.

6.4.11.2. tabula Sūtījuma masas ierobežojumi, piemērojot prasību izņēmumus pakām, kas satur skaldmateriālu

| Skaldmateriāls | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir mazāks par ūdens blīvumu vai vienāds ar to | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir lielāks par ūdens blīvumu |
| --- | --- | --- |
| Urāns-235 (X) Cits skaldmateriāls (Y) | 400 250 | 290 180 |

6.4.11.3.	Nezinot ķīmisko formu vai agregātstāvokli, izotopisko sastāvu, masu vai koncentrāciju, palēnināšanas koeficientu vai blīvumu, kā arī ģeometrisko konfigurāciju, novērtējumu saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu veic, pieņemot, ka katra nezināmā parametra vērtība nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu atbilstoši veikto pārbaužu apstākļiem un parametriem.

6.4.11.4.	Veicot apstarotās kodoldegvielas pārbaudes saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu, izmanto izotopisko sastāvu, kas nodrošina:

a) maksimālo neitronu skaita palielināšanos apstarošanas laikā vai

b) neitronu skaita palielināšanās piesardzīgu aprēķinu pakas novērtēšanai. Pēc apstarošanas, bet pirms nosūtīšanas veic mērījumus, lai pārliecinātos par izotopiskā sastāva nemainīgumu.

6.4.11.5.	Pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm pakai jānovērš iespēja, ka tajā var iekļūt kubs ar skaldnes garumu 10 cm.

6.4.11.6.	Paku konstruē izmantošanai temperatūras diapazonā no – 40 oC līdz + 38 oC, ja kompetentā iestāde nav noteikusi citādi pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā.

6.4.11.7.	Pieļauj, ka ūdens var ieplūst visos nošķirtas pakas tukšumos vai izplūst no tiem, tas attiecas arī uz tukšumiem ietvēruma sistēmas iekšienē. Bet ja konstrukcija paredz īpašus paņēmienus, kā novērst ūdens iekļūšanu dažos tukšumos vai izkļūšanu no tiem kaut vai kļūmes dēļ, tad var pieļaut, ka attiecībā uz šiem tukšumiem tāda varbūtība nepastāv. Šie īpašie paņēmieni var būt šādi:

a) daudzkārtēja augstas kvalitātes hidroizolācija, kuras katra kārta saglabā ūdensnecaurlaidību, ja pakai izdara pārbaudes, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, augsta līmeņa ražošanas kvalitātes kontrole, iepakojuma apkope un remonts un pārbaudes, lai pierādītu katras pakas slēgumu pirms nosūtīšanas, vai

b) tikai attiecībā uz pakām ar urāna heksafluorīdu:

i) pakām, kam pēc pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, nav fiziskas saskares starp vārstu un jebkuru citu iepakojuma sastāvdaļu, izņemot tā sākotnējās stiprinājuma punktu, un kam pēc pārbaudes, kura noteikta 6.4.17.3. punktā, vārsti saglabā hermētiskumu un

ii) augsta līmeņa ražošanas kvalitātes kontrole, iepakojumu apkope un remonts kopā ar pārbaudēm, lai pierādītu katras pakas slēgumu pirms katras nosūtīšanas.

6.4.11.8.	Pieļauj, ka vismaz 20 cm biezs ūdens slānis ap ieslēguma sistēmu efektīvi nodrošina atstarošanu vai vēl lielāku atstarošanu var papildus nodrošināt iepakojuma ārējais materiāls. Bet, ja var pārliecināties, ka ieslēguma sistēma paliek iepakojuma iekšpusē arī pēc 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā minētajām pārbaudēm, var pieļaut, ka 6.4.11.9. punkta c) apakšpunktā aprakstītajā gadījumā vismaz 20 cm biezs ūdens slānis nodrošina efektīvu pakas atstarošanu.

6.4.11.9.	Pakai jābūt zemkritiskajā stāvoklī 6.4.11.7. un 6.4.11.8. punktā minētajos apstākļos, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst:

a) parastiem pārvadāšanas apstākļiem (bez starpgadījumiem);

b) pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.11. punkta b) apakšpunktā;

c) pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā.

6.4.11.10.	(Rezervēts)

6.4.11.11.Parastos pārvadāšanas apstākļos iegūst skaitli N, bet skaitlis 5N atbilst pakas izkārtojuma un pašas pakas zemkritiskajam stāvoklim, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst šādiem nosacījumiem:

a) starp pakām nekas nav ievietots, un paku izkārtojumam no visām pusēm ir vismaz 20 cm biezs atstarojošs ūdens slānis, un

b) paku stāvoklis ir to novērtētais un pierādītais stāvoklis, ja tām izdarītas pārbaudes, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā.

6.4.11.12.	Avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā iegūst skaitli N, bet skaitlis 2N atbilst pakas izkārtojuma un pašas pakas zemkritiskajam stāvoklim, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst šādiem nosacījumiem:

a) palēnināšana ar ūdeņradi starp pakām, un paku izkārtojumam no visām pusēm ir vismaz 20 cm biezs atstarojošs ūdens slānis, un

b) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.15. iedaļā, un pēc tam pārbaude, kura ir visierobežojošākā no šādām:

i) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā un vai nu 6.4.17.2. punkta c) apakšpunktā pakām ar masu, kura lielāka par 500 kg un kopējo blīvumu, kas nav lielāks par 1000 kg/m³, ņemot vērā ārējos izmērus, vai 6.4.17.2. punkta a) apakšpunktā visām pārējām pakām; pēc tam pārbaude, kas noteikta 6.4.17.3. punktā, un beigās pārbaudes, kas noteiktas 6.4.19.1. – 6.4.19.3. punktā, vai

ii) pārbaudes, kas noteiktas 6.4.17.4. punktā, un

c) ja kāda skaldmateriāla daļa izkļūst no ietvēruma sistēmas pēc pārbaudēm, kas noteiktas 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā, pieļauj, ka skaldmateriāls izkļūst no katras pakas to izkārtojumā, un visu skaldmateriālu izkārto tādā konfigurācijā un palēninājumā, kurš izraisa maksimālo neitronu skaita palielināšanos, ar vismaz 20 cm biezu ūdens slāni neitronu atstarošanai.

6.4.12.		Pārbaudes procedūras un atbilstības pierādīšana

6.4.12.1.	Nosakot ekspluatācijas īpašību atbilstību 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1. un 2.2.7.4.2. punktā, kā arī 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā paredzētajiem standartiem, izmanto kādu no šeit minētajām metodēm vai vairākas metodes kopā:

a) pārbaudes veic ar LSA-III vai īpašas formas radioaktīvo materiālu paraugiem vai ar iepakojuma prototipiem un paraugiem, izvēloties pārbaudēm tādu parauga vai iepakojuma saturu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst paredzētajam radioaktīvā satura diapazonam, un izmantojot pārbaudāmos paraugus vai iepakojumus, kas sagatavoti pārvadāšanai;

b) norāde uz iepriekšējiem pietiekami līdzīga rakstura apmierinošiem pierādījumiem;

c) pārbaužu izdarīšana ar atbilstoša mēroga modeļiem, kas ietver minētos elementus, kas ir svarīgi attiecībā uz analizējamo izstrādājumu, ja tehnisko pētījumu pieredze liecina, ka šādas pārbaudes ir piemērotas konstrukcijas mērķiem. Ja izmanto cita mēroga modeli, ir jāņem vērā, ka ir jāpielāgo daži kontrolparametri, piemēram, caurdurošā stieņa diametrs vai saspiedslodze;

d) izdara aprēķinu vai meklē pamatotu argumentu, ja ir vispārēja vienošanās, ka aprēķināšanas procedūra un parametru noteikšana ir ticama vai nemainīga.

6.4.12.2.	Pēc parauga, prototipa vai modeļa pārbaudēm izmanto piemērotas novērtēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka pārbaužu norises prasības ir izpildītas saskaņā ar 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1., 2.2.7.4.2. punktā un 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā noteiktajiem ekspluatācijas un pieņemšanas standartiem.

6.4.12.3.	Pirms pārbaužu veikšanas visus paraugus apskata un reģistrē atklātos defektus un bojājumus, tostarp:

a) novirzes no konstrucijas;

b) ražošanas defektus;

c) koroziju vai citus bojājumus un

d) noviržu parametrus.

Jābūt skaidrai pakas ietvēruma sistēmas specifikācijai. Parauga ārējām detaļām jābūt skaidri identificējamām, lai viegli un nepārprotami varētu norādīt uz jebkuru tā daļu.

6.4.13.		Ietvēruma sistēmas un aizsargekrāna integritātes pārbaude un kodolkritiskuma drošības novērtēšana

Pēc katras 6.4.15. līdz 6.4.21. iedaļā norādītās pārbaudes:

a) identificē un reģistrē trūkumus un bojājumus;

b) nosaka, vai ietvēruma sistēmas un aizsargekrāna integritāte ir saglabāta tādā mērā, kā pārbaudāmajai pakai noteikta 6.4.2. – 6.4.11. iedaļā, un

c) pakām ar skaldmateriālu nosaka, vai ir spēkā pieņēmumi un nosacījumi, kas izmantoti novērtēšanā, kura 6.4.11.1. – 6.4.11.12. punktā noteikta vienai vai vairākām pakām.

6.4.14.		Kritiena pārbaudes kontrolvirsmas

Veicot 2.2.7.4.5. punkta a) apakšpunktā, 6.4.15.4. punktā, 6.4.16. iedaļas a) apakšiedaļā, 6.4.17.2. un 6.4.20.2. punktā norādītās kritiena pārbaudes, par kontrolvirsmu izmanto tādu līdzenu un horizontālu virsmu, kuras pārvietošanas vai deformēšanas pretestības pieaugums, paraugam saduroties ar to, būtiski nepalielina paraugam nodarītos bojājumus.

6.4.15.		Pārbaudes, kurās pierāda spēju izturēt parastus pārvadāšanas apstākļus

6.4.15.1.	Šīs pārbaudes ietver – ūdensizturības pārbaudi, apsmidzinot ar ūdeni, brīvā kritiena pārbaudi, krāvumizturības pārbaudi un penetrometra pārbaudi. Pakas paraugus pakļauj brīvā kritiena, krāvumizturības un penetrometra pārbaudei, visos gadījumos tos iepriekš apsmidzinot ar ūdeni. Visas pārbaudes var veikt ar vienu un to pašu paraugu, ja ir izpildītas 6.4.15.2. punkta prasības.

6.4.15.2.	Laika intervālam starp ūdens smidzināšanu un nākamo pārbaudi jābūt tādam, lai maksimālais ūdens daudzums pagūtu iesūkties paraugā un tā ārējā virsma būtu mitra. Ja nav nekādu īpašu norādījumu, šī laika atstarpe ir divas stundas, ja apsmidzināšanu ar ūdeni vienlaicīgi veic no četrām pusēm. Bet ja apsmidzināšanu ar ūdeni veic secīgi no katras puses, šāds starplaiks nav jāievēro.

6.4.15.3.	Ūdens smidzināšana. Paraugu vismaz vienu stundu apsmidzina ar ūdeni, šādi imitējot aptuveni 5 cm/stundā stipru lietu.

6.4.15.4.	Brīvais kritiens. Paraugam ļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai, pārbaudot tā drošības īpašības, tas gūtu pēc iespējas lielākus bojājumus:

a) kritiena augstums, ko mēra no parauga zemākā punkta līdz kontrolvirsmas augšējai virsmai, nav mazāks par attālumu, kas atbilstoši masai norādīts 6.4.15.4. tabulā. Kontrolvirsma ir noteikta 6.4.14. iedaļā;

b) attiecībā uz taisnstūrveida kartona vai koka pakām, kuru masa nepārsniedz 50 kg, atsevišķam paraugam ļauj brīvi krist uz katra stūra no 0,3 m augstuma;

c) attiecībā uz cilindriskām kartona pakām, kuru masa nepārsniedz 100 kg, atsevišķam paraugam ļauj brīvi krist uz katras malas ceturtdaļas no 0,3 m augstuma.

6.4.15.4. tabula. Brīvā kritiena augstums, pārbaudot paku izturību parastos pārvadāšanas apstākļos

| Pakas masa (kg) |  |  | Brīvā kritiena augstums (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pakas masa | < 5000 | 1,2 |
| 5000  | pakas masa | < 10 000 | 0,9 |
| 10 000  | pakas masa | < 15 000 | 0,6 |
| 15 000  | pakas masa |  | 0,3 |

6.4.15.5.	Krāvumizturības pārbaude. Ja iepakojuma forma pieļauj sakraušanu, paraugu uz 24 stundām pakļauj saspiedslodzei, kas ir vienāda ar lielāko no šeit norādītajām:

a) faktiskās pakas pieckārtīgas masas ekvivalentu un

b) 13 kPa reizinājuma ar pakas vertikālās projekcijas laukumu.

Slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai uz parauga divām pretējām pusēm, no kurām viena ir pamatne, uz kuras paka parasti balstās.

6.4.15.6.	Penetrometra pārbaude. Paraugu novieto uz cietas un līdzenas horizontālas virsmas, kurai pārbaudes laikā jābūt daudzmaz nekustīgai.

a) stieni, 3,2 cm diametrā, ar puslodes veida galu un masu 6 kg met ar tā garenvirziena asi vertikāli parauga vājākās vietas centra virzienā tā, lai trāpītu ietvēruma sistēmai, ja stienis iespiestos pietiekami dziļi. Stienis nedrīkst nozīmīgi deformēties pārbaudes gaitā;

b) stieņa kritiena augstums, ko mēra no stieņa apakšējā gala līdz paredzētajam trieciena punktam uz parauga augšējās virsmas, ir 1 m.

6.4.16.		Papildu pārbaudes A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem un gāzēm

Paraugu vai atsevišķus paraugus pakļauj visām šeit aprakstītajām pārbaudēm, ja nav zināms, ka konkrētais paraugs ir mazāk izturīgs tieši pret vienu no tām; šajā gadījumā paraugu pakļauj tikai šai pārbaudei.

b) Brīvā kritiena pārbaude. Paraugam ļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai necaurlaidīgajam apvalkam tiktu nodarīti maksimāli bojājumi. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga apakšas līdz kontrolvirsmas virspusei, jābūt 9 m. Kontrolvirsmai jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā;

b) penetrometra pārbaude. Paraugu pakļauj 6.4.15.6. punktā norādītajai pārbaudei, tikai izvēlas lielāku kritiena augstumu – 1,7 m, nevis 1 m, kā noteikts 6.4.15.6. punkta b) apakšpunktā.

6.4.17.		Pārbaudes, kurās pierāda spēju izturēt pārvadājumu avārijas apstākļus

6.4.17.1.	Paraugam izdara visas 6.4.17.2. un 6.4.17.3. punktā noteiktās pārbaudes, ievērojot šeit norādīto kārtību. Pēc šīm pārbaudēm to pašu vai citu paraugu iegremdē ūdenī, izdarot 6.4.17.4. punktā un, attiecīgā gadījumā, 6.4.18. iedaļā noteikto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi.

6.4.17.2.	Mehāniskās izturības pārbaude. Mehāniskās izturības pārbaude ietver trīs dažādas kritiena pārbaudes. Katru paraugu pakļauj atbilstošajām kritiena pārbaudēm saskaņā ar 6.4.8.7. vai 6.4.11.12. punktu. Paraugu kritienizturību pārbauda tādā secībā, lai pēc mehāniskās izturības pārbaudes tam būtu nodarīti tādi bojājumi, kas nākamajā siltumizturības pārbaudē radīs pēc iespējas lielākus bojājumus:

a) paraugs I kritienā krīt uz kontrolvirsmas tā, lai tiktu maksimāli bojāts, un kritiena augstums, ko mēra no parauga zemākā punkta līdz augšējai kontrolvirsmai, ir 9 m. Kontrolvirsma ir noteikta 6.4.14. iedaļā;

b) paraugs II kritienā krīt uz stieņa, kas stingri piestiprināts perpendikulāri kontrolvirsmai, tā, lai tiktu maksimāli bojāts. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga punkta, kuram būtu jāsaduras ar stieni, līdz stieņa augšgalam, jābūt 1 m. Stienim jābūt no mīksta tērauda ar apaļu šķērsgriezumu (15,0 ± 0,5 cm) diametrā un 20 cm garam, bet ja lielākus bojājumus var nodarīt garāks stienis, jāizmanto tāda garuma stienis, kas var nodarīt maksimālus bojājumus. Stieņa augšējam galam jābūt plakanam un horizontālam ar malu noapaļojuma rādiusu ne lielāku par 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kura nostiprināts stienis, jāatbilst aprakstam 6.4.14. iedaļā;

c) paraugam III kritienā izdara dinamiska trieciena pārbaudi, novietojot paraugu uz kontrolvirsmas tā, lai tas tiktu maksimāli bojāts, un uz parauga uzmetot 500 kg smagu masu no 9 m augstuma. Šo masu veido monolīta mīksta tērauda plātne (1 m reiz 1 m), kritiena laikā tai atrodoties horizontālā stāvoklī. Kritiena augstums atbilst attālumam no plātnes apakšas līdz parauga augstākajam punktam. Kontrolvirsmai, uz kura novietots paraugs, jāatbilst 6.4.14. iedaļas prasībām.

6.4.17.3.	Siltumizturības pārbaude. Paraugam jābūt termiskā līdzsvarā 38 oC apkārtējā temperatūrā, pakļaujot to saules staru iedarbībai saskaņā ar nosacījumiem 6.4.8.5. tabulā un radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu. Pirms pārbaudes vai tās laikā šiem parametriem var būt arī cita vērtība, ja, vēlāk novērtējot pakas atbildes reakciju, to pienācīgi ņem vērā.

Pēc tam siltumizturības pārbaudi veic šādi:

a) parauga 30 minūšu ilga pakļaušana tādas termiskas vides iedarbībai, kas nodrošina karstuma plūsmu, kura ir vismaz tāda pati, kā ogļūdeņražu degvielas/gaisa liesmai pietiekami nemainīgos apkārtējās vides apstākļos, lai minimālais vidējais liesmas emisijas koeficients būtu 0,9 un vidējā temperatūra būtu vismaz 800 °C, un kura pilnībā apņem paraugu, kam virsmas absorbcijas koeficients ir 0,8 vai ar tādu vērtību, ko var pierādīt, ievietojot paku minētajā liesmā, pēc tam:

b) paraugu tur 38 oC apkārtējā temperatūrā un pietiekami ilgu laiku pakļauj to saules staru iedarbībai saskaņā ar 6.4.8.5. tabulas nosacījumiem, radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu, kas nodrošina temperatūras pazemināšanos visā paraugā un/vai tās tuvošanos sākotnējam nemainīgajam līmenim. Beidzoties termiskajai iedarbībai, šiem parametriem var būt arī cita vērtība, ja, turpmāk novērtējot pakas atbildes reakciju, to pienācīgi ņem vērā.

Pārbaudes laikā un pēc pārbaudes paraugu nedrīkst mākslīgi atdzesēt, parauga materiālu degšanai jānorit dabīgi.

6.4.17.4.	Ūdenī iegremdēšanas pārbaude. Paraugu vismaz uz astoņām stundām iegremdē ūdenī vismaz 15 m dziļumā un tā vērstu, lai radītu maksimālus bojājumus. Uzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 150 kPa.

6.4.18.		Dziļas ūdenī iegremdēšanas pārbaude B (U) tipa un B (M) tipa pakām, kurās ir vairāk nekā 105 A2, un C tipa pakām

Dziļas ūdenī iegremdēšanas pārbaude. Paraugu vismaz uz vienu stundu iegremdē ūdenī vismaz 200 m dziļumā. Uzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 2 MPa.

6.4.19.		Ūdensnecaurlaidības pārbaude pakām, kurās ir skaldmateriāls

6.4.19.1.	Veicot novērtēšanu saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu, šai pārbaudei nepakļauj pakas, ja uzskata, ka to lielākā reaktivitāte ir saistīta ar ūdens ieplūdi vai izplūdi.

6.4.19.2.	Pirms ūdens noplūdes pārbaudes, kas aprakstīta turpmāk, paraugu pakļauj 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā arī 6.4.17.2. punkta a) vai c) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā paredzēts 6.4.11.12. punktā, un 6.4.17.3. punktā norādītajai pārbaudei.

6.4.19.3.	Paraugu uz laiku, kas nav mazāks par 8 stundām, iegremdē ūdenī vismaz 0,9 m dziļumā un tādā orientācijā, kurā sagaidāma maksimālā noplūde.

6.4.20.		C tipa paku pārbaudes

6.4.20.1.	Paraugus pakļauj visām norādītajām secīgajām pārbaudēm, ievērojot šeit noteikto kārtību:

a) pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.2. punkta a) apakšpunktā, 6.4.17.2. punkta  c) apakšpunktā, 6.4.20.2. un 6.4.20.3. punktā, un

b) pārbaudei, kas norādīta 6.4.20.4. punktā.

Katrā no a) un b) apakšpunktā minētajām pārbaužu sērijām var izmantot atsevišķus paraugus.

6.4.20.2.	Izturība pret caurduršanu/plīsumiem. Pārbauda bojājumus, ko paraugam var nodarīt monolīts mīkstā tērauda stienis. Stieņa orientācijai attiecībā pret parauga virsmu jābūt tādai, kas rada maksimālus bojājumus 6.4.20.1. punkta a) apakšpunktā minētās pārbaužu secības beigās.

a) Pakas paraugu, kura masa ir mazāka par 250 kg, novieto uz kontrolvirsmas un ļauj tai virsū uzkrist 250 kg smagam stienim no 3 m augstuma virs paredzētā saskares punkta. Šajā pārbaudē izmanto cilindrisku stieni, kura diametrs ir 20 cm un priekšējam galam ir nošķelta konusa forma ar šādiem izmēriem – 30 cm augstums, 2,5 cm diametrs virsotnē, noapaļotā gala rādiusam nepārsniedzot 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kuras novietots paraugs, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā;

b) ja pakas masa ir 250 kg un vairāk, stieņa pamatnei jābūt uz kontrolvirsmas un paraugam ļauj uzkrist stienim virsū. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga saskares punkta līdz stieņa augšējai virsmai, jābūt 3 m. Šajā pārbaudē izmanto stieni ar tādām pašām īpašībām un izmēriem, kā iepriekš norādīts a) apakšpunktā, tikai stieņa garumam un masai jābūt tādai, kas rada pēc iespējas lielākus parauga bojājumus. Kontrolvirsmai, uz kuras balstās stieņa pamatne, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā.

6.4.20.3.	Uzlabotā siltumizturības pārbaude. Izdarot šo pārbaudi, ievēro 6.4.17.3. punktā norādītos nosacījumus, izņemot to, ka ar siltumu iedarbojas 60 minūtes.

6.4.20.4.	Trieciena pārbaude. Uz paraugu iedarbojas ar triecienu, tam vismaz ar ātrumu 90 m/s saduroties ar kontrolvirsmu tādā vērsumā, kas rada lielākos bojājumus. Kontrolvirsmai jāatbilst 6.4.14. iedaļas prasībām, lai gan tā var būt vērsts jebkurā virzienā, ja šī virsma atrodas perpendikulāri attiecībā pret parauga trajektoriju.

6.4.21.		Inspicēšana, kas attiecas uz iepakojumiem, kuri paredzēti 0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam

6.4.21.1.	Katru gatavu iepakojumu, tā palīgaprīkojumu un konstrukcijas stiprinājumus pirms nodošanas ekspluatācijā un vēlāk ik pēc laika kopīgi vai atsevišķi inspicē. Par šo inspicēšanu norisi un apstiprināšanu vienojas ar kompetento iestādi.

6.4.21.2.	Sākotnējā inspicēšana paredz konstruktīvo īpašību, konstrukcijas izturības, hermētiskuma, ūdens ietilpības noteikšanu un palīgaprīkojuma darbības pārbaudi.

6.4.21.3.	Periodiskās inspicēšanas paredz ārējo apskati, konstrukcijas izturības un hermētiskuma noteikšanu, kā arī palīgaprīkojuma darbības pārbaudi. Periodiskās inspicēšanas veic ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem. Iepakojumus, kas nav pārbaudīti piecus gadus, pirms pārvadāšanas pārbauda saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprināto programmu. Kamēr nav pabeigta pilna periodisko inspicēšanu programma, tos nedrīkst atkārtoti iepildīt.

6.4.21.4.	Pārbaudot, konstrukcijas raksturlielumus, pārliecinās par to atbilstību konstrukcijas tipa specifikācijai un ražošanas programmai.

6.4.21.5.	Veicot sākotnējo konstrukcijas izturības pārbaudi, iepakojumus, kas paredzēti 0,1 kg un lielākam urāna heksafluorīda daudzumam, pārbauda hidrauliski vismaz 1,38 MPa iekšējā spiedienā, bet, ja pārbaudes spiediens ir mazāks par 2,76 MPa, iepakojuma konstrukcijai vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums. Ja iepakojumus pārbauda atkārtoti, var izmantot jebkuru līdzvērtīgu nesagraujošas pārbaudes metodi, veicot daudzpusēju apstiprināšanu.

6.4.21.6.	Hermētiskuma pārbaudei izmanto metodi, kas ar jutību 0,1 Pa·1/s (10-6 bar·1/s) ļauj konstatēt noplūdi no ietvēruma sistēmas.

6.4.21.7.	Iepakojuma ūdens ietilpību nosaka ar + 0,25 % precizitāti 15 oC standarttemperatūrā. Tilpumu norāda 6.4.21.8. punktā aprakstītajā plāksnē.

6.4.21.8.	Katram iepakojumam viegli pieejamā vietā piestiprina izturīgu nerūsējoša metāla plāksni. Plāksnes piestiprināšanas veids nedrīkst pasliktināt iepakojuma izturību. Plāksnē jāiespiež vai citā līdzvērtīgā veidā jānorāda vismaz šāda informācija:

–	apstiprinājuma numurs,

–	izgatavotāja sērijas numurs,

–	maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens),

–	pārbaudes spiediens (manometriskais spiediens),

–	saturs – urāna heksafluorīds,

–	ietilpība litros,

–	maksimālā pieļaujamā iepildāmā urāna heksafluorīda masa,

–	taras masa,

–	sākotnējās pārbaudes un pēdējās periodiskās pārbaudes datums (mēnesis, gads),

–	pārbaudes veicēja eksperta zīmogs.

6.4.22.		Paku konstrukciju un materiālu apstiprinājumi

6.4.22.1.	Lai apstiprinātu konstrukciju pakām, kas paredzētas 0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam:

a) katrai konstrukcijai, kas atbilst 6.4.6.4. punkta prasībām, vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums;

b) pēc 2003. gada 31. decembra katrai konstrukcijai, kas atbilst 6.4.6.1. – 6.4.6.3. punkta prasībām, vajadzīgs konstrukcijas izcelsmes valsts kompetentās iestādes vienpusējs apstiprinājums.

6.4.22.2.	Katra B(U) un C tipa pakas konstrukcija vienpusēji jāapstiprina, izņemot:

a) tāda skaldmateriāla pakas konstrukciju, uz ko attiecas arī 6.4.22.4., 6.4.23.7., un 5.1.5.3.1. punkts un kam vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums, un

b) B(U) tipa paku konstrukciju mazdispersam radioaktīvam materiālam, kam vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums.

6.4.22.3.	Daudzpusējs apstiprinājums ir vajadzīgs visām B(M) tipa paku konstrukcijām, arī tām, kas paredzētas skaldmateriālam, uz kurām tāpat attiecas 6.4.22.4., 6.4.23.7. un 5.1.5.3.1. punkta prasības, kā arī mazdispersā radioaktīvā materiāla pakām.

6.4.22.4.	Daudzpusējs apstiprinājums ir vajadzīgs katrai skaldmateriālam paredzētās pakas konstrukcijai, ja uz tām saskaņā ar 6.4.11.2. punktu neattiecas izņēmums no prasībām, kas tieši skar pakas ar skaldmateriālu.

6.4.22.5.	Konstrukcijai, kas paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam, vajadzīgs vienpusējs apstiprinājums. Konstrukcijai, kas paredzēta mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums (sk. arī 6.4.23.8. punktu).

6.4.22.6.	Jebkuru konstrukciju, kurai vajadzīgs vienpusējs apstiprinājums un kuras izcelsmes valsts ir COTIF Līgumslēdzēja puse, apstiprina šīs valsts kompetentā iestāde; Ja paka ir konstruēta valstī, kas nav COTIF Līgumslēdzēja puse, tās pārvadāšana ir iespējama ar nosacījumu, ka:

a) šī valsts iesniedz sertifikātu, pierādot pakas atbilstību RID tehniskajām prasībām, un šis sertifikāts ir apstiprināts ar tās COTIF Līgumslēdzēja puse kompetentās iestādes parakstu, kuru sūtījums sasniedz pirmo;

b) ja nav iesniegts sertifikāts un spēkā esošs COTIF Līgumslēdzēja puse pakas konstrukcijas apstiprinājums, pakas konstrukciju apstiprina tās COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kuru sūtījums sasniedz pirmo.

6.4.22.7.	Kas attiecas uz konstrukcijām, kuras apstiprinātas saskaņā ar pārejas posma noteikumiem, sk. 1.6.6. iedaļu.

6.4.23.		Pieteikumi un apstiprinājumi, kas attiecas uz radioaktīvu materiālu pārvadāšanu

6.4.23.1.	(Rezervēts)

6.4.23.2.	Pārvadāšanas apstiprinājuma pieteikumā jānorāda:

a) laikposms, kas saistīts ar sūtījumu, kam pieprasa apstiprinājumu;

b) faktiskais radioaktīvais saturs, paredzētie pārvadāšanas veidi, vagona tips un iespējamais vai pieteiktais maršruts un

c) sīkas ziņas par to, kā īstenojami piesardzības pasākumi un administratīvās vai operatīvās pārbaudes, kas minētas paku konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātos, kuri izsniegti saskaņā ar 5.1.5.3.1. punktu.

6.4.23.3.	Ja pārvadājumus veic īpašā kārtībā, apstiprināšanas pieteikumā jāietver visa vajadzīgā informācija, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties, ka vispārējais drošības līmenis pārvadāšanas laikā ir vismaz līdzvērtīgs līmenim, kādu var sasniegt, izpildot visas piemērojamās RID prasības.

Pieteikumā jāietver:

a) informācija par to, cik lielā mērā un kāpēc pārvadāšana nav iespējama pilnīgā saskaņā ar attiecīgajām RID prasībām, un

b) informācija par īpašiem piesardzības pasākumiem, administratīvo un ekspluatācijas kontroli, kas jāveic pārvadāšanas laikā, lai kompensētu neatbilstību attiecīgajām RID prasībām.

6.4.23.4.	Pieteikumā B(U) un C tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanai jāietver:

a) sīki izstrādāts pieteiktā radioaktīvā satura apraksts ar norādi par tā fizikālo un ķīmisko stāvokli un izstarotās radiācijas veidu;

b) sīkas ziņas par konstrukciju, tostarp visi inženierrasējumi un materiālu saraksti, un izgatavošanas metodes;

c) pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem vai pierādījums, kas balstās uz aprēķiniem, vai cits pierādījums, ka konstrukcija atbilst vajadzīgajām prasībām;

d) paredzētās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas iepakojuma izmantošanai;

e) ja paka paredzēta maksimālajam normālajam darba spiedienam, kas pārsniedz 100 kPa manometrisko spiedienu, ietvēruma sistēmas izgatavošanas materiālu specifikācijas, atlasāmie paraugi un veicamās pārbaudes;

f) ja pieteiktais radioaktīvais saturs ir apstarota degviela, pārskats un jebkura drošības analīzes pieņēmuma pamatojums par degvielas īpašībām un apraksts jebkuram pirms nosūtīšanas izdarītam mērījumam, kas noteikts 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktā;

g) visi īpašie nostiprināšanas noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu drošu siltuma izkliedēšanu no pakas, ņemot vērā dažādos izmantojamos pārvadāšanas veidus, un vagona vai konteinera tips;

h) pavairojams attēls, kas nav lielāks par 21 cm × 30 cm un kurā redzama pakas uzbūve, un

i) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā.

6.4.23.5.	Bez vispārīgās informācijas, kas saskaņā ar 6.4.23.4. punktu vajadzīga B(U) tipa pakas apstiprināšanai, B(M) tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā vēl jāuzrāda:

a) to 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. – 6.4.8.15. punktā noteikto prasību saraksts, kurām paka neatbilst;

b) pārvadāšanas laikā paredzētās papildu ekspluatācijas pārbaudes, kas saskaņā ar RID nav jāveic regulāri, bet kas vajadzīgas pakas drošības garantēšanai vai a) apakšpunktā minēto trūkumu novēršanai;

c) ziņas par jebkuriem ierobežojumiem attiecībā uz pārvadāšanas veidu un jebkurām īpašām iekraušanas, pārvadāšanas, izkraušanas vai pārvietošanas procedūrām, un

d) ziņas par apkārtējās vides apstākļu diapazonu (temperatūra, saules staru iedarbība), kas gaidāms pārvadāšanas laikā un kas ir ņemts vērā attiecībā uz konstrukciju.

6.4.23.6.	Ja pakas satur 0,1 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.6.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.7.	Ja pakas satur skaldmateriālu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.11.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.8.	Ja konstrukcija paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam un mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, tās apstiprināšanas pieteikumā jāietver:

a) sīki izstrādāts radioaktīvā materiāla vai, ja ir kapsula, satura apraksts; īpaši jānorāda materiāla agregātstāvoklis un ķīmiskais stāvoklis;

b) sīkas ziņas par jebkuras izmantojamās kapsulas konstrukciju;

c) pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, uz aprēķiniem balstīti pierādījumi, ka radioaktīvais materiāls atbilst ekspluatācijas standartiem, vai citi pierādījumi tam, ka īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajām RID prasībām;

d) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā, un

e) ziņas par visām pirms nosūtīšanas veicamām darbībām, ko izmanto īpašas formas radioaktīva materiāla vai mazdispersa radioaktīva materiāla nosūtīšanai.

6.4.23.9.	Katram kompetentās iestādes izsniegtajam apstiprinājuma sertifikātam piešķir identifikācijas marķējumu. Identifikācijas marķējums vispārinātā veidā ir šāds:

VRI/numurs/tipa kods.

a) VRI atbilst starptautiskajā satiksmē iesaistīto transportlīdzekļu reģistrācijas identifikācijas kodam valstī, kas izsniegusi sertifikātu 1, izņemot 6.4.23.10. punkta b) apakšpunktā paredzētos gadījumus;

b) numuru piešķir kompetentā iestāde, un tas ir unikāls un īpašs attiecībā uz konkrēto konstrukciju vai sūtījumu. Nosūtīšanas apstiprinājuma marķējums ir tieši saistīts ar konstrukcijas apstiprinājuma marķējumu;

c) šādus tipa kodus izmanto uzskaitītajā kārtībā, lai norādītu izsniegto apstiprinājuma sertifikātu tipus:

AF		A tipa pakas konstrukcija skaldmateriālam;

B(U)	B(U) tipa pakas konstrukcija [B(U)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

B(M)	B(M) tipa pakas konstrukcija [B(M)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

C		C tipa pakas konstrukcija (CF, ja tā paredzēta skaldmateriālam);

IF		rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam;

S		īpašas formas radioaktīvais materiāls;

LD		mazdispersais radioaktīvais materiāls;

T		nosūtīšana;

X		īpaša kārtība.

Ja pakas konstrukcija paredzēta urāna heksafluorīdam, kas nav skaldmateriāls vai ir īpašais skaldmateriāls, kam neder neviens no minētajiem tipa kodiem, izmanto šādus tipa kodus:

H(U)	vienpusējs apstiprinājums;

H(M)	daudzpusējs apstiprinājums;

d) iepakojuma konstrukcijas un īpašas formas radioaktīva materiāla apstiprinājuma sertifikātos, kas nav sertifikāti, kuri izsniegti saskaņā ar 1.6.5.2. – 1.6.5.4. punkta noteikumiem par pagaidu iepakošanu, un mazdispersa radioaktīva materiāla apstiprinājuma sertifikātos, tipa kodam pievieno simbolus “-96”.

6.4.23.10.	Minētos tipa kodus lieto šādi:

a) uz visiem sertifikātiem un visām pakām ir atbilstošs identifikācijas marķējums, ko veido simboli, kuri noteikti 6.4.23.9. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot to, ka uz pakām tikai piemērojamie konstrukcijas tipa kodi, kas attiecīgā gadījumā ietver simbolus “-96”, ir aiz otrās slīpsvītras, tas ir, “T” vai “X” nav identifikācijas marķējumā uz pakas. Ja konstrukcijas tipa apstiprinājums un nosūtīšanas apstiprinājums ir apvienoti vienā dokumentā, attiecīgie tipa kodi atkārtoti nav jānorāda.

Piemēram,

A/132/B(M)F-96 – skaldmateriālam apstiprināta B(M) tipa pakas konstrukcija, kam vajadzīga daudzpusēja apstiprināšana; Austrijas kompetentā iestāde tam piešķīrusi konstrukcijas numuru 132 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

A/132/B(M)F-96T – nosūtīšanas apstiprinājums pakai ar iepriekš norādīto identifikācijas marķējumu (jānorāda tikai sertifikātā);

A/137/X – Austrijas kompetentās iestādes izsniegts īpašās kārtības apstiprinājums, kam piešķirts numurs 137 (jānorāda tikai sertifikātā);

A/139/IF-96:– rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 139 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā), un

A/145/H(U)-96 – pakas konstrukcija urāna heksafluorīdam, kurš nav pielīdzināms skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 145 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

b) ja daudzpusējs apstiprinājums stājas spēkā, kad tas atzīts par derīgu saskaņā 6.4.23.16. punktu, izmanto tikai identifikācijas marķējumu, ko izsniegusi konstrukcijas vai sūtījuma izcelsmes valsts. Ja daudzpusējo apstiprinājumu iegūst, katrai no valstīm izsniedzot sertifikātu, tad katrā sertifikātā jābūt atbilstošajam identifikācijas marķējumam, bet uz šādi apstiprinātas konstrukcijas pakas jānorāda viss piešķirtais identifikācijas marķējums.

Piemēram,

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

ir pakas identifikācijas marķējums, kas sākotnēji apstiprināts Austrijā, un vēlāk, izsniedzot atsevišķu sertifikātu, to apstiprinājusi Šveice. Līdzīgi uz pakas norāda papildu identifikācijas marķējumu;

c) sertifikāta pārskatīšanu norāda iekavās pēc identifikācijas marķējuma sertifikātā. Piemēram, A/132/B(M)F-96 (Rev.2) nozīmē, ka tā ir otrā Austrijā izsniegtā pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāta pārskatīšana; vai A/132/B(M)F-96 (Rev.0) nozīmē, ka tas ir Austrijā pirmoreiz izsniegts pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāts. Ierakstu iekavās pirmo reizi izsniegtiem sertifikātiem var mainīt, “Rev.0” vietā var ierakstīt arī citus vārdus, piemēram, “sākotnējā izsniegšana”. Sertifikāta pārskatīšanas numuru var piešķirt tikai valsts, kas izsniegusi sākotnējo apstiprinājuma sertifikātu;

d) papildu simbolus (kas var būt vajadzīgi saskaņā ar valsts tiesību aktiem) drīkst pievienot iekavās identifikācijas marķējuma beigās, piemēram, A/132/B(M)F-96(SP503);

e) identifikācijas marķējums uz iepakojuma nav jāmaina pēc katras konstrukcijas sertifikāta pārskatīšanas. Šāda marķējuma maiņa ir vajadzīga tikai tad, ja konstrukcijas sertifikāta pārskatīšana paredz tā pakas konstrukcijas tipa burtu koda maiņu, kas norādīts aiz otrās slīpsvītras.

6.4.23.11.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izsniegusi īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, jāietver šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) saraksts ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp SAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls ir apstiprināts;

e) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla identifikācija;

f) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla apraksts;

g) īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersa radioaktīvā materiāla konstrukcijas specifikācijas, kas var ietvert norādes uz rasējumiem;

h) radioaktīvā satura specifikācija, kas ietver aktivitāti un var ietvert fizikālo un ķīmisko formu;

i) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā;

j) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

k) norāde par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

l) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.12.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izsniegusi par īpašo kārtību, jāietver šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

d) pārvadāšanas veids(-i);

e) visi ierobežojumi attiecībā uz pārvadāšanas veidiem, vagona tipu, konteineru un visas vajadzīgās instrukcijas par maršruta izvēli;

f) saraksts ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp SAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem, īpašā procedūra ir apstiprināta;

g) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka”;

h) norādes uz sertifikātiem, kas attiecas uz alternatīvu radioaktīvo saturu, derīguma atzīšana, ko veikusi cita kompetenta iestāde, vai papildu tehniskie dati vai informācija, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu;

i) iepakojuma apraksts ar norādi uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, pievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm × 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

j) atļautā radioaktīvā satura specifikācija, tostarp visi ierobežojumi, kas attiecas uz radioaktīvo saturu un kas varētu nebūt acīmredzami iepakojuma veida dēļ. Tajā ietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

k) papildus tam attiecībā uz pakām ar skaldmateriālu:

i) sīki izstrādāts atļautā radioaktīvā satura apraksts,

ii) kodolkritiskuma drošības indekss,

iii) norāde uz dokumentiem, kas pierāda satura kodolkritiskuma drošību,

iv) visi īpašās īpatnības, kuru dēļ kodolkritiskuma novērtējumā pieņem, ka atsevišķos tukšumos nav ūdens,

v) visas pielaides (pamatojoties uz 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktu) attiecībā uz neitronu skaita palielināšanās izmaiņām, ko, vadoties pēc faktiskās apstarošanas pieredzes, ņem vērā kodolkritiskuma novērtējumā, un

vi) apkārtējās vides temperatūras diapazons, kam apstiprināta īpašā kārtība;

l) sīki izstrādāts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu saraksts, kas vajadzīgas, lai sūtījumu sagatavotu, iekrautu, pārvadātu, izkrautu un pārvietotu, tostarp visi īpašie nostiprināšanas noteikumi, kas jāievēro drošai karstuma izkliedei;

m) ja kompetentā iestāde uzskata par lietderīgu, īpašās kārtības iemesli;

n) to kompensācijas pasākumu apraksts, kas piemērojami tādēļ, ka sūtījumam piemēro īpašo kārtību;

o) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz iepakojuma izmantošanu vai īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

p) paziņojums par apkārtējās vides apstākļiem, kas pieņemti konstrukcijas nolūkos, ja tie neatbilst attiecīgi 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā noteiktajiem;

q) visi ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

r) specifikācija piemērojamai kvalitātes nodrošināšanas programmai, kas noteikta 1.7.3. iedaļā;

s) ziņas par pieteikuma iesniedzēja un pārvadātāja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

t) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.13.	Katrā kompetentās iestādes izsniegtajā pārvadāšanas apstiprinājuma sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums(-i);

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) saraksts ar piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp SAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu, saskaņā ar kuriem sūtījums ir apstiprināts;

e) visi ierobežojumi attiecībā uz pārvadāšanas veidiem, vagona tipu, konteineru un visas vajadzīgie norādījumi par maršruta izvēli;

f) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka”;

g) sīki izstrādāts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu saraksts, kas vajadzīgas, lai sūtījumu sagatavotu, iekrautu, pārvadātu, izkrautu un pārvietotu, tostarp visi īpašie nostiprināšanas noteikumi, kas jāievēro drošai karstuma izkliedei vai kodolkritiskuma drošības uzturēšanai;

h) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

i) norāde uz attiecīgo(-ajiem) konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātu(-iem);

j) faktiskā radioaktīvā satura specifikācija, tostarp visi ierobežojumi, kas attiecas uz radioaktīvo saturu un kas varētu nebūt acīmredzami iepakojuma veida dēļ. Tajā ietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, kopējo aktivitāti (attiecīgā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

k) visi ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

l) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā;

m) ziņas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

n) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.14.	Katrā kompetentās iestādes izsniegtajā pakas konstrukcijas apstiprināšanas sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a) sertifikāta tips;

b) kompetentās iestādes identifikācijas marķējums;

c) izsniegšanas datums un derīguma termiņa beigas;

d) attiecīgā gadījumā visi pārvadājumu veidu ierobežojumi;

e) saraksts ar piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp SAEA “Noteikumi par drošu radioaktīvā materiāla pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem konstrukcija ir apstiprināta;

f) šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka”;

g) norādes uz sertifikātiem, kas attiecas uz alternatīvu radioaktīvo saturu, derīguma atzīšana, ko veikusi cita kompetenta iestāde, vai papildu tehniskie dati vai informācija, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu;

h) paziņojums par nosūtīšanas atļauju, ja saskaņā ar 5.1.5.2.2. punktu tiek uzskatīts par vajadzīgu nosūtīšanas apstiprinājums;

i) iepakojuma identifikācija;

j) iepakojuma apraksts ar norādi uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, pievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm x 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

k) konstrukcijas specifikācija ar norādi uz rasējumiem;

l) atļautā radioaktīvā satura specifikācija, tostarp visi ierobežojumi, kas attiecas uz radioaktīvo saturu un kas varētu nebūt acīmredzami iepakojuma veida dēļ. Tajā ietver informāciju par fizisko un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgajā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdisperss radioaktīvais materiāls;

m) papildus tam attiecībā uz pakām ar skaldmateriālu:

i) sīki izstrādāts atļautā radioaktīvā satura apraksts;

ii) kodolkritiskuma drošības indekss;

iii) norāde uz dokumentiem, kas pierāda satura kodolkritiskuma drošību;

iv) visas īpatnības, kuru dēļ kodolkritiskuma novērtējumā pieņem, ka atsevišķos tukšumos nav ūdens;

v) visas pielaides (pamatojoties uz 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktu) attiecībā uz neitronu skaita palielināšanās izmaiņām, ko, vadoties pēc faktiskās apstarošanas pieredzes, ņem vērā kodolkritiskuma novērtējumā, un

vi) apkārtējās vides temperatūras diapazons, kam apstiprināta iepakojuma konstrukcija;

n) attiecībā uz B(M) tipa pakām paziņojums, kurā norādītas tās 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. – 6.4.8.15. punkta prasības, kurām paka neatbilst, un visa papildinformācija, kas var būt noderīga citām kompetentajām iestādēm;

o) sīki izstrādāts visu to papildu ekspluatācijas pārbaužu saraksts, kas vajadzīgas, lai sūtījumu sagatavotu, iekrautu, pārvadātu, izkrautu un pārvietotu, tostarp visi īpašie nostiprināšanas noteikumi, kas jāievēro drošai karstuma izkliedei;

p) norāde uz informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs attiecībā uz iepakojuma izmantošanu vai īpašām darbībām, kuras veicamas pirms nosūtīšanas;

q) paziņojums par apkārtējās vides apstākļiem, kas pieņemti konstrukcijas nolūkos, ja tie neatbilst attiecīgi 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā noteiktajiem;

r) piemērojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas specifikācija, kas noteikta 1.7.3. iedaļā;

s) visi ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

t) ziņas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

u) par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts un identifikācija.

6.4.23.15.	Kompetentā iestāde jāinformē par katra iepakojuma sērijas numuru, ja tas izgatavots pēc tās apstiprinātas konstrukcijas. Kompetentajai iestādei jāuztur šādu sērijas numuru reģistrs.

      - Daudzpusēju apstiprinājumu var veikt, apliecinot sākotnējo sertifikātu, ko izsniegusi kompetentā iestāde konstrukcijas vai sūtījuma izcelsmes valstī. Šādu apliecināšanu var veikt, kompetentajai iestādei valstī, caur kuru vai uz kuru notiek pārvadājums, vizējot sākotnējo sertifikātu vai izsniedzot atsevišķu indosamentu, pielikumu, papildinājumu u.tml.

Sk. Vīnes Konvenciju par ceļu satiksmi (1968. gads).