1. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 17. marta

noteikumiem Nr. 141

"1. pielikums

Ministru kabineta

2008. gada 29. septembra

noteikumiem Nr. 803

# Kancerogēni un to aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)

| Nr. p. k. | Vielas nosaukums | Kancerogēnu kategorija | EK Nr. (1) | CAS (2) | Robežvērtība (AER) |  |  |  |  |  | Vielas iedarbības raksturojums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8 stundas (3) |  |  | īslaicīga (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mg/m3 (5) | ppm (6) | šķ/cm3 (7) | mg/m3 (5) | ppm (6) | šķ/cm3 (7) |  |  |
|  | Absorbcijas eļļas, bicikliskās, aromātiskās un heterocikliskās, ogļūdeņražu frakcija; Mazgājamās eļļas redestilāts | Carc. 1B | 309- 851- 5 | 101316- 45-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Acetaldehīds (etanāls) | Carc. 1B |  | 75-07-0 | 5 |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Akmeņogļu darva; Ogļu darva | Carc. 1A | 232- 361-7 | 8007- 45-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Akmeņogļu darva, glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi | Carc. 1B | 293- 764-1 | 91082- 50-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Akmeņogļu darvas bāzes, jēlprodukts; Jēldarvas bāzes | Muta. 1B Carc. 1B | 266- 018-8 | 65996- 84-1 |  |  |  |  |  |  | H340 H350 |  |
|  | Akmeņogļu darvas bāzes, hinolīna atvasinājumu frakcija; Destilāta bāzes | Muta. 1B Carc. 1B | 274- 560-1 | 70321- 67-4 |  |  |  |  |  |  | H340 H350 |  |
|  | Akmeņogļu darvas bāzes, destilācijas atlikumi; Destilāta bāzes | Muta. 1B Carc. 1B | 295- 544-0 | 92062- 29-8 |  |  |  |  |  |  | H340 H350 |  |
|  | Akmeņogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli | Muta. 1B Carc. 1B | 266- 019-3 | 65996- 85-2 |  |  |  |  |  |  | H340 H350 |  |
|  | Akmeņogļu šķidrumi, ekstraktu šķīdums šķidrā šķīdinātājā | Carc. 1B | 302- 682-8 | 94114- 47-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Akmeņogļu šķidrumi, ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju | Carc. 1B | 302- 683-3 | 94114- 48-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Akrilamīds, propēn-2-amīds | Muta. 1B Carc. 1B | 201- 173-7 | 79-06-1 | 0,1 |  |  |  |  |  | H340 H350 | Āda (10) |
|  | Akrilnitrils | Carc. 1B | 203- 466-5 | 107-13- 1 | 0,5 | 0,23 |  | 2 | 0,9 |  | H350 | Iedarbība caur ādu (10) Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju |
|  | 5-alil-1,3-benzodioksols, safrols | Carc. 1B Muta. 2 | 202- 345-4 | 94-59-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Alkāni, C1-4, ar lielu C1-4, C3 saturu, naftas gāze | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 456-4 | 90622-55-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Alkāni, C1-2; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 651-5 | 68475-57-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Alkāni, C2-3; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 652-0 | 68475-58-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Alkāni, C3-4; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 653-6 | 68475-59-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Alkāni, C4-5; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 654-1 | 68475-60-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Alkāni, C12-26, sazarotie un lineārie | Carc. 1B | 292- 454-3 | 90622-53-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-aminoazobenzols, 4-fenilazoanilīns | Carc. 1B | 200-453- | 60-09-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | o-aminoazotoluēns, AAT | Carc. 1B | 202-591-2 | 97-56-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-(2-Aminoetilamino) etanols | Repr. 1B |  | 111-41-1 | 3 |  |  |  |  |  | H360Df |  |
|  | 4-amino-3-fluorfenols | Carc. 1B | 402-230-0 | 399-95-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-Aminobifenils | Carc. 1A | 202-177-1 | 92-67-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-aminobifenila sāļi | Carc. 1A | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Amonija dihromāts | Carc. 1B Muta. 1B | 232-143-1 | 7789-09-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Antracēna eļļa; Antracēna eļļa | Carc. 1B | 292-602-7 | 90640-80-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Antracēna eļļa, antracēna pasta; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 292-603-2 | 90640- 81-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Antracēna eļļa ar zemu antracēna saturu; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 292-604-8 | 90640-82-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Antracēna eļļa, ekstrakcija ar skābi; Antracēna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B | 295-274-3 | 91995-14-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 295-275-9 | 91995-15-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 295-276-4 | 91995-16-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 295-278-5 | 91995-17-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, apstrādāti ar skābi, neitralizēti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 268- 618- 5 | 68131- 49-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-C8, pirolīzē iegūtais naftas rafināts; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 658- 3 | 68475- 70-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C8; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 694- 9 | 90989- 38-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-10; Vieglais eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 695- 4 | 90989- 39-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C6- C10, bagātināti ar frakciju C8; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 697- 5 | 90989- 41-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-8, dealkilēšanas produkti, destilācijas atlikumi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 698- 0 | 90989- 42-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 279- 0 | 91995- 18-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9; ogļūdeņražu polimerizācijas blakusprodukti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 281- 1 | 91995- 20-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destilāti; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 551- 9 | 92062- 36-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C8; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 401- 8 | 93571- 75-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskie ogļūdeņraži, C26-55, ar lielu aromātisko savienojumu saturu | Carc. 1B | 307-753-7 | 97722-04-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti | Carc. 1B Muta. 1B | 309-745-9 | 100801-63-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polietilēnu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti | Carc. 1B Muta. 1B | 309-748-5 | 100801-65-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Aromātiskās ogļūdeņražu eļļas, maisījums ar polistirolu, pirolizētas, vieglā eļļas frakcija; Termoapstrādes produkti | Carc. 1B Muta. 1B | 309-749-0 | 100801-66-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi | Carc. 1A |  |  | 0,01(9) |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atliekas (naftas), alkilēšanas sadalīšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271-010-2 | 68513-66-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikums (naftas), atmosfēras spiediena skruberis; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265-045-2 | 64741-45-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), katalītiskais reformings, frakcionēšanas kolonna; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 265-069-3 | 64741-67-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), hidrokrekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265-076-1 | 64741-75-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 081- 9 | 64741-80-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), hidrodesulfurizēšana tornī atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 181- 2 | 64742-78-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 193-8 | 64742-90-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 269- 777- 3 | 68333-22-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), butāna sašķelšanas iekārtas beigu frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 791- 7 | 68478-12-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikumi (naftas), katalītiskā reformera frakcionētā atlikuma destilācija; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 792- 2 | 68478-13-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), ogļūdeņražu C6-8 katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 794- 3 | 68478-15-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikumi (naftas), smagā krekinga gāzes eļļa un vakuumgāzes eļļa; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 796- 4 | 68478-17-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), smagā krekinga un vieglā vakuumeļļa; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 983- 0 | 68512-61-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), zemais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 984-6 | 68512-62-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), vieglais tvaika krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 271- 013-9 | 68513-69-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), top-iekārta, ar zemu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 271- 763- 7 | 68607-30-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), koksēšanas skruberis, satur aromātiskos savienojumus ar kondensētiem gredzeniem; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 272- 187- 9 | 68783-13-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), sveķveidīgie, tvaika krekings; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 273- 272-3 | 68955-36-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), tvaika krekinga destilāti;Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 292- 657-7 | 90669-75-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), viegls vakuums; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 292- 658-2 | 90669-76-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (akmeņogļu darvas), antracēna eļļas destilāts; Antracēna eļļas frakcija | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 505- 8 | 92061-92-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikums (akmeņogļu darvas), kreozota eļļas destilācijas mazgāšanas eļļas redestilāts | Carc. 1B | 295- 506- 3 | 92061-93-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikums (akmeņogļu darvas), piķa destilāts; Piķa redestilāts | Carc. 1B | 295- 507-9 | 92061-94-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), katalītiskais krekings; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 295- 511-0 | 92061-97-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), hidrogenēta tvaika krekinga nafta; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 295- 514-7 | 92062-00-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), naftas tvaika krekinga destilācijas; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 295- 517-3 | 92062-04-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikums (naftas), tvaika krekinga izkarsētās naftas produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 297- 905- 8 | 93763-85-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidru šķīdinātāju | Carc. 1B | 302- 681-2 | 94114-46-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi, tvaika krekings, termiskā apstrāde; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 308- 733-0 | 98219-64-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikumi (naftas), vieglie naftas krekinga, aromātiskie; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 057- 6 | 102110-55-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 101-6 | 64742-01-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 160-8 | 64742-57-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 166- 0 | 64742-62-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), deizobutanizēšanas kolonnas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 795- 9 | 68478-16-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), hidrētas, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 656- 1 | 90669-74-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 294- 843- 3 | 91770-57-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), hidrokrekinga, apstrādātas ar skābi, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 499- 7 | 92061-86-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas); Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 298- 754-0 | 93821-66-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar aktīvo ogli, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 710- 8 | 100684-37-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 711- 3 | 100684-38-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atstarojošās keramikas šķiedras: šķiedras, kas paredzētas īpašiem mērķiem, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā [mākslīgas stikla (silikāt) šķiedras ar neviendabīgu pavedienu orientāciju, kurās sārmu un sārmzemju metālu oksīdu saturs ir mazāks vai vienāds ar 18 % pēc masas] | Carc. 1B | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Attīrītās eļļas (naftas), katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 064- 6 | 64741-62-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Attīrītās eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana katalītiskajā krekingā; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 269- 782- 0 | 68333-26-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Augsttemperatūras akmeņogļu darva; Ogļu darva | Carc. 1A | 266- 024-0 | 65996-89-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Augsttemperatūras akmeņogļu darva, ar augstu cieto vielu saturu; Ogļu darvas cietie atlikumi | Carc. 1B | 273- 615- 7 | 68990- 61-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Augsttemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas un glabāšanas atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi | Carc. 1B | 295- 535- 1 | 92062- 20-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Augsttemperatūras akmeņogļu darva, atlikumi; Ogļu darvas cietie atlikumi | Carc. 1B | 309- 726-5 | 100684- 51-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Svītrots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azobenzols | Carc. 1B Muta. 2 | 203- 102- 5 | 103-33-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Benomils (ISO); metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamāts | Muta. 1B | 241- 775- 7 | 17804-35-2 |  |  |  |  |  |  | H340 |  |
|  | Benz[a]antracēns | Carc. 1B | 200- 280-6 | 56-55-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benz[e]acefenantralīns | Carc. 1B | 205- 911-9 | 205-99-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benz[j]fluorantēns | Carc. 1B | 205- 910-3 | 205-82-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benz[k]fluorantēns | Carc. 1B | 205- 919-6 | 207-08-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzidīns, 1,1’-bifenil-4,4’-diamīns, 4,4’-diaminobifenil, bifenil-4,4’-ilēndiamīns | Carc. 1A | 202- 199- 1 | 92-87-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzidīna sāļi | Carc. 1A | 208- 519- 6 [1] 208- 520- 1 [2] 244- 236- 4 [3] 252- 984- 8 [4] | 531-85-1 [1] 531-86-2 [2] 21136-70-9 [3] 36341-27-2 [4] |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzidīna azokrāsvielas, 4,4’- diarilazobifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā | Carc. 1B | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzilhlorīds, α-hlortoluols | Carc. 1B | 202- 853-6 | 100-44-7 | 5 |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzo[a]pirēns benz[def]krezols | Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B | 200- 028-5 | 50-32-8 | 0,00015 |  |  |  |  |  | H340 H350 H360FD |  |
|  | Benz[e]pirēns | Carc. 1B | 205- 892-7 | 192-97-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzilhlorīds (α-hlortoluols) | Carc 1B |  | 100-44-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzīns, dabīgais; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 232- 349- 1 | 8006- 61-9 | 100 |  |  | 300 |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns no tvaiku reģenerācijas sistēmām; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 025- 4 | 68514-15-8 |  |  |  |  |  |  | H340 H350 |  |
|  | Benzīns, pirolīzes, debutanizatora gala frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 726- 5 | 68606-10-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns, tiešās destilācijas, vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 727- 0 | 68606-11-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 289- 220-8 | 86290-81-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns, C5-11, ar augstu oktānskaitli stabilizētais, pārveidotais; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 458- 9 | 93572-29-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns, pirolīzes, hidrogenēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 639- 3 | 94114-03-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzīns, akmeņogļu ekstrakcija ar šķīdinātāju, akmeņogļu naftas hidrokrekings | Carc. 1B | 302- 691- 7 | 94114- 55-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Benzols | Carc. 1A Muta. 1B | 200- 753- 7 | 71-43-2 | 0,66 | 0,2 |  |  |  |  | H350 H340 | Āda (10) AER 1,65 mg/m3 līdz 2026. gada 5. aprīlim |
|  | Benzola galvas frakcija (akmeņogļu pārstrādes produkti); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 023- 5 | 65996- 88-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Benzotrihlorīds | Carc. 1B | 202- 634-5 | 98-07-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Berilijs un berilija savienojumi | Carc. 1B | 231- 150-7 | 7440- 41-7 | 0,001 |  |  |  |  |  | H350i |  |
|  | Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi | Carc. 1B |  |  | 0,0002(9) |  |  |  |  |  | H350i | Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju |
|  | Berilija oksīds | Carc. 1B | 215- 133-1 | 1304- 56-9 |  |  |  |  |  |  | H350i |  |
|  | 2,2’-bioksirāns; l,2:3,4-diepoksibutāns | Carc. 1B Muta. 1B | 215- 979-1 | 1464- 53-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 4,4’-bi-o-toluidīns | Carc. 1B | 204- 358-0 | 119-93-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4,4’-bi-o-toluidīna sāļi | Carc. 1B | 210- 322-5 | 612-82-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4,4’-bis-(dimetilamino) benzofenons; Michler’s ketons | Carc. 1B | 202- 027-5 | 90-94-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Bisfenols A 4,4′-izopropilidēndifenols | Repr. 1B | 201-245-8 | 80-05-7 | 2(9) |  |  |  |  |  | H360f |  |
|  | Bis(hlormetil)ēteris (oksibis-(hlormetāns)) un hlormetilētera tehniskais produkts | Carc. 1A | 208- 832-8 | 542-88-1, 107-30-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Borskābe | Repr. 1B |  | 10043-35-3 | 10 |  |  |  |  |  | H360FD |  |
|  | Brūnogļu darva | Carc. 1A | 309- 885-0 | 101316-83-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Brūnogļu darvas skābes, C2 alkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 662-9 | 94114-29-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Brūnogļu darvas skābes, jēlprodukts; Jēlfenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 888-7 | 101316-86-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Brūnogļu gazifikācijas darvas skābes; Jēlfenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 536-7 | 92062-22-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 1,3-butadiēns; buta-1,3-diēns | Carc. 1A Muta. 1B | 203- 450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Butāns (kas satur vairāk nekā 0,1 % butadiēna) | Carc. 1A Muta. 1B | 203- 448-7 | 106-97-8 | 300 |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | C.I. Basic Violet 3 ar ≥ 0,1 % Mihlera ketonu | Carc. 1B | 208- 953-6 | 548-62-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Cietie blakusprodukti, akmeņogļu darvas piķa koksēšana; Ogļu darvas cietie atlikumi | Carc. 1B | 295- 549- 8 | 92062-34-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Cietkoksnes putekļi |  | – | – | 2(8) |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Cinka hromāti, ieskaitot cinka kālija hromātu | Carc. 1A | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dabasgāzes kondensāti (naftas); Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 047- 3 | 64741-47-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Dabasgāze (naftas), neapstrādāts šķidro produktu maisījums; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 048- 9 | 64741-48-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Dabasgāzes kondensāti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 896- 3 | 68919-39-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 020-7 | 68513-87-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes (akmeņogļu), anilīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 541-4 | 92062-27-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes (akmeņogļu), kolidīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 543-5 | 92062-28-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes (akmeņogļu), pikolīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 548-2 | 92062-33-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes (akmeņogļu), lutidīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 293- 766-2 | 91082-52-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas bāzes, akmeņogļu, toluidīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 293- 767-8 | 91082-53-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas eļļas, akmeņogļu; Karboleļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 016-7 | 65996-82-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas eļļas, brūnogļu; Vieglā eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 674-4 | 94114-40-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, atlikums, destilāta pirmā frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 713-1 | 68477-23-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, krezilfrakcija, atlikums; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 418-0 | 68555-24-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, etilfenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 891-3 | 84989-03-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, metilfenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 892-9 | 84989-04-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 893-4 | 84989-05-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 895-5 | 84989-06-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, 3,5-ksilenolu frakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 896-0 | 84989-07-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, krezilfrakcija; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 540-9 | 92062-26-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Darvas skābes, destilācijas atlikums; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 306- 251-5 | 96690-55-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Deggāzes; naftas gāze (Vieglo gāzu maisījums. To veido galvenokārt ūdeņradis un/vai zemas molekulmasas ogļūdeņraži) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 667- 2 | 68476-26-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Deggāzes, destilātu jēlnafta, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 670-9 | 68476-29-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Degvielas eļļa, atlikumu tiešās destilācijas gāzes eļļas ar augstu sēra saturu; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 674- 0 | 68476-32-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Degvielas eļļa, atlikuma; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 270- 675-6 | 68476-33-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Degvielas Nr. 6; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 271- 384-7 | 68553-00-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (nafta), vieglie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1B | 265- 051- 5 | 64741-50-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie parafīni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 052- 0 | 64741-51-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 053- 6 | 64741-52-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie naftēni; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 054- 1 | 64741-53-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 265- 060- 4 | 64741-59-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 265- 062- 5 | 64741-60-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), dziļais katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 063- 0 | 64741-61-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrokrekinga smagais; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 077-7 | 64741-76-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagais termiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 082- 4 | 64741-81-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 090- 8 | 64741-88-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), termiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 265- 084- 5 | 64741-82-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), no sēra savienojumiem atbrīvotā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 088- 7 | 64741-86-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), attīrīts ar šķīdinātājiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 091- 3 | 64741-89-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrītā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 093- 4 | 64741-91-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), ar šķīdinātājiem attīrītas no asfaltiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 096- 0 | 64741-95-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 097- 6 | 64741-96-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 098- 1 | 64741-97-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 113- 1 | 64742-13-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar skābi apstrādātā vieglā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 114- 7 | 64742-14-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 117- 3 | 64742-18-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglie naftēni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 118- 9 | 64742-19-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 119- 4 | 64742-20-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglie parafīni, apstrādāts ar skābi; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 121- 5 | 64742-21-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 127- 8 | 64742-27-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglie parafīni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 128- 3 | 64742-28-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ķīmiski neitralizēta vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 130- 4 | 64742-30-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), smagie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 135- 1 | 64742-34-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglie naftēni, ķīmiski neitralizēts; Nerafinēta vai vidēji rafinēta bāzes eļļa | Carc. 1A | 265- 136- 7 | 64742-35-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, augsta parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 137- 2 | 64742-36-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, neliela parafīnu koncentrācija; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 138- 8 | 64742-37-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 139- 3 | 64742-38-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Atlikuma eļļas (naftas), apstrādātas ar māliem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 143-5 | 64742-41-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 146- 1 | 64742-44-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar māliem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 147- 7 | 64742-45-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), hidrētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 148-2 | 64742-46-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 155- 0 | 64742-52-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 156- 6 | 64742-53-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 157- 1 | 64742-54-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrēts, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 158- 7 | 64742-55-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 159- 2 | 64742-56-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 167- 6 | 64742-63-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 168- 1 | 64742-64-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 169- 7 | 64742-65-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), hidrodesulfurizētā vidējā frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 183- 3 | 64742-80-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (ogļu darvas), augstākie; Smagā antracēna eļļa | Carc. 1B | 266- 026-1 | 65996-91-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas); Smagā antracēna eļļa | Carc. 1B | 266- 027-7 | 65996-92-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), smagā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 267- 563- 4 | 67891-79-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), vieglā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 267- 565- 5 | 67891-80-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu-naftas), aromātiskie savienojumi ar kondensētiem gredzeniem; Destilāti | Carc. 1B | 269- 159- 3 | 68188-48-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētais katalītiskā krekinga vieglais produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 269- 781- 5 | 68333-25-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā starpprodukta katalītiskais krekings; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 269- 783- 6 | 68333-27-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), katalītiskais krekings ar sekojošu desulfurizēšanu; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 269- 784- 1 | 68333-28-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), tiešās destilācijas vieglā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 077- 5 | 68410- 05-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), vidējie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 092- 7 | 68410- 96-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, ar zemu viršanas temperatūru; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 093- 2 | 68410- 97-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), smagie, apstrādāti ar ūdeņradi, deizoheksanizatora galvas frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 094-8 | 68410-98-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), pirolīzes procesā iegūtais naftas rafināts, papildināts ar benzīna frakciju; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 344- 6 | 68425-29-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga depentanizators; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 660- 4 | 68475-79-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglais naftas tvaika krekinga produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 270- 662- 5 | 68475-80-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 270- 719- 4 | 68477-29-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar vidēji augstu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 270- 721- 5 | 68477-30-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskā reformera frakcionatora atlikums, ar zemu viršanas temperatūru; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 270- 722- 0 | 68477-31-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), C3-5, bagāts ar 2- metilbutēnu-2; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 725- 7 | 68477-34-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), C3-6, ar augstu piperilēna saturu; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 726-2 | 68477-35-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), naftas tvaika krekinga destilātu krekings; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 270- 727- 8 | 68477-38-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), polimerizēti naftas tvaika krekinga destilāti, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 735- 1 | 68477-50-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-12 frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 736- 7 | 68477-53-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C5-10 frakcija, kas samaisīta ar vieglās naftas tvaika krekinga C5 frakciju; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 738- 8 | 68477-55-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), depentanizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B | 270- 771- 8 | 68477- 89-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskā reforminga tiešās destilācijas naftas galvas frakcijas; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 008- 1 | 68513-63-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 631- 9 | 68603-00-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, satur C5 dimērus; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 632- 4 | 68603-01-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), naftas un gāzes eļļas termiskā krekinga produkti, ekstrahējamie; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 634- 5 | 68603-03-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora galvas frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 931- 2 | 68921-08-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), naftas unificētāja vieglo frakciju attvaicētājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 932- 8 | 68921-09-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), naftas atlikumu vakuumdestilācija; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 273- 263- 4 | 68955-27-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), vieglais termiskais krekings, debutanizētā aromātiskā frakcija; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 273- 266- 0 | 68955-29-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), vidēji dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 274- 683- 0 | 70592-76-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 274- 684-6 | 70592-77-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), vakuums; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 274- 685-1 | 70592-78-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija; Vieglā eļļa | Carc. 1B | 283- 482-7 | 84650-02-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; Karboleļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 283- 483-2 | 84650-03-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas; Naftalīna eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 283- 484-8 | 84650-04-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas redestilāts | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 898- 1 | 84989-09-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), galvas frakcija, nesatur fluorēnu; Mazgāšanas eļļas redestilāti | Carc. 1B | 284- 899- 7 | 84989-10-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (ogļu darvas), augstākie, bagāti ar fluorēnu; Mazgājamās eļļas redestilāts | Carc. 1B | 284- 900- 0 | 84989-11-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu), koksēšanas vieglā eļļa, naftalīna frakcija; Naftalīna eļļa | Carc. 1B | 285- 076- 5 | 85029-51-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts termiskā krekinga vidējais produkts; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 285- 505- 6 | 85116-53-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiski pārveidoti, vieglie, hidrēti; C8-12 aromātiskā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 285- 509- 8 | 85116-58-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (ogļu darvas), smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa | Carc. 1B | 292- 607-4 | 90640-86-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas; apstrādāšana ar skābi; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 609- 5 | 90640-87-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 610- 0 | 90640-88-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), naftalīna eļļas, sārmainie ekstrakti; Sārmainais ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 611- 6 | 90640-89-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturošs sārma ekstrakts; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 612- 1 | 90640-90-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 613- 7 | 90640-91-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), kompleksi attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 614- 2 | 90640-92-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), vidējā frakcija ar augstu attīrīšanas pakāpi; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 292- 615- 8 | 90640-93-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 616- 3 | 90640-94-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, apstrādāts ar māliem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 618- 4 | 90640-96-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 620- 5 | 90640-97-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), alkēnu-alkīnu pirolīzes eļļa, kas sajaukta ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu; indēna frakcija; Redestilāti | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 292- 1 | 91995-31-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), katalītiskais reformings, smagā aromātisko savienojumu frakcija; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 295- 294- 2 | 91995-34-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 295-8 | 91995-35-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 300- 3 | 91995-39-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), attīrīts no vaskiem, ar zemu parafīnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 301- 9 | 91995-40-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), karsta tvaika krekinga nafta, bagāta ar C5 savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 302- 4 | 91995-41-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), smagās eļļas, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts | Carc. 1B | 295- 304- 5 | 91995-42-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem, attīrīts no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 306- 6 | 91995-45-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), ar skābi apstrādāts naftalīna eļļas ekstrakts; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 309- 2 | 91995-48-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas kristalizācijas filtrāts; Naftalīna eļļas redestilāts | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 310- 8 | 91995-49-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (naftas), nafta, ko iegūst tvaika krekingā, hidrētā vieglā aromātisko savienojumu frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 311- 3 | 91995-50-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, smagās eļļas; Smagā antracēna eļļa | Carc. 1B | 295- 312-9 | 91995-51-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis, pirola frakcija; Smagās antracēna eļļas redestilāts | Carc. 1B | 295- 313- 4 | 91995-52-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), tvaika krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, vieglais, hidrēts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 315- 5 | 91995-53-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), apstrādāts ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju, hidrēts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 316- 0 | 91995-54-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), starpprodukta katalītiskais krekings, termiskā destrukcija; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 295- 990- 6 | 92201-59-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), katalītiskā krekinga vieglais, termiski sadalītais; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 295- 991- 1 | 92201- 60-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), bagāts ar C6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 296- 903-4 | 93165-19-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķidro šķīdinātāju, primārā | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 688-0 | 94114-52-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 689-6 | 94114-53-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 692-2 | 94114-56-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 693- 8 | 94114-57-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem, hidrogenēts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 588-5 | 94733-08-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrokrekinga vieglais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 589- 0 | 94733-09-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcija, polimerizācija, destilācijas vieglās frakcijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 305- 750- 5 | 95009-23-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), vieglais hidrokrekinga, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 010- 7 | 97488-73-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrogenētais smagais, apstrādāts ar šķīdinātājiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 011- 2 | 97488-74-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vieglā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 309- 667- 5 | 100683-97-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar aktīvo ogli apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 309- 668- 0 | 100683-98-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (naftas), ar māliem apstrādātā vidējā parafīnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 309- 669- 6 | 100683-99-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), piķis; Smagā antracēna eļļa | Carc. 1B | 309- 855-7 | 101316-49-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), C7-9, bagāts ar C8, hidrodesulfurizēts, atbrīvots no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 862- 5 | 101316-56-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrodesulfurizētā visa diapazona vidējā frakcija; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 309- 863- 0 | 101316-57-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), hidrodesulfurizēts vidējas koksēšanas; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 309- 865- 1 | 101316-59-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāts (naftas), tvaika krekinga smagais; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 309- 939-3 | 101631-14-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darvas), vieglās eļļas, neitrālā frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 971- 8 | 101794-90-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, indola-metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 972- 3 | 101794-91-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija, bagātināta ar benzolu, toluolu un ksilolu; Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 984- 9 | 101896-26-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija; Metilnaftalīna eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 985- 4 | 101896-27-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Destilāts (akmeņogļu darva), benzola frakcija, destilācijas atlikumi; Mazgāšanas eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 165- 3 | 121620-46-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 2,4-diaminoanizola sulfāts | Carc. 1B Muta. 2 | 254- 323-9 | 39156-41-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 2,4-diaminoanizols; 4-metoksi-m-fenilēndiamīns | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 406-1 | 615-05-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 4,4’-diaminodifenilmetāns, 4,4’- metilēndianilīns | Carc. 1B Muta. 2 | 202- 974-4 | 101-77-9 | 0,08 |  |  |  |  |  | H350 H341 | Āda (10) |
|  | 4,4’-metilēna bis (2-hloranilīns) | Carc. 1B | 202- 918-9 | 101-14-4 | 0,01 |  |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | Diaminotoluols, tehniskais produkts - [2] un [3] maisījums, metilfenilēndiamīns [1], 4-metil-m-fenilēndiamīns [2], 2-metil-m-fenilēndiamīns | Carc. 1B Muta. 2 | 246- 910- 3 | 25376-45-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | o-dianizidīna azokrāsvielas, 4,4’-diarilazo- 3,3’-dimetoksibifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā | Carc. 1B | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Diarsēna trioksīds, arsēna trioksīds | Carc. 1A | 215- 481-4 | 1327- 53-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Diarsēna pentoksīds, arsēna pentoksīds | Carc. 1A | 215- 116-9 | 1303- 28-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Diazometāns | Carc. 1B | 206- 382-7 | 334-88-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dibenz[a,h]antracēns | Carc. 1B | 200- 181-8 | 53-70-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dibora trioksīds | Repr 1B |  | 1303-86-2 | 5 |  |  |  |  |  | H360FD |  |
|  | 1,2-dibrom-3-hlorpropāns | Carc. 1B Muta. 1B | 202- 479-3 | 96-12-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 2,3-dibrompropanols-1,2,3-dibrom-1-propanols | Carc. 1B | 202- 480-9 | 96-13-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dibutilftalāts (DBP, 1,2-benzoldikarbonskābes dibutilesteris) | Repr. 1B |  | 84-74-2 | 0,5 |  |  |  |  |  | H360Df |  |
|  | Dietilsulfāts | Carc. 1B Muta. 1B | 200- 589-6 | 64-67-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 3,3’-dihlorbenzidīns | Carc. 1B | 202- 109-0 | 91-94-1 |  |  |  |  |  |  | H340 |  |
|  | 3,3’-dihlorbenzidīna sāļi; 3,3’-dihlorbifenil-4,4’-ilēndiamīna sāļi | Carc. 1B | 210- 323- 0 [1] 265- 293- 1 [2] 277- 822- 3 [3] | 612-83-9 [1] 64969-34-2 [2] 74332-73-3 [3] |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,4-dihlorbut-2-ēns | Carc. 1B | 212- 121-8 | 764-41-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2,2’-dihlor-4,4’-metilēndianilīna sāļi; 4,4’- metilēnbis-(2-hloranilīns) sāļi | Carc. 1B |  |  |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,3-dihlorpropanols-2 | Carc. 1B | 202- 491-9 | 96-23-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dihroma trihromāts, hroma (III) hromāts, hroma hromāts | Carc. 1B | 246- 356-2 | 24613-89-6 | 0,01 |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | N,N-dimetiacetamīds | Repr. 1B | 204-826-4 | 127-19-5 | 36 | 10 |  | 72 | 20 |  | H360D | Āda (10) |
|  | N,N-dimetilformamīds | Repr. 1B | 200-679-5 | 68-12-2 | 15 | 5 |  | 30 | 10 |  | H360D | Āda (10) |
|  | 3,3’-dimetilbenzidīna sāļi | Carc. 1B Carc. 1B | 265- 294-7 | 64969-36-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,1-dimetilhidrazīns, N,N-dimetilhidrazīns | Carc. 1B | 200- 316-0 | 57-14-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,2-Dimetilhidrazīns, N,N’-dimetilhidrazīns | Carc. 1B |  | 540-73-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dimetilkarbamilhlorīds Dimetilkarbamoilhlorīds | Carc. 1B | 201- 208-6 | 79-44-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Dimetilsulfāts | Carc. 1B Muta. 2 | 201- 058-1 | 77-78-1 | 0,1 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Dimetilsulfamoilhlorīds | Carc. 1B | 236- 412-4 | 13360-57-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 3,3’-dimetoksibenzidīns | Carc. 1B | 204- 355-4 | 119-90-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 3,3’-dimetoksibenzidīna sāļi | Carc. 1B |  |  |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,2-Dimetoksietāns (etilēnglikola dimetilēteris) | Repr.1B |  | 110-71-4 | 10 |  |  |  |  |  | H360FD |  |
|  | Diniķeļa trioksīds | Carc. 1A | 215- 217-8 | 1314- 06-3 |  |  |  |  |  |  | H350i |  |
|  | 2,4-dinitrotoluols, tehniskās tīrības pakāpes dinitrotoluols [1], dinitrotoluols [2] | Carc. 1B Muta. 2 | 204- 450- 0 [1] 246- 836- 1 [2] | 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] | 1 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 2,3-dinitrotoluols | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 013-5 | 602-01-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 2,6-dinitrotoluols | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 106-0 | 606-20- 2 | 1 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 3,4-dinitrotoluols | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 222-1 | 610-39-9 | 1 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 3,5-dinitrotoluols | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 566-2 | 618-85-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 2,5-dinitrotoluols | Carc. 1B Muta. 2 | 210- 581-4 | 619-15-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Dizobutilftalāts (1,2-benzoldikarbonskābes dizobutilesteris) | Repr. 1B |  | 84-69-5 | 1 |  |  |  |  |  | H360Df |  |
|  | Dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas | Carc. 1B |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | Tiek mērīts kā elementārais ogleklis |
|  | Dzīvsudrabs un tā neorganiskie savienojumi, ieskaitot dzīvsudraba oksīdu un dzīvsudraba hlorīdu (pēc dzīvsudraba) | Repr.1B |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | H360B | Ietekme uz dzirdi |
|  | Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), vieglās eļļas bāziskā frakcija, destilāta galvas frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 625- 2 | 90641-02-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), bāziskā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 626- 8 | 90641-03-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu), ar sārmiem un skābēm apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 323- 9 | 91995-61-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakcijas atlikums (akmeņogles), skābā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 298- 725- 2 | 93821-38-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakcijas atlikums (akmeņogļu darva), ar skābi un sārmu apstrādātā benzola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 868- 8 | 101316-63-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakcijas eļļas (akmeņogļu), vieglā eļļa; Skābes ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 622-6 | 90640-99-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), darvas eļļas, apstrāde ar sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikumi | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 021- 4 | 65996-87-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainā darvas eļļa, naftalīna destilācijas atlikumi; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 277- 567- 8 | 73665-18-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), vieglā eļļa, apstrāde ar skābi un sārmu; Karboleļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 624- 7 | 90641-01-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta pārdestilēta naftalīna eļļa; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 627- 3 | 90641-04-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), sārmainās darvas eļļas apstrāde ar oglekļa dioksīdu, apstrāde ar kaļķiem; Jēlfenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 629- 4 | 90641-06-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), brūnie; Ogļu darvas ekstrakts | Carc. 1B | 294- 285-0 | 91697-23-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar sārmu un skābi apstrādātā vieglā eļļa, indola frakcija; Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar vidēji augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 867- 2 | 101316-62-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa; Naftalīneļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 166- 9 | 121620-47-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atlikums (akmeņogļu), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, ar zemu naftalīna saturu; Naftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 167- 4 | 121620-48-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta atliekas (akmeņogļu), kreozota eļļas skābju, mazgāšanas eļļu ekstrakta atliekas | Carc. 1B | 310- 189- 4 | 122384-77-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakta atlikumi (akmeņogļu), zemtemperatūras bāziskās ogļu darvas | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 191- 5 | 122384-78-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes; Skābes ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 020-9 | 65996-86-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakta eļļas (akmeņogļu), darvas bāzes, kolidīna frakcija; Destilāta bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 273- 077-3 | 68937-63-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstraktu eļļas (akmeņogļu), naftalīna eļļas; Skābes ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 623-1 | 90641-00-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļa, redestilāts; Redestilāti | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 329- 1 | 91995-66-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas; Redestilāti | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 170- 0 | 122070-79-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakteļļas (ogļu), ogļu pirolīzes darvas atlikumeļļas, naftalīneļļas, destilācijas atlikumi; Redestilāti | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 171- 6 | 122070-80-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakti (naftas) vieglie, naftēnu destilāta šķīdinātājs | Carc. 1B | 265- 102-1 | 64742-03-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas) smagie, parafīnu destilāta šķīdinātājs | Carc. 1B | 265- 103-7 | 64742-04-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas) vieglie, parafīnu destilāta šķīdinātājs | Carc. 1B | 265- 104-2 | 64742-05-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas) smagie, naftēnu destilāta šķīdinātājs | Carc. 1B | 265- 111-0 | 64742-11-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti, sārmainā ogļu darvas eļļa; Sārmainais ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 017-2 | 65996-83-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakts (naftas), apstrādāts ar aukstu skābi, C4-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 741- 4 | 68477-61-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagais naftēnu destilāta šķīdinātājs, aromātisko savienojumu koncentrāts; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 272- 175- 3 | 68783-00-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), šķīdinātāju rafinēts smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 272- 180- 0 | 68783-04-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagi parafīnie destilāti, attīrīti ar šķīdinātājiem no asfaltiem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 272- 342- 0 | 68814-89-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagi naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 292- 631- 5 | 90641-07-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagi parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 292- 632- 0 | 90641-08-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 292- 633- 6 | 90641-09-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), katalītiskā reforminga vieglās naftas šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 331- 2 | 91995-68-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), hidrētais viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 295- 335- 4 | 91995-73-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), viegli naftēnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 295- 338- 0 | 91995-75-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar skābi; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 295- 339- 6 | 91995-76-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), viegli parafīnais destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 295- 340- 1 | 91995-77-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas) vieglie, vakuuma gāzeļļas šķīdinātājs | Carc. 1B | 295- 341-7 | 91995-78-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vieglais vakuumgāzes eļļas šķīdinātājs, hidrēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 295- 342- 2 | 91995-79-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagi parafīnā destilāta šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 296- 437- 1 | 92704-08-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagi naftēnā destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēti; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 297- 827- 4 | 93763-10-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vaskiem atmazgātais smagais parafīna destilāta šķīdinātājs, hidrodesulfurizēts; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 297- 829- 5 | 93763-11-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), smagās naftas šķīdinātāji, apstrādāti ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 308- 261- 5 | 97926-43-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 309- 672- 2 | 100684-02-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vieglais parafīna destilāta šķīdinātājs, apstrādāts ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 309- 673- 8 | 100684-03-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar aktīvo ogli; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 309- 674- 3 | 100684-04-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ekstrakti (naftas), vieglais vakuums, gāzes eļļas šķīdinātājs, apstrādāti ar māliem; Destilāta aromātiskais ekstrakts (apstrādātais) | Carc. 1B | 309- 675- 9 | 100684-05-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Epihlorhidrīns (1-hlor-2,3-epoksipropāns) | Carc. 1B | 203- 439-8 | 106-89-8 | 1,9 |  |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | R-2,3-epoksi-1-propanols | Carc. 1B Muta. 2 | 404- 660-4 | 57044-25-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Erionīts | Carc. 1A | – | 12510-42-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Etilēna dibromīds | Carc. 1B | 203- 444-5 | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | Etilēndihlorīds | Carc. 1B | 203- 458-1 | 107-06- 2 | 8,2 | 2 |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | Etilēnimīns; aziridīns | Carc. 1B Muta. 1B | 205- 793-9 | 151-56-4 | 0,02 |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Etilēnoksīds; oksirāns | Carc. 1B Muta. 1B Repr 1B | 200- 849- 9 | 75-21-8 | 1 | 0,55 |  |  |  |  | H350 H340 H360Fd H331 | Āda (10) |
|  | 2-etoksietanols (Etilcelosolvs (etilēnglikola monoetilēteris, 2-etoksi-1-etanols) | Repr. 1B | 203-804-1 | 110-80-5 | 8 | 2 |  |  |  |  | H360FD | Āda (10) |
|  | 2-etoksietilacetāts | Repr. 1B | 203-839-2 | 111-15-9 | 11 | 2 |  |  |  |  | H360FD | Āda (10) |
|  | Fenantrēns, destilācijas atlikums; Smagās antracēna eļļas redestilāts | Carc. 1B | 310- 169-5 | 122070-78-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fenilglicidilēteris, 2,3-epoksipropilfenilēteris, 1,2-epoksi-3- fenoksipropāns | Carc. 1B Muta. 2 | 204- 557- 2 | 122-60-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fenilhidrazīns | Carc. 1B Muta. 2 | 202- 873-5 | 100-63-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fenilhidrazīna hidrohlorīds | Carc. 1B Muta. 2 | 248- 259-0 | 27140-08-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fenilhidrazīnija hlorīds | Carc. 1B Muta. 2 | 200- 444-7 | 59-88-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fenilhidrazīnija sulfāts (2:1) | Carc. 1B Muta. 2 | 257- 622-2 | 52033-74-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fenoli, amonija hidroksīda ekstrakts; Sārmainais ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 881-9 | 84988-93-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Fenoli, C9-11; Destilētie fenoli | Carc. 1B Muta. 1B | 293- 435-2 | 91079-47-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Formaldehīds | Carc. 1B | 200- 001-8 | 50-00-0 | 0,37 | 0,3 |  | 0,74 | 0,6 |  | H350 | Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju |
|  | Furāns | Carc. 1B Muta. 2 | 203-727-3 | 110-00-9 | 0,5 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas); Fūta eļļa | Carc. 1B | 265- 171-8 | 64742-67-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas), hidrētā; Fūta eļļa | Carc. 1B | 295- 394-6 | 92045-12-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar skābi; Fūta eļļa | Carc. 1B | 300- 225-7 | 93924-31-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar māliem; Fūta eļļa | Carc. 1B | 300- 226-2 | 93924-32-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas), apstrāde ar ogli; Fūta eļļa | Carc. 1B | 308- 126-0 | 97862-76-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Fūta eļļa (naftas), apstrādāta ar silīcijskābi; Fūta eļļa | Carc. 1B | 308- 127-6 | 97862-77-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), dziļais vakuums; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 058-3 | 64741-57-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), attīrītas ar šķīdinātājiem; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 092-9 | 64741-90-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), apstrādātas ar skābi; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 112-6 | 64742-12-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), ķīmiski neitralizētas; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 129-9 | 64742-29-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), hidrēšana pazeminātā spiedienā; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 162- 9 | 64742-59-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizētās; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 265- 182- 8 | 64742-79-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana dziļā vakuumā; Smagais šķidrais kurināmais | Carc. 1B | 265- 189- 6 | 64742-86-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), destilācija atmosfēras spiedienā; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 272- 184- 2 | 68783-08-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), hidrodesulfurizēšana, destilācija dziļā vakuumā; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 285- 555- 9 | 85117-03-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes (naftas), C3-4; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 268- 629-5 | 68131-75-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna frakcionēšanas absorbera, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 617- 2 | 68307-98-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskās polimerizācijas ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 618- 8 | 68307-99-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 619- 3 | 68308-00-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas kolonnas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 620- 9 | 68308-01-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), gāzeļļas katalītiskā krekinga absorbera, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 623- 5 | 68308-03-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas, naftas gāze | Muta. 1B Carc. 1A | 269- 624-0 | 68308-04-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas deetanizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 625- 6 | 68308-05-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta destilāta un hidrodesulfurēta ligroīna frakcionēšanas iekārtas, nesatur skābes, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 626- 1 | 68308-06-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurētas vakuuma gāzeļļas kolonnas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 627- 7 | 68308-07-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), izomerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 628- 2 | 68308-08-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 629- 8 | 68308-09-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas destilāta hidrodesulfurēšanas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 630- 3 | 68308-10-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), propāna- propilēna alkilēšanas padeves sagatavošanas deetanizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 631- 9 | 68308-11-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), vakuuma gāzeļļas hidrodesulfurēšanas iekārtas, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 269- 632- 4 | 68308-12-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga augšējā frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 071-2 | 68409-99-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), amīnu sistēmas padeves, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 746-1 | 68477-65-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), benzola agregāta hidrogēndesulfurēšanas iekārtas, izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 747- 7 | 68477-66-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), benzola agregāta recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 748- 2 | 68477-67-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), jauktas eļļas, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 749- 8 | 68477-68-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), butāna kolonnas augšējā frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 750-3 | 68477-69-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C2-3; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 751-9 | 68477-70-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga gāzeļļas depropanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C4, nesatur skābes, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 752-4 | 68477-71-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora apakšējā frakcija, satur daudz C3-5, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 754- 5 | 68477- 72-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ligroīna katalītiskā krekinga depropanizatora augšējā frakcija, satur daudz C3, nesatur skābes, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 755- 0 | 68477-73-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 756-6 | 68477-74-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, satur daudz C1-5, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 757-1 | 68477-75-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiski polimerizēta ligroīna stabilizatora augšējā frakcija, satur daudz C2-4, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 758- 7 | 68477-76-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 759- 2 | 68477-77-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā riforminga, satur daudz C1-4, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 760-8 | 68477-79-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 761- 3 | 68477-80-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 762- 9 | 68477-81-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C6-C8 katalītiskā riforminga recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 763- 4 | 68477-82-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C3-5, olefīnu–parafīnu alkilēšanas padeves, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 765- 5 | 68477-83-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C2 atteces plūsmas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 766-0 | 68477-84-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ar lielu C4 saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 767-6 | 68477-85-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), deetanizatora augšējā frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 768-1 | 68477-86-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), deizobutanizatora kolonnas augšējās frakcijas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 769- 7 | 68477-87-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), depropanizatora, sausas, ar lielu propēna saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 772- 3 | 68477-90-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), depropanizatora augšējās frakcijas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 773-9 | 68477-91-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), sausas, skābas, izvadāmas no gāzu koncentrēšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 774- 4 | 68477-92-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), gāzu koncentrēšanas resorbera destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 776- 5 | 68477-93-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), gāzu reģenerācijas rūpnīcas depropanizatora augšējā frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 777- 0 | 68477-94-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), Girbatola iekārtas padeves, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 778-6 | 68477-95-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ūdeņraža absorbera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 779- 1 | 68477-96-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 780-7 | 68477-97-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), no pārstrādātas jauktas eļļas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un slāpekļa saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 781- 2 | 68477-98-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), izomerizētas, naftas frakcionēšanas iekārtas, ar lielu C4 saturu, nesatur sērūdeņradi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 782- 8 | 68477-99-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), recirkulācijas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 783- 3 | 68478-00-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas) riforminga iekārtai sagatavotas, ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 784- 9 | 68478-01-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 785- 4 | 68478-02-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), riforminga iekārtas attīrīšanas ar ūdeņradi, ar lielu ūdeņraža un metāna saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 787- 5 | 68478-03-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), riforminga attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas sastāvs ar lielu ūdeņraža saturu, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 788- 0 | 68478-04-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), termiskā krekinga destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 789-6 | 68478-05-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga dzidrinātas eļļas un termiskā krekinga vakuuma atlieku frakcionēšanas atteces, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 802- 5 | 68478-21-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna stabilizācijas absorbera, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 803- 0 | 68478-22-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas, katalītiskā riforminga iekārtas un hidrodesulfuratora apvienotas frakcionēšanas iekārtas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 804- 6 | 68478-24-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāze (naftas), katalītiskā krekinga iekārtas atkārtotas frakcionēšanas absorbera, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 805- 1 | 68478-25-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 806- 7 | 68478-26-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna atdalītāja pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 807- 2 | 68478-27-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā riforminga ligroīna stabilizētāja, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 808- 8 | 68478-28-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), krekinga destilāta attīrīšanas ar ūdeņradi iekārtas separatora, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 809- 3 | 68478- 29-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), hidrodesulfurēta tiešās destilācijas ligroīna separatora, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 810- 9 | 68478-30-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes iekārtas jauktās plūsmas, ar lielu C4 saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 813- 5 | 68478-32-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), piesātinātas gāzes reģenerācijas iekārtas, ar lielu C1-2 saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 814- 0 | 68478-33-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga vakuuma atlikumi, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 815- 6 | 68478-34-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 999- 8 | 68513-14-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas ligroīna, deheksanizatora izvadāmā naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 000- 8 | 68513-15-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), hidrokrekinga depropanizatora izvadāmās, ar lielu ogļūdeņražu saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 001- 3 | 68513-16-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), vieglā tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 002- 9 | 68513-17-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta augstspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 003- 4 | 68513-18-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), riforminga iekārtas efluenta zemspiediena straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 005- 5 | 68513-19-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), naftas pārstrādes uzņēmuma gāzes destilēšanas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 258- 1 | 68527-15-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), tvaika krekinga; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 271- 260-2 | 68527-18-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes (naftas), benzola attīrīšanas ar ūdeņradi depentanizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 623- 5 | 68602-82-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C1-5, šķidras, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 624- 0 | 68602-83-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), sekundārā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas kolonnas augšējā frakcija, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 625- 6 | 68602-84-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), alkilēšanas padeves, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 737-5 | 68606-27-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), depropanizatora kuba atlieku frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 742- 2 | 68606-34-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), hidrokrekinga zemspiediena separatora, rafinēšanas iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 182- 1 | 68783-06-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), pārstrādes uzņēmumu maisījums, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 183-7 | 68783-07-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 203-4 | 68783-64-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), C2-4, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 205-5 | 68783-65-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), pārstrādes; pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 338-9 | 68814-67-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), platforminga iekārtas produktu separatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 343- 6 | 68814-90-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 775- 5 | 68911-58-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), apstrādātas ar ūdeņradi, skābās petrolejas straujas iztvaicēšanas kameras, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 776- 0 | 68911-59-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), jēlnaftas frakcionēšanas izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 871- 7 | 68918-99-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), deheksanizatora izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 872-2 | 68919-00-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), destilāta unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 873- 8 | 68919-01-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas frakcionēšanas augšējās frakcijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 874- 3 | 68919-02-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas skrubera otrā absorbera izlaižamās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 875- 9 | 68919-03-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), smagā destilāta apstrādes ar ūdeņradi desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 876- 4 | 68919-04-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tiešās destilācijas vieglā ligroīna frakcionēšanas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 878- 5 | 68919-05-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ligroīna unifainera desulfurēšanas kolonnas izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 879- 0 | 68919-06-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), platforminga iekārtas stabilizatora izlaižamās, vieglās frakcijas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 880- 6 | 68919-07-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), pirmsiztvaicēšanas kolonnas izvadāmās, pirmapstrādes destilācijas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 881- 1 | 68919-08-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 882- 7 | 68919-09-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tiešās destilācijas stabilizatora izvadāmās, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 883-2 | 68919-10-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), darvas kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 884-8 | 68919-11-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), unifainera kolonnas izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 885-3 | 68919-12-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), virstošās fāzes katalītiskā krekinga iekārtas sadalītāja augšējās frakcijas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 272- 893- 7 | 68919-20-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), katalītiskā krekinga ligroīna debutanizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 169-3 | 68952-76-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiskā krekinga destilāta un ligroīna stabilizatora, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 170-9 | 68952-77-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), katalītiski desulfurēta ligroīna atdalītāja, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 173- 5 | 68952-79-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurēšanas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 174- 0 | 68952-80-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga destilāta, gāzeļļas un ligroīna absorbera, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 175- 6 | 68952-81-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes atlikums (naftas), termiskā krekinga ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizatora, naftas koksēšanas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 176- 1 | 68952-82-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), vieglā tvaika krekinga, konc. butadiēna, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 265- 5 | 68955-28-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), porainā absorbera izvadāmās, verdošā slāņa katalītiskā krekinga iekārtas un gāzeļļas desulfurēšanas virsējās daļas frakcionēšanas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 269- 7 | 68955-33-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riforminga stabilizatora augšējā frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 270- 2 | 68955-34-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), jēlnaftas destilācijas un katalītiskā krekinga, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 273- 563- 5 | 68989-88-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), gāzes eļļas dietanolamīna skrubera izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 397- 2 | 92045-15-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas efluenta, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 398- 8 | 92045-16-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), gāzes eļļas hidrodesulfurizēšanas tīrīšanas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 399- 3 | 92045-17-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), hidrogenēšanas iekārtas efluenta straujas iztvaicēšanas kameras izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 400- 7 | 92045-18-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), ligroīna tvaika krekinga augstas temperatūras atliekas, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 401- 2 | 92045-19-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), atlieku viskozitātes samazināšanas krāsns izvadāmās, pārstrādes iekārtas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 402- 8 | 92045-20-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes (naftas), tvaika krekinga, ar lielu C3 saturu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 404-9 | 92045-22-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 295- 411- 7 | 92045-29-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas, parafīnus saturošas; Gāzes eļļa (nestandarta) | Carc. 1B | 300- 227-8 | 93924-33-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Gāzes eļļas (naftas), viegla vakuuma, termiskā krekinga, hidrodesulfurizētas; Krekinga gāzes eļļa | Carc. 1B | 308- 278- 8 | 97926-59-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Glicidols, 2,3-epoksipropanols-1, oksirānmetanols | Carc. 1B Muta. 2 | 209- 128-3 | 556-52-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Heksahlorbenzols | Carc. 1B | 204- 273-9 | 118-74-1 | 0,9 |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Heksametilfosfor-triamīds, heksametilfosforamīds | Carc. 1B Muta. 1B | 211- 653-8 | 680-31-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Hidrazīns | Carc. 1B | 206- 114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | Hidrazīna sāļi | Carc. 1B | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Hidrazīna bis-(3-karboksi-4-hidroksibenzolsulfonāts) | Carc. 1B | 405- 030-1 | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Hidrazobenzols, 1,2-difenilhidrazīns | Carc. 1B | 204- 563-5 | 122-66-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Hidrētas gāzes eļļas; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 308- 128-1 | 97862-78-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridīnkarbonitrils | Carc. 1B | 400- 340- 3 | 85136-74-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2- metilakrilamīda; N-[2,3-bis-(2metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamīda; metakrilamīda; 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamīda; N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamīda maisījums | Carc. 1B Muta. 2 | 412- 790- 8 | – |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | (6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis-[(amino-1-metiletil)amonija]formiāts | Carc. 1B | 402- 060- 7 | 108225-03-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Hinolīns | Carc 1B |  | 91-22-5 | 0,1 |  |  | 0,5 |  |  | H350 |  |
|  | 4-hloranilīns | Carc. 1B | 203- 401-0 | 106-47-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Hlordimetilēteris | Carc. 1A | 203- 480-1 | 107-30-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-Hloro-orto-toluidīns | Carc. 1B Muta. 2 | 202- 441-6 | 95-69-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Hloroprēns, 2-hlorbuta-1,3-diēns | Carc. 1B | 204- 818-0 | 126-99-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-hlor-o-toluidina hidrohlorīds | Carc. 1B Muta. 2 | 221- 627-8 | 3165- 93-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Hrizēns | Carc. 1B Muta. 2 | 205- 923-4 | 218-01-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Hroma VI savienojumi | Carc. 1B |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | H350i | AER 0,010 mg/m3 līdz 2025. gada 17. janvārim. AER 0,025 mg/m3 metināšanas vai plazmas griešanas procesiem vai līdzīgiem darba procesiem, kas rada tvaikus, līdz 2025. gada 17. janvārim |
|  | Hroma (VI) trioksīds | Carc. 1A Muta. 1B | 215- 607-8 | 1333- 82-0 | 0,001 |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Hromildihlorīds, hroma oksihlorīds | Carc. 1B Muta. 1B | 239- 056-8 | 14977-61-8 |  |  |  |  |  |  | H350i H340 |  |
|  | 4,4’-(4-iminocikloheksa-2,5- dienilidēnmetilēn)dianilīna hidrohlorīds, C.I. Basic Red 9 | Carc. 1B | 209- 321-2 | 569-61-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Izobutāns (kas satur vairāk nekā 0,1 % butadiēna) | Carc. 1A Muta. 1B | 200- 857-2 | 75-28-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Izobutilnitrīts | Carc. 1B Muta. 2 | 208- 819-7 | 542-56-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Izoprēns, 2-metilbutadiēns-1,3 | Carc. 1B Muta. 2 | 201- 143-3 | 78-79-5 | 40 |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi | Carc. 1B |  |  | 0,001(9), (11) |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kalcija hromāts | Carc. 1B | 237- 366-8 | 13765-19-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kaptafols (ISO), 1,2,3,6-tetrahidro-N- (1,1,2,2-tetrahloretiltio) ftalimīds | Carc. 1B | 219- 363-3 | 2425- 06-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Karbadokss | Carc. 1B | 229- 879-0 | 6804- 07-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kālija bromāts | Carc. 1B | 231- 829-8 | 7758- 01-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kālija dihromāts | Carc. 1B Muta. 1B | 231- 906-6 | 7778- 50-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Kālija hromāts | Carc. 1B Muta. 1B | 232- 140-5 | 7789- 00-6 |  |  |  |  |  |  | H350i H340 |  |
|  | Kobalts | Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B |  | 7440-48-4 | 0,5 |  |  |  |  |  | H350 H341 H360F |  |
|  | Kobalta dihlorīds | Carc. 1B Muta. 2 | 231- 589-4 | 7646- 79-9 |  |  |  |  |  |  | H350i H341 |  |
|  | Kobalta sulfāts | Carc. 1B Muta. 2 | 233- 334-2 | 10124-43-3 |  |  |  |  |  |  | H350i H341 |  |
|  | Krāsviela C.I. Direct Black 38 | Carc. 1B | 217- 710-3 | 1937- 37-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Krāsviela C.I. Direct Blue 6 | Carc. 1B | 220- 012-1 | 2602- 46-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Krāsviela CI Direct Brown 95 | Carc. 1B | 240- 221-1 | 16071-86-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Krāsviela C.I. Direct Red 28, Kongo sarkanais | Carc. 1B | 209- 358-4 | 573-58- 0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Krezolu saturošas darvas skābes, nātrija sāļi, sārmainais šķīdums; Sārmainais ekstrakts | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 361-4 | 68815-21-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Kreozots | Carc. 1B | 232- 287-5 | 8001- 58-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kreozota eļļa | Carc. 1B | 263- 047-8 | 61789-28-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kreozota eļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa | Carc. 1B | 274- 565-9 | 70321-79-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kreozota eļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa | Carc. 1B | 274- 566- 4 | 70321-80-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, mazgāšanas eļļa | Carc. 1B | 292- 605-3 | 90640-84-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, acenaftēnu nesaturošs mazgāšanas eļļas redestilāts | Carc. 1B | 292- 606- 9 | 90640-85-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ligroīns; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 232- 453-7 | 8032- 32-4 | 300 |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), tiešās destilācijas, smagā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 041- 0 | 64741-41-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), visa diapazona, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 042- 6 | 64741-42-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, tiešās destilācijas; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 046- 8 | 64741-46-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 055- 7 | 64741-54-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 056- 2 | 64741-55-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 065- 1 | 64741-63-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), visa diapazona, alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 066- 7 | 64741-64-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 067- 2 | 64741-65-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā alkilētā; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 068- 8 | 64741-66-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 070- 9 | 64741-68-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 071- 4 | 64741-69-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), izomerizācija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 073- 5 | 64741-70-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā hidrokrekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 079- 8 | 64741-78-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 085- 0 | 64741-83-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 086- 6 | 64741-84-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), attīrīta no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 089- 2 | 64741-87-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā, attīrīta ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 095- 5 | 64741-92-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 115- 2 | 64742-15-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagais, ķīmiski neitralizēts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 122- 0 | 64742-22-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā, ķīmiski neitralizēta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 123- 6 | 64742-23-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 150- 3 | 64742-48-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 151- 9 | 64742-49-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), katalītiski atbrīvots no vaskiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 170- 2 | 64742-66-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, vieglā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 178- 6 | 64742-73-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 185- 4 | 64742-82-1 | 200 |  |  | 300 |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 187- 5 | 64742-83-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), visa diapazona koksēšanas produkti; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 991- 4 | 68513-02-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vidējā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 138- 9 | 68516-20-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), visa diapazona tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 262- 3 | 68527-21-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā tiešās destilācijas, apstrādāts ar māliem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 263- 9 | 68527-22-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 264- 4 | 68527-23-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglā tvaika krekinga, attīrīta no benzola; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 266- 5 | 68527-26-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), satur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 635- 0 | 68603-08-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), katalītiskā krekinga vieglie destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 185- 8 | 68783-09-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), no sēra neattīrīts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 186-3 | 68783-12-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 206- 0 | 68783-66-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), pilna diapazona, pārveidota; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 272- 895- 8 | 68919-37-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidots; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 273- 271- 8 | 68955-35-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), katalītiski pārveidotā, vieglā, frakcija nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 285- 510- 3 | 85116-59-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais hidrodesulfurizētais termiskā krekinga produkts; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 285- 511- 9 | 85116-60-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglā, satur cikloalkānus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 285- 512- 4 | 85116-61-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), C4 - C12 butāna - alkilāti, bagātināts ar izooktānu; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 430- 0 | 92045-49-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 431- 6 | 92045-50-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā, apstrādāta tvaika krekingā, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 432- 1 | 92045-51-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), visa diapazona, hidrodesulfurizētā; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 433- 7 | 92045-52-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēta, vieglā, atbrīvota no aromātiskajiem savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 434- 2 | 92045-53-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrētā, vieglais tvaika krekings; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 438- 4 | 92045-57-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), izomerizācija, C6 frakcija; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 440- 5 | 92045-58-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais katalītiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 441- 0 | 92045-59-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, bagāts ar C5, atbrīvots no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 442- 6 | 92045-60-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais termiskais krekings, attīrīts no sēra savienojumiem; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 447- 3 | 92045-65-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, izkarsēts, tvaika krekinga; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 296- 028- 8 | 92201-97-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais tvaika krekings, hidrogenēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 296- 942- 7 | 93165-55-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā frakcija, attīrīta ar šķīdinātājiem, hidrodesulfurizēta; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 307- 035- 3 | 97488-96-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, atbrīvots no benzola, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 308- 713- 1 | 98219-46-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, tvaika krekinga, termiski apstrādāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 308- 714- 7 | 98219-47-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizēts, pilna diapazona koksēšanas iekārtas destilāts; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 879- 8 | 101316-76-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), smagā tiešās destilācijas frakcija, saturoša aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 945- 6 | 101631-20-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ligroīns (naftas), vieglais, attīrīts no sēra savienojumiem; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 976- 5 | 101795-01-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Metilakrilamidoglikolāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda) | Carc. 1B Muta. 1B | 403- 230-3 | 77402-05-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Metilakrilamidometoksiacetāts (satur vairāk nekā 0,1 % akrilamīda) | Carc. 1B Muta. 1B | 401- 890-7 | 77402-03-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 2-metilaziridīns, propilēnimīns | Carc. 1B | 200- 878-7 | 75-55-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Metilazoksimetilacetāts | Carc. 1B | 209- 765-7 | 592-62-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | (metilēnbis-(4,1-fenilēnazo(1-(3- (dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6- hidroksi-4-metil-2-oksopiridīn-5,3- diil)))-1,1′-dipiridīnija dihlorīda dihidrohlorīds | Carc. 1B | 401- 500- 5 | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4,4-metilēndi-o-toluidīns | Carc. 1B | 212- 658-8 | 838-88-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-metil-m-fenilēndiamīns, 2,4-toluoldiamīns | Carc. 1B Muta. 2 | 202- 453-1 | 95-80-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Metilmetānsulfonāts | Carc. 1B Muta. 1B |  | 66-27-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Minerāleļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai | Carc. 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Āda (10) |
|  | N-Metil-N’-nitro-N-nitrozoguanidīns (MNNG) | Carc. 1B | 200- 730-1 | 70-25-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1-metil-2-pirolidons | Repr.1B | 212-828-1 | 872-50-4 | 40 | 10 |  | 80 | 20 |  | H360D | Āda (10) |
|  | 2-metoksianilīns, o-anizidīns | Carc. 1B Muta. 2 | 201- 963-1 | 90-04-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | 2-metoksietanols | Repr.1B | 203-713-7 | 109-86-4 |  | 1 |  |  |  |  | H360FD | Āda (10) |
|  | 2-metoksietilacetāts | Repr. 1B | 203-772-9 | 110-49-6 |  | 1 |  |  |  |  | H360FD | Āda (10) |
|  | 6-metoksi-m-toluidīns; p-krezidīns | Carc. 1B | 204- 419-1 | 120-71-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Nafta; Jēlnafta | Carc. 1B | 232- 298-5 | 8002- 05-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 232- 443-2 | 8030- 30-6 |  |  |  | 10 |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nafta (naftas), vieglais termiskais krekings; Termiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 075- 6 | 64741-74-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nafta (naftas), vieglā katalītiskā reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 993- 5 | 68513-03-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nafta (naftas), visa diapazona alkilāti, butānu saturošie; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 267- 0 | 68527-27-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nafta (akmeņogļu), destilācijas atlikums; Vieglās eļļas redestilāts ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 636- 2 | 90641-12-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nafta (akmeņogļu), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings | Carc. 1B Muta. 1B | 302- 690-1 | 94114-54-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftas gāzes, sašķidrinātas, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 704-2 | 68476-85-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 705-8 | 68476-86-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 463- 0 | 92045-80-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftas produkti, hidrofainera reforminga produkti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 271- 058- 4 | 68514-79-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftas produkti, rafinēšanas gāzes; rafinēšanas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 750-6 | 68607-11-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Naftēnu eļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 172- 3 | 64742-68-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 173- 9 | 64742-69-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Naftēnu eļļas (naftas), smagās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 179- 1 | 64742-75-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Naftēnu eļļas (naftas), vieglās, kompleksi attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 180- 7 | 64742-76-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-naftilamīns | Carc. 1A | 202- 080-4 | 91-59-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-naftilamīna sāļi | Carc. 1A | 209- 030- 0 [1] 210- 313- 6 [2] | 553-00- 4 [1] 612-52- 2 [2] |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Nātrija dihromāts, bezūdens | Carc. 1B Muta. 1B | 234- 190-3 | 10588-01-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nātrija dihromāts, dihidrāts | Carc. 1B Muta. 1B | 234- 190-3 | 7789- 12-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nātrija hromāts | Carc. 1B Muta. 1B | 231- 889-5 | 7775- 11-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Nātrija perborāta monohidrāts | Repr. 1B |  | 10332-33-9 | 1 |  |  |  |  |  | H360Df |  |
|  | Nātrija perborāta tetrahidrāts | Repr. 1B |  | 10486-00-7 | 1 |  |  |  |  |  | H360Df |  |
|  | Niķeļa savienojumi, tai skaitā, niķeļa subsulfīds, triniķeļa disulfīds, monoksīds, dioksīds, niķeļa sulfīds u.c. | Carc. 1A |  |  | 0,01(12) 0,05(13) |  |  |  |  |  | H350i | Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju |
|  | 5-nitroacenaftēns | Carc. 1B | 210- 025-0 | 602-87-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-nitroanizols | Carc. 1B | 202- 052-1 | 91-23-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4-nitrobifenils | Carc. 1B | 202- 204-7 | 92-93-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Nitrobenzols | Repr. 1B | 202-716-0 | 98-95-3 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | H360F | Āda (10) |
|  | Nitrofēns (ISO), 2,4-dihlorfenil 4-nitrofenilēteris | Carc. 1B . | 217- 406-0 | 1836- 75-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-nitronaftalīns | Carc. 1B | 209- 474-5 | 581-89-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2-nitropropāns | Carc. 1B | 201- 209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2- nitrotoluols | Carc. 1B Muta. 1B | 201- 853-3 | 88-72-2 | 3 |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | N-Nitrozodimetilamīns, Dimetilnitrozoamīns | Carc. 1B | 200- 549-8 | 62-75-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Nitrozodipropilamīns | Carc. 1B | 210- 698-0 | 621-64-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2,2’-(nitrozoimino)bis-etanols | Carc. 1B | 214- 237-4 | 1116- 54-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Oglekļa monoksīds | Repr. 1A | 211-128-3 | 630-08-0 | 23 | 20 |  | 117 | 100 |  | H360D | Ietekme uz dzirdi |
|  | Ogļūdeņraži, C3-4; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 681-9 | 68476-40-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4-5; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 682-4 | 68476-42-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C3-C11, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 686- 6 | 68476-46-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8, katalītiskais reformings; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 687- 1 | 68476-47-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C2-4, bagātināti ar C3; Naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 689-2 | 68476-49-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C≥5, bagāti ar C5-6; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 690- 8 | 68476-50-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, bagāti ar C5; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 695- 5 | 68476-55-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži ar lielu C3-4 saturu, naftas destilātu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 270- 990-9 | 68512-91-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C1-4; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 032-2 | 68514-31-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C1-4, attīrīti no sēra savienojumiem, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 038-5 | 68514-36-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C1-3; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 259-7 | 68527-16-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizēšanas frakcija; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 261-8 | 68527-19-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C2-4; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 734-9 | 68606-25-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C3; naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 271- 735-4 | 68606-26- 8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4; Naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 289- 339-5 | 87741-01-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C20-50, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju, hidrēti; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 292- 617- 9 | 90640-95-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4-6, depentanizatora vieglās frakcijas, aromātisko savienojumu hidrēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 298- 4 | 91995-38-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāta, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 295- 405-4 | 92045-23-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, vieglie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 436- 3 | 92045-55-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4-12, hidrēti naftas krekinga produkti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 443- 1 | 92045-61-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C8-11, naftas krekinga produkti, toluola frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 444- 7 | 92045-62-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C4-11, naftas krekinga produkti, nesatur aromātiskos savienojumus; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 445- 2 | 92045-63-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C6-7, naftas krekings, attīrīti ar šķīdinātājiem; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 446- 8 | 92045-64-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 794- 0 | 92128-94-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C>9 aromātiskajiem savienojumiem, pārveidotā smagā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 465- 7 | 93572-35-1 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C5-11, bagāti ar nearomātiskajiem savienojumiem, pārveidotā vieglā frakcija; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 466- 2 | 93572-36-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C6-11, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 852- 0 | 93763-33-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C9-12, hidrēti, dearomatizēti; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 853- 6 | 93763-34-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, hidrokrekinga parafīnu destilācijas atlikumi, ar šķīdinātājiem attīrīti no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B Muta. 1B | 297- 857- 8 | 93763-38-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C20-50, atlikuma eļļas hidrogenēšanas vakuumdestilāts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 300- 257- 1 | 93924-61-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C13-30, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 971- 7 | 95371-04-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C16-32, bagāti ar aromātiskajiem savienojumiem, ar šķīdinātājiem ekstrahēts naftēnu destilāts; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 972- 2 | 95371-05-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C37-68, attīrīti no vaska un asfalta, hidrēti, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 974- 3 | 95371-07-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C37-65, hidrēti, attīrīti no asfalta, vakuumdestilācijas atlikumi; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 975- 9 | 95371-08-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži,C16-C20, hidrētais vidējais destilāts, galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 307- 659- 6 | 97675-85-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži,C12-C20, hidrētie parafīnu rindas ogļūdeņraži, destilāta galvas frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 307- 660- 1 | 97675-86-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atmosfēras spiedienā atlikums, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 661- 7 | 97675-87-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C17-40, hidrēti, ar šķīdinātājiem attīrīti no asfaltiem, destilācijas atlikums, vakuumdestilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 755- 8 | 97722-06-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži,C11-C17, ekstahētā ar šķīdinātāju vieglā naftēnu frakcija; Gāzes eļļa (nekondicionēta) | Carc. 1B | 307- 757- 9 | 97722-08-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C13-27, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 758- 4 | 97722-09-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C14-29, ekstrahēti ar šķīdinātājiem, ar zemu naftēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 760- 5 | 97722-10-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C27-42, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 131- 8 | 97862-81-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C17-30, hidrēti destilāti, destilācijas vieglās frakcijas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 132- 3 | 97862-82-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C27-45, naftēnu vakuumdestilācija; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 133- 9 | 97862-83-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C27-45, attīrīti no aromātiskajiem savienojumiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 287- 7 | 97926-68-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C20-58, hidrēti; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 289-8 | 97926-70-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C27-42, satur naftēnus; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 308- 290-3 | 97926-71-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C6-8, hidrogenēti, dearomatizēti ar sorbentiem, toluola rafinēšana; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 870- 9 | 101316-66-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, bagāti ar C6, ar ūdeņradi apstrādāti gaišie naftas destilāti, ar šķīdinātāju attīrīti; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 871- 4 | 101316-67-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskā krekinga destilāti; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 974- 4 | 101794-97-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiskais krekings, ķīmiski neitralizēti, attīrīti no sēra savienojumiem; Katalītiskā krekinga nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 987- 5 | 101896-28-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, C3-6, bagāti ar C5, tvaika krekinga nafta; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 012- 0 | 102110-14-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ogļūdeņraži, bagāti ar C5, satur diciklopentadiēnu; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 310- 013- 6 | 102110-15-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | 4,4’-oksidianilīns un tā sāļi, p-aminofenilēteris sāļu p-aminofenilēteri | Carc. 1B Muta. 1B | 202- 977- 0 | 101-80-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Oksirānmetanols, 4-metilbenzolsulfonāts, (S)- | Carc. 1B Muta. 2 | 417- 210-7 | 70987-78-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Parafīneļļas (naftas), smagās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 174- 4 | 64742-70-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīneļļas (naftas), vieglās, katalītiski attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 265- 176- 5 | 64742-71-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīneļļas (naftas), smagās, apstrādātas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 810- 6 | 92129-09-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas); Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 265- 165-5 | 64742-61-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas), apstrādāts ar skābi; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 292- 659-8 | 90669-77-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas), apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 292- 660-3 | 90669-78-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas), hidrēts; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 295- 523-6 | 92062-09-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 295- 524-1 | 92062-10-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, hidrēts; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 295- 525-7 | 92062-11-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 308- 155- 9 | 97863-04-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar māliem; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 308- 156- 4 | 97863-05-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas) ar zemu kušanas temperatūru, apstrādāts ar silīcijskābi; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 308- 158- 5 | 97863-06-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīns (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Mīkstais parafīns | Carc. 1B | 309- 723-9 | 100684-49-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva; Ogļu darvas ekstrakti | Carc. 1B | 295- 454- 1 | 92045-71-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, hidrēta; Ogļu darvas ekstrakts | Carc. 1B | 295- 455- 7 | 92045-72-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāta ar ogli; Ogļu darvas ekstrakts | Carc. 1B | 308- 296- 6 | 97926-76-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīnvaski (ogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāti ar māliem; Ogļu darvas ekstrakts | Carc. 1B | 308- 297- 1 | 97926-77-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Parafīnvaski (akmeņogļu), brūnogļu augsttemperatūras darva, apstrādāta ar silīcijskābi; Ogļu darvas ekstrakti | Carc. 1B | 308- 298- 7 | 97926-78-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums; Petrolātums | Carc. 1B | 232- 373-2 | 8009- 03-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums; Oksidēts petrolātums (naftas) | Carc. 1B | 265- 206-7 | 64743-01-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums (naftas), apstrādāts ar alumīnija oksīdu; Petrolātums | Carc. 1B | 285- 098-5 | 85029-74-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums; Hidrēts petrolātums (naftas) | Carc. 1B | 295- 459-9 | 92045-77-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums (naftas), apstrādāts ar aktīvo ogli; Petrolātums | Carc. 1B | 308- 149-6 | 97862-97-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums (naftas), apstrādāts ar silīcijskābi; Petrolātums | Carc. 1B | 308- 150-1 | 97862-98-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Petrolātums (naftas), apstrādāts ar māliem; Petrolātums | Carc. 1B | 309- 706-6 | 100684-33-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Piķis; Piķis | Carc. 1B | 263- 072-4 | 61789-60-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu darva; Piķis | Carc. 1A Muta. 1B | 266- 028-2 | 65996-93-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Piķis, akmeņogļu darva - nafta; Piķa atlikumi | Carc. 1B | 269- 109-0 | 68187-57-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Piķis, sekundārā augsttemperatūras akmeņogļu darva; Piķa redestilāts | Carc. 1B | 302- 650-3 | 94114-13-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Piķis, augsttemperatūras akmeņogļu darva, termiski apstrādāta; Piķis | Carc. 1B | 310- 162-7 | 121575-60-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Piridīns, alkilatvasinājumi; Jēldarvas bāzes | Carc. 1B Muta. 1B | 269- 929-9 | 68391-11-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna - polipropilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti | Carc. 1B | 309- 956- 6 | 101794-74-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20-28, akmeņogļu darvas piķa - polietilēna pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti | Carc. 1B | 309- 957- 1 | 101794-75-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, C20- 28, akmeņogļu darvas piķa - polistirola pirolīzes procesā iegūts maisījums; Pirolīzes produkti | Carc. 1B | 309- 958- 7 | 101794-76-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņražu maisījumi, kas satur benzo(a)pirēnu, un citi maisījumi, kas ir kancerogēni šo noteikumu izpratnē | Carc. 1B Muta. 1B |  |  |  |  |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | 1,3-propānsultons, 1,2-oksatiolāna 2,2-dioksīds | Carc. 1B | 214- 317-9 | 1120- 71-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Propilēnoksīds; 1,2-epoksipropāns; metiloksirāns | Carc. 1B Muta. 1B | 200- 879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Rafināti (naftas), katalītiskā reformera etilēnglikola - ūdens pretplūsmas ekstrakts; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 088- 5 | 68410-71-9 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Rafināti (naftas), reformers, Lurgi separēšanas iekārta; Modificētā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 349- 3 | 68425-35-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Rafināti (naftas), tvaika krekinga C4 frakcija, ekstrahēta ar vara amonija acetātu, C3-5 un nepiesātināta C3-5, nesatur butadiēnu, naftas gāze | Carc. 1A Muta. 1B | 307- 769- 4 | 97722-19-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda putekļi |  |  |  | 0,1(9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silīcija karbīds | Carc 1B |  | 409-21-2 | 6 |  |  |  |  |  | H350i |  |
|  | Skābā ekstrakta eļļa (akmeņogļu), attīrīta no darvas bāzēm; Metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums | Carc. 1B Muta. 1B | 284- 901- 6 | 84989-12-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Smagā degviela ar augstu sēra saturu; Smagā šķidrā degviela | Carc. 1B | 295- 396-7 | 92045-14-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata, ar augstu viskozitāti; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 276- 736- 3 | 72623-85-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C15-30, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 276- 737- 9 | 72623-86-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētās, neitrālās, uz eļļas pamata; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 276- 738- 4 | 72623-87-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 278- 012-2 | 74869-22-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C17-35, ekstrahētas ar šķīdinātājiem, attīrītas no vaskiem, hidrētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 423-2 | 92045-42-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), nearomātiskās hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no parafīniem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 295- 424- 8 | 92045-43-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), jēleļļas, parafīnus saturošas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 297- 474-6 | 93572-43-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrokrekinga, uz destilāta bāzes; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 594- 8 | 94733-15-0 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C18-40, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem, hidrogenētas, uz rafināta bāzes; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 305- 595- 3 | 94733-16-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C18-27, hidrokrekinga, ar šķīdinātājiem attīrītas no vaskiem; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 307- 034- 8 | 97488-95-4 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C≥25, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no asfaltiem un vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 874- 0 | 101316-69-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C17-32, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 875- 6 | 101316-70-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C20-35, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 876- 1 | 101316-71-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smēreļļas (naftas), C24-50, ar šķīdinātājiem ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas; Nestandarta jēlnafta | Carc. 1B | 309- 877-7 | 101316-72-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Smērvielas; Smērviela | Carc. 1B | 278- 011-7 | 74869-21-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Solventnafta (naftas), vieglā alifātiskā frakcija; Nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 192- 2 | 64742-89-8 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (naftas), satur vieglos aromātiskos savienojumus; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 265- 199- 0 | 64742-95-6 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (akmeņogles); Vieglās eļļas ekstrakta atlikums ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 013- 0 | 65996- 79-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (naftas), vieglā, aromātiskos savienojumus saturoša, hidrēta; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 270- 988- 8 | 68512- 78-7 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (akmeņogļu); Vieglās eļļas redestilāts ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 287- 498- 5 | 85536-17-0 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (akmeņogļu), kumarona- stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 287- 500- 4 | 85536-19-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (akmeņogļu), ksilola-stirola frakcija; Vieglās eļļas redestilāts ar vidēji augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 287- 502- 5 | 85536-20-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Solventnafta (naftas), hidrēta, vieglo naftēnu frakcija; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 295- 529- 9 | 92062-15-2 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Stirola oksīds | Carc. 1B | 202- 476-7 | 96-09-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Stodarda šķīdinātājs; Nafta ar zemu viršanas temperatūru (nestandarta) | Carc. 1B Muta. 1B | 232- 489-3 | 8052- 41-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Stroncija hromāts | Carc. 1B | 232- 142-6 | 7789- 06-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Sulfalāts (ISO), 2-hloralil N,N-dimetilditiokarbamāts | Carc. 1B | 202- 388-9 | 95-06-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Svina hidrogēnarsenāts | Carc. 1A | 232- 064-2 | 7784- 40-9 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Svins un tā neorganiskie savienojumi | Repr.1 A |  |  | 0,03(9) |  |  |  |  |  | H360FD | Ietekme uz dzirdi. Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela bez robežvērtības |
|  | 1,4,5,8-tetraaminoantrahinons, krāsviela C.I. Disperse Blue 1 | Carc. 1B | 219- 603-7 | 2475- 45-8 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | N,N,N’,N’-tetrametil-4,4’-metilēndianilīns | Carc. 1B | 202- 959-2 | 101-61-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Tioacetamīds | Carc. 1B | 200- 541-4 | 62-55-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 4,4’-tiodianilīns un tā sāļi | Carc. 1B | 205- 370-9 | 139-65-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,3,5-tri(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-triona un 3,5-bis-(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis-(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-2,4,6-triona oligomēru maisījums | Carc. 1B | 421- 550- 1 | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Trihloretilēns | Carc. 1B Muta. 2 | 201- 167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 |  | 164,1 | 30 |  | H350 H341 | Āda (10) |
|  | 1,2,3-trihloropropāns | Carc. 1B Repr. 1B | 202- 486-1 | 96-18-4 | 2 |  |  |  |  |  | H350 H360F |  |
|  | 2,4,5-trimetilanilīns | Carc. 1B | 205- 282-0 | 137-17-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 2,4,5-trimetilanilīna hidrohlorīds | Carc. 1B | 205- 282-0 | 21436- 97-5 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Trinātrija [4’-(8-acetilamino-3,6-disulfonāt-2-naftilazo)-4’’-(6-benzoilamino-3-sulfonāt- 2-naftilazo)-bifenil-1,3’,3’’,1’ "-tetraolāt-O,O’,O’’,O’ "] varš(II) | Carc. 1B | 413- 590- 3 | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | 1,2,3,-tri (oksiranilmetil)1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trions; TGIC | Muta. 1B | 219- 514-3 | 2451- 62-9 |  |  |  |  |  |  | H340 |  |
|  | 1,3,5-tris-[(2S un 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazīn-2,4,6-(1H,3H,5H)-trions | Muta. 1B | 423- 400- 0 | 59653-74-6 |  |  |  |  |  |  | H340 |  |
|  | Trīs(2,3-dibrompropil)fosfāts | Carc. 1B |  | 126-72-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | o-toluidīns, 2-aminotoluols | Carc. 1B | 202- 429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  | H350 | Āda (10) |
|  | o-toluidīna krāsvielas, 4,4’-diarilazo-3,3’- dimetilbifenilkrāsvielas, izņemot tās, kas aprakstītas citur šajā sarakstā | Carc. 1B | – | – |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Toluol-2,4-diamonija sulfāts, 4-metil-m- fenilēndiamīna sulfāts | Carc. 1B | 265- 697-8 | 65321-67-7 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Uretāns | Carc. 1B | 200- 123-1 | 51-79-6 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Ugunsizturīgas keramikas šķiedras | Carc. 1B |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Vieglā eļļa (akmeņogļu), koksēšana; Jēlbenzols | Carc. 1B Muta. 1B | 266- 012-5 | 65996-78-3 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Vieglā eļļa (akmeņogļu), puskoksēšanas process; Svaigā eļļa | Carc. 1B Muta. 1B | 292- 635-7 | 90641-11-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Vinilbromīds Brometilēns | Carc. 1B | 209- 800- 6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Vinilfluorīds | Carc. 1B Muta. 2 |  | 75-02-5 |  |  |  |  |  |  | H350 H341 |  |
|  | Vinilhlorīds Vinilhlorīda monomērs | Carc. 1A | 200- 831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis; Piķa atlikumi | Carc. 1B | 292- 651-4 | 90669-57-1 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, termiski apstrādāts; Piķa atlikums, oksidēts; Piķa atlikums, termiski apstrādāts | Carc. 1B | 292- 653- 5 | 90669-58-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Zemtemperatūras akmeņogļu darvas piķis, oksidēts; Piķa atlikums, oksidēts | Carc. 1B | 292- 654- 0 | 90669-59-3 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Zemtemperatūras akmeņogļu darva, destilācijas atlikumi; Darvas eļļa ar vidēji augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B | 309- 887- 1 | 101316-85-2 |  |  |  |  |  |  | H350 |  |
|  | Zemtemperatūras akmeņogļu darvas eļļas; Darvas eļļa ar augstu viršanas temperatūru | Carc. 1B Muta. 1B | 309- 889- 2 | 101316-87-4 |  |  |  |  |  |  | H350 H340 |  |
|  | Zookumarīns (varfarīns, 3-(α-acetonilbenzil)-4-hidroksikumarīns, (R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzpirons, (S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzpirons) | Repr. 1A |  | 81-81-2 | 0.001 |  |  |  |  |  | H360D |  |

- EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas

1.1.1.2. sadaļā.

- CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.

- Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu.

- Īslaicīgas iedarbības robežvērtība (STEL). Robežvērtība, kuru iedarbība nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.

- mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (ja spiediens ir 760 mm dzīvsudraba stabiņa).

- ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3).

- f/ml = šķiedras mililitrā.

- Ieelpojamā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes putekļiem.

- Ieelpojamā frakcija.

- Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.

- Ieelpojamā frakcija kadmijam, ja biomonitoringa pieeja netiek īstenota. Respirējamā frakcija kadmijam, izmantojot biomonitoringa pieeju ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju, kas nepārsniedz 2µg Cd/g kreatinīna urīnā, ir spēkā līdz 2027. gada 11. jūlijam.

- Respirējamā frakcija (mērot kā niķeli).

- Ieelpojamā frakcija (mērot kā niķeli)."