1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2026. gada 29. jūnija lēmumam Nr. 1/14

Centralizētās siltumapgādes siltumenerģijas daudzuma un nepieciešamā kurināmā patēriņš

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Aprēķins |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Uzstādītā siltuma jauda | MW | QJuzst |
| 1.2 | Uzstādītā elektriskā jauda | MW | Ejuzst |
| 1.3* | Kopējā pieprasītā siltuma jauda | MW | QJpiepr |
| 1.4* | Lietotājiem nodotā siltumenerģija | MWh | Qpiepr |
| 1.5* | Pārvades un sadales zudumi | MWh | Qzud |
| 1.6 | Iepirktā siltumenerģija | MWh | Qiep |
| 1.7 | Siltumtīklos nodotā siltumenerģija | MWh | Qneto = Qpiepr + Qzud |
| 1.8* | No katlu mājas nodotā siltumenerģija | MWh | Qk.m.=Qneto - Qiep |
| 1.9* | Katlu mājas siltuma pašpatēriņš | MWh | Qpašp |
| 1.10 | Saražotā siltumenerģija | MWh | Qbruto = Qk.m.+Qpašp |
| 1.11 | Īpatnējie pārvades un sadales zudumi | % | Qzud%=Qzud/Qneto x 100 |
| 1.12 | Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits | stundas/gadā | H = Qbruto/QJuzst |
| 1.13 | Saražotā elektroenerģija | MWh | Ebruto |
| 1.14 | Pārdotā elektroenerģija | MWh | Ep |
| 1.15 | Siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients | % | LK |
| 1.16 | Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās | MWh | KP= Qbruto/LK |
| 1.17* | Izmantotā kurināmā zemākais /augstākas(dabasgāzei) sadegšanas siltums | MWh/nat.vien. | ZSS vai ASS |
| 1.18 | Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst. nm3, t, utt.) | nat.vien. | KPnv = KP/ZSS (vai dabasgāzei ASS ) |
| 1.19 | Kurināmā cena naturālās vienībās bez nodokļiem | EUR/nat.vien. | CKnv |
| 1.20 | Kurināmā cena enerģijas vienībās | EUR/MWh | CK=CKnv/ZSS (dabasgāzei ASS) |

* Piezīmes pie 1. pielikuma:

1.3 – kopējo pieprasīto siltuma jaudu var aprēķināt, summējot siltumenerģijas lietotāju faktiski uzskaitīto pieprasīto siltuma jaudu vai pēc formulas:

kur QNOD1 un QNOD2 – divos iepriekšējos gados faktiski lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms, kas izteikts megavatstundās (MWh);

QNOD3 – kārtējā gada plānotais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms, kas izteikts megavatstundās (MWh);

QJkor – tādu lietotāju objektu maksimālā pieslēgtā siltumslodze, kuri plāno uzsākt siltumenerģijas lietošanu vai izmanto, vai plāno izmantot citu siltumenerģijas apgādes veidu, vienlaikus saglabājot pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai;

QJatsl – tādu lietotāju objektu maksimālā pieslēgtā siltumslodze, kuri pārtraukuši siltumenerģijas lietošanu vai nav patērējuši siltumenerģiju triju gadu periodā;

1.4 – siltumenerģijas patēriņu nosaka, izmantojot faktiskos stacionāru siltuma skaitītāju mērījumu rādītājus siltumavotā vai siltuma skaitītāju mērījumu rādītājus lietotāju siltumpunktos par ne mazāk kā trīs gadu ilgu periodu. Ja aprēķinā tiek ņemtas vērā energoefektivitātes pārmaiņas un jauni pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai, komersants pamato siltumenerģijas patēriņa izmaiņas;

1.5 – prognozējamos siltuma zudumus nosaka, izmantojot faktiskos aprēķinus pēc siltuma skaitītāju mērījumu rādītājiem siltumavota izvadā un ēku ievados un ņemot vērā energoefektivitātes pārmaiņas. Tarifa projekta aprēķinā ietvertais prognozējamo siltuma zudumu apjoms vidēji visās komersanta centralizētajās siltumapgādes sistēmās kopā nevar pārsniegt Ministru kabineta noteikumos par energoefektivitātes prasībām noteikto pieļaujamo siltuma zudumu apmēru;

1.8 – no katlumājas nodotās siltumenerģijas daudzumu nosaka uz siltumenerģijas ražotāja piederības robežas;

1.9 – siltumenerģijas daļa, ko patērē siltumenerģiju ražojošās un pārveidojošās iekārtas un palīgiekārtas;

1.17 – norāda kurināmā zemāko sadegšanas siltumu (dabasgāzes augstāko sadegšanas siltumu), pie kura nosaka kurināmā pirkšanas līgumcenu.

Datums** ______.______._____________________

| Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu |  |
| --- | --- |
|  | paraksts un atšifrējums |

** dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.